- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：安徽驰川机械科技有限公司年产1百台旋挖钻机、6千台提引器、3百根钻杆智能制造项目

建设单位（盖章）：    安徽驰川机械科技有限公司

编制日期：               2022年4月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 安徽驰川机械科技有限公司年产1百台旋挖钻机、6千台提引器、3百根钻杆智能制造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-341322-35-03-024737 |  |  |
| 建设单位联系人 | 朱存立 | 联系方式 | 13776781353 |
| 建设地点 | 安徽省宿州市萧县经济开发区皇藏大道东侧50米 |  |  |
| 地理坐标 | （ 117 度 2分 57.807秒， 34 度 6 分 0.216 秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3514建筑工程用机械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业，70采矿、冶金、建筑专用设备制造351 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 萧县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 萧发改政务[2020]483号/421号 |
| 总投资（万元） | 20000 | 环保投资（万元） | 110 |
| 环保投资占比（%） | 0.55% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： 否 | 用地（用海） 面积（m2） | 34330 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽萧县经济开发区（扩区）总体发展规划(2011-2020)》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称及文号：《关于同意<安徽萧县经济开发区扩区>的批复》（皖政秘[2013]136号） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《安徽萧县经济开发区总体发展规划环境影响报告书》 审查机关：安徽省环境保护厅 审查文件及文号：《关于<安徽萧县经济开发区总体发展规划环境影响报告书>审查意见的函》（环评函[2012]1508号） 文件名称：《安徽萧县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：安徽省生态环境厅 审查文件及文号：《关于印发<安徽萧县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书>审核意见的函》（皖环函[2020]460号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、安徽萧县经济开发区规划范围、用地性质及主导产业 安徽省环境保护厅于2012年12月19日下达了《关于<安徽萧县经济开发区总体发展规划环境影响报告书>审查意见的函》（环评函[2012]1508号）：“根据《安徽萧县经济开发区总体发展规划（2011-2020）》（以下简称“规划”），扩区总体规划面积为9.40平方公里，其中原开发区面积为2.03平方公里，新扩区面积为7.37平方公里。安徽萧县经济开发区（以下简称“开发区”）新扩区面积内设新型建材园、防腐化工园、绿色合成革园三个专业园区，占地面积分别为2.28、2.09、3.0平方公里，其中新型建材园分南北地块，分别占地0.64和1.64平方公里，四至范围已经国土部门基本确定。规划年限：近期为2011年-2015年，远期为2016年-2020年。” 同时根据《安徽省人民政府关于同意<安徽萧县经济开发区扩区的>批复》（皖政秘[2013]136号，2013年07月23日）：“①同意安徽萧县经济开发区扩区，总体规划面积油原2平方公里扩大至20.7平方公里（至2030年），其中起步区面积为9平方公里，另11.7平方公里为控制区域，四至范围由国土资源、住房城乡建设主管部门依法核定，另行报批。②萧县经济开发区要按照产城一体、城乡统筹、节约用地、优化生态、以人为本、宜居宜业的要求，建设成为产业特色鲜明、有较强竞争力的产业集聚区，开发开放和体制创新的先行区，以及功能完善、环境优美的新城区。园区重点发展新型建材、机械加工制造、绿色合成革等主导产业。” 本项目建设地点位于安徽省宿州市萧县经济开发区皇藏大道东侧50米，用地布局规划为工业用地；项目产品为旋挖钻机、提引器、钻杆，为建筑工程用机械制造，属于安徽萧县经济开发区主导产业-机械加工制造。综上，项目符合安徽萧县经济开发区总体规划。 2、与《关于<安徽萧县经济开发区总体发展规划环境影响报告书>审查意见的函》的相符性分析 根据安徽省环境保护厅《关于安徽萧县经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（环评函[2012]1508号），本项目与之相符性分析见下表1-1。 表1-1 《关于<安徽萧县经济开发区总体发展规划环境影响报告书>审查意见的函》相符性分析 序号; 审查意见; 本项目; 符合性. 1; 实行最严格的水资源管理制度，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目入区；制定开发区节水和中水利用规划，切实提高水资源利用率；开发区内不得开采地下水用于工业生产。; 本项目运营期无生产废水排放，用水主要为职工的生活用水，生活污水排放量小；运营期生活用水取自安徽萧县经济开发区市政供水管网，不开采地下水用于工业生产。; 相符. 2; 开发区内所有建设项目，要认真履行有关环境保护法律法规，严格执行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。; 本项目严格执行履行建设项目环境影响评价制度和环境保护“三同时”制度。; 相符. 3、与《关于印发<安徽萧县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书>审核意见的函》（皖环函[2020]460号）的相符性分析 本项目与《关于印发<安徽萧县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书>审核意见的函》（皖环函[2020]460号）相符性分析见下表1-2所示。 表1-2 《关于印发<安徽萧县经济开发区总体发展规划环境影响跟踪评价报告书>审核意见的函》相符性分析 序号; 审核意见; 本项目; 符合性. 1; 用地布局需规范优化；开发区内现状尚存农村居民点待搬迁，与规划工业用地性质不符，且与现状工业企业紧邻，呈现“工居混杂”局面。; 项目周边均为园区规划用地，拆迁安置工作已基本完成。; 相符. 2; 基础设施待完善，新型建材园及绿色合成革园区现状尚未建设集中供热项目。开发区工业集中供水工程尚未完成。; 本项目运营期使用电作为能源。; 相符. 地下水保护及水资源节约措施需加强。区域地表水和地下水资源匮乏，部分企业设自备井取用地下水不符合原规划环评要求；开发区尚未建立水资源管理制度，未制定节水和中水利用规划。; 本项目不使用地下水。; 相符. 4、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析 项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》（环大气[2019]53号）符合性分析如表1-3所示。 表1-3 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》符合性分析 政策要求; 本项目情况; 符合性. 化工行业VOCs综合治理。加强制药、农药、涂料、油墨、胶粘剂、橡胶和塑料制品等行业VOCs治理力度。重点提高涉VOCs排放主要工序密闭化水平，加强无组织排放收集，加大含VOCs物料储存和装卸治理力度。积极推广使用低VOCs含量或低反应活性的原辅材料，加快工艺改进和产品升级。橡胶制品行业推广使用新型偶联剂、粘合剂，使用石蜡油等替代普通芳烃油、煤焦油等助剂。橡胶制品行业推广采用串联法混炼、常压连续脱硫工艺。; 本项目喷涂工序使用水性漆，属于VOCs含量原辅料。该项目已入园安徽省宿州市萧县经济开发区皇藏大道东侧50米，喷涂及晾干工序VOCs挥发量较少，整体密闭集气，有机废气收集效率为90%以上，经过“二级干式过滤器+二级活性炭吸附”装置治理设施，能够实现达标排放。; 符合. |
| 其 他 符 合 性 分 析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中限制类及淘汰类，因此本项目符合国家相关产业政策。根据《安徽省工业产业调整指导目录（2007年本）》，项目不属于其中限制类及淘汰类。本项目已经萧县发展和改革委员会以萧发改政务[2020]421号/483号文件同意备案。因此，本项目的建设符合地方相关产业政策要求。 综上分析，本项目的建设符合国家和地方相关产业政策。 2、“三线一单”控制要求的相符性 （1）生态保护红线 本项目位于安徽省宿州市萧县经济开发区皇藏大道东侧50米，根据《安徽省人民政府关于发布安徽省生态保护红线的通知》（皖政秘[2018]120号）和《安徽省生态保护红线划定技术指南》，宿州市辖区生态红线主要位于皇藏峪及周边；其中生物多样性维护生态保护红线位于砀山县、萧县和宿州市埇桥区的北部；水土保持生态红线区域位于宿州市的东南，本项目所在区域不在萧县皇藏峪生态保护红线区域内。 （2）环境质量底线 根据环境质量公告数据，项目所在区域环境空气质量部分因子不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。结合环境影响预测，本项目废气排放量较少，生活污水经化粪池处理后接管至清源污水处理厂进一步处理；固体废物分类收集，分类处置，均可得到合理处置。本项目的建设不会恶化区域环境质量功能，不会触碰区域环境质量底线。 （3）资源利用上线 项目所用资源包括水资源、土地资源和能源利用上线，本项目用水为生活用水，区域水资源较丰富，项目用水远小于区域供水能力。根据萧县经济开发区国土规划局出具的证明，本项目用地性质为工业用地。从资源角度，本项目的建设充分利用了现有土地资源，减少了土地资源的浪费。项目使用能源主要为电，项目不涉及煤炭等高污染能源。 （4）环境准入负面清单 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上限，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。 ### 表1-4 安徽萧县经济开发区环境准入负面清单 行业门类; 行业名称; 入区建议. 新型建材; 各类污染较小的新材料制造; 优先选择性入区. 与新型建材类产业相配套的基础设施、公用工程或现代物流类项目; 优先选择性入区. 其他污染较小的建材类项目; 控制入区. 水泥工业、玻璃制品等高耗能、高污染或不符合国家产业政策类项目; 禁止入区. 防腐化工; 与合成革产业及建材产业相配套的防腐类化工; 优先选择性入区. 与防腐化工类相配套的基础设施、公用工程及现代物流类项目; 优先选择性入区. 其他小型化工; 限制入区. 高污染或不符合国家产业政策类项目; 禁止入区. 合成革; 绿色合成革类企; 优先选择性入区. 与合成革产业相配套的基础设施、公用工程及现代物流类项目; 优先选择性入区. 含重金属污染的皮革类项目; 禁止入区. 不符合清洁生产、循环经济及国家产业政策类项目; 禁止入区. 同时根据《安徽省生态环境厅关于印发<安徽萧县经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书审核意见>的函》（皖环函[2020]460号）：“2013年07月，省政府以“皖政秘[2013]136号”批复开发区扩区，明确开发区起步区面积9平方公里，主导产业为新型建材、机械加工制造、绿色合成革。” 项目产品为旋挖钻机、提引器、钻杆，为建筑工程用机械制造，不在安徽萧县经济开发区环境准入负面清单内，为安徽萧县经济开发区主导产业，符合安徽萧县经济开发区总体规划。 综上分析，本项目建设符合“三线一单”的要求。 3、与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相符性 本项目与《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》环大气[2017]121号相符性分析详见下表1-5。 表1-5 与“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案相符性分析一览表 序号; 十三五”挥发性有机物污染防治工作方案; 项目情况; 相符性. 1; 严格 建设 项目 环境 准入; 提高VOCS排放重点行业环保入门槛，严格控制新増污染物排放量。重点地区要严格限制石化、化工、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目。新建涉VOCS 排放的工业企业要入园区。未纳入《石化产业规划布局方案》的新建炼化项目一律不得建设。严格涉VOCS建设项目环境影响评价，实行区域内VOCS排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCS排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCS含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。; 项目位于安徽省宿州市萧县经济开发区皇藏大道东侧50米，喷漆及晾干工序产生的颗粒物、VOCS经负压收集后通过“二级干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理后经15m高排气筒达标排放。; 相符. 4、与《安徽省淮河流域水污染防治条例》（2018年11月23日修订）相符性 根据《安徽省淮河流域水污染防治条例》（2018年11月23日修订）： 第十三条：禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。严格限制在淮河流域新建印染、制革、化工、电镀、酿造等大中型项目或者其他污染严重的项目；建设该类项目的，应当事前征得省人民政府生态环境行政主管部门的同意，并按照规定办理有关手续。第十四条：新建、改建、扩建直接或者间接向水体排放污染物的建设项目和其他水上设施，应当依法进行环境影响评价。建设项目的水污染防治设施，应当符合经批准或者备案的环境影响评价文件的要求，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。新建、扩建、改建项目，除执行前款规定外，还应当遵守下列规定：（一）新建项目的选址应符合城市总体规划，避开饮用水水源地和对环境有特殊要求的功能区；（二）采用资源利用率高、污染物排放量少的先进设备和先进工艺；（三）改建、扩建项目和技改项目应当把水污染治理纳入项目内容。工程配套建设的水污染防治设施竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境行政主管部门规定的标准和程序进行验收。验收合格后，方可投入使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。第十六条：在淮河流域城市公共排水设施覆盖区域内，应当实行雨水、污水分流；排水户应当将雨水、污水分别排入公共雨水、污水管网及其附属设施。现有排水设施未实行雨水、污水分流的，应当编制规划，进行分流改造。本项目符合宿州市总体规划，不在饮用水源地保护范围内，项目实行“雨污分流”制，雨水经雨水管网外排，符合条例要求。 5、本项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》相符性分析详见下表1-6。 表1-6 挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策相符性分析一览表 序号; 挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策; 项目情况; 相符性. 1; 鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售；; 本项目主要使用低VOCS水性涂料。; 符合. 2; 鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。; 本项目设置喷漆房，喷漆及晾干废气经负压收集后通过“二级干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒达标排放。; 符合. 6、本项目与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办[2021]3号）相符性分析详见下表1-7。 表1-7 本项目与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》符合性分析 《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》内容; 本项目情况; 符合性. 加快推动VOCs精细化治理。; 实施VOCs产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品VOCs含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低VOCs含量原辅材料替代。实施重点企业VOCs综合治理工程，编制执行“一企一策”，推进治污设施改造升级。提升涉VOCs企业“双随机一公开”执法水平，加强无组织排放管控，9月底前，各地集中开展一次VOCs整治专项执法行动；年底前，各地完成至少一轮所在地省级及以上开发区和省级化工园区走航监测、红外热成像等智能监测。; 本项目运营期使用的水性漆，不属于高VOCs含量原辅料。; 符合. 优化产业结构及布局。; 对标节能减排要求和碳达峰碳中和目标，坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。提高新建项目节能环保准入标准，加大落后和过剩产能压减力度。严格执行国家高耗能、高污染和高资源型行业准入条件，水泥熟料、平板玻璃等新、扩建项目严格实施产能置换。加快推动家具制造业绿色发展，开展绿色工厂、绿色设计产品、绿色工业园区、绿色供应链管理企业创建行动。以清洁生产一级水平为标杆，加快建材、酿造等传统产业技术改造，绿色转型。严格按照《产业结构调整指导目录》，支持发展先进产能，依法淘汰落后产能，建立“散乱污”企业动态管理机制，坚决杜绝“散乱污”企业异地转移，严防死灰复燃。; 本项目使用水性漆属于低VOCs含量原辅料。该项目已入园安徽省宿州市萧县经济开发区皇藏大道东侧50米，符合园区总体发展规划，项目属于机械加工制造，不属于其中涉及的行业。. 7、本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析 表1-8 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析情况一览表 序号; 文件要求; 项目情况; 相符性. 1; 严格落实国家和地方产品VOCS含量限值标准。2020年7月1日起，船舶涂料和地坪涂料生产、销售和使用应满足新颁布实施的国家产品有害物质限量标准要求。京津冀地区建筑类涂料和胶粘剂产品须满足《建筑类涂料与胶粘剂挥发性有机化合物含量限值标准》要求。督促生产企业提前做好水性油墨、胶粘剂、清洗剂及木器、车辆、建筑用外墙、工业防护涂料等有害物质限量标准实施准备工作，在标准正式生效前有序完成切换，有条件的地区根据环境空气质量改善需要提前实施。大力推进低（无）VOCS含量原辅材料替代。将全面使用符合国家要求的低VOCS含量原辅材料的企业纳入正面清单和政府绿色采购清单。企业应建立原辅材料台账，记录VOCS原辅材料名称、成分、VOCS含量、采购量、使用量、库存量、回收方式、回收量等信息，并保存相关证明材料。采用符合国家有关低VOCS含量产品规定的涂料、水性油墨、胶粘剂等，排放浓度稳定达标且排放速率满足相关规定的，相应生产工序可不要求建设末端治理设施。使用的原辅材料 VOCS含量（质量比）均低于10%的工序，可不要求采取无组织排放收集和处理措施。推进政府绿色采购，要求家具、印刷等政府定点招标采购企业优先使用低挥发性原辅材料，鼓励汽车维修等政府定点招标采购企业使用低挥发性原辅材料；将低VOCS含量产品纳入政府采购名录，并在政府投资项目中优先使用；引导将使用低VOCS含量涂料、胶粘剂等纳入政府采购装修合同环保条款2020年7月1日起，全面执行《挥发性机物无组织排放控制标准》，重点区域应落实无组织排放特别控制要求。各地要加大标准生效时间、涉及行业及控制要求等宣贯力度，通过现场指导、组织培训、新媒体信息推送、发放明白纸等多种方式，督促指导企业对照标准要求开展含VOCS物料（包括含VOCS 原辅材料、含VOCS产品、含VOCS废料以及有机聚合物材料等）储存、转移和输送、设备与管线组件泄漏、敞开液面逸散以及工艺过程等无组织排放环节排查整治，对达不到要求的加快整改。指导企业制定VOCS无组织排放控制规程，细化到具体工序和生产环节，以及启停机、检维修作业等，落实到具体责任人；健全内部考核制度，严格按照操作规程生产。企业在无组织排放排查整治过程中，在保证安全的前提下，加强含VOCS物料全方位、全链条、全环节密闭管理。储存环节应采用密闭容器、包装袋，高效密封储罐，封闭式储库、料仓等。装卸、转移和输送环节应采用密闭管道或密闭容器、罐车等。生产和使用环节应采用密闭设备，或在密闭空间中操作并有效收集废气，或进行局部气体收集；非取用状态时容器应密闭。处置环节应将盛装过VOCS物料的包装容器、含VOCS废料（渣、液）、废吸附剂等通过加盖、封装等方式密闭，妥善存放，不得随意丢弃，7月15日前集中清运一次，交有资质的单位处置；处置单位在贮存、清洗、破碎等环节应按要求对VOCS无组织排放废气进行收集、处理。高VOCS含量废水的集输、储存和处理环节，应加盖密闭。企业中载有气态、液态VOCS物料的设备与管线组件密封点大于等于2000个的，应全面梳理建立台账，6-9月完成一轮泄漏检测与修复（LDAR）工作，及时修复泄漏源；石油炼制、石油化工、合成树脂企业严格按照排放标准要求开展LDAR工作，加强备用泵、在用泵、调节阀、搅拌器、开口管线等检测工作，强化质量控制；要将VOCS治理设施和储罐的密封点纳入检测计划中。; 本项目为年产1百台旋挖钻机、6千台提引器、3百根钻杆智能制造项目，生产过程中使用涂料为低VOCS水性涂料，均为密闭储存。企业拟建立健全原辅材料台账，记录水性涂料采购量、使用量、库存量等信息，并保存相关证明材料。车间加强通风，减少无组织VOCS的影响。 本项目设置密闭喷漆房，喷漆及晾干废气经负压收集后通过“二级干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒达标排放。企业拟对废过滤材料等净化材料，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单中相关规定进行收集、储存及转运，集中收集后定期委托有资质单位处置。; 符合. 8、与《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》符合性分析 表1-9 与《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》的通知相符性分析 序号; 方案内容; 项目内容; 相符性. 1; 各地要深入贯彻落实党中央、国务院关于坚决遏制“两高”项目盲目发展相关决策部署，按照《关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》等文件要求，全面梳理排查拟建、在建和存量“两高”项目，对“两高”项目实行清单管理，进行分类处置、动态监控。严格落实能耗双控、产能置换、污染物区域削减、煤炭减量替代等要求，不符合要求的“两高”项目要坚决整改。认真开展自查自纠，严查违规上马、未批先建项目，严格依法查处违法违规企业。对标国内外产品能效、环保先进水平，推动在建和拟建“两高”项目能效、环保水平提升，推进存量“两高”项目改造升级。严厉打击“两高”企业无证排污、不按证排污等各类违法行为，及时曝光违反排污许可制度的典型案例; 本项目不属于“两高”项目; 相符. 2; 加大燃煤锅炉（含茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施）、炉窑淘汰整治力度。在保证电力、热力、天然气供应前提下，加快推进热电联产机组供热半径30公里范围内燃煤锅炉及落后燃煤小热电关停整合。2021年12月底前，基本淘汰每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，保留的燃煤锅炉，要逐一建立清单台账。工业锅炉“煤改气”要坚持“以气定改、以供定需”，在落实供气合同的条件下有序推进。全面淘汰炉膛直径3米以下的燃料类煤气发生炉及达不到环保要求的间歇式固定床煤气发生炉，取缔燃煤热风炉；以煤炭为燃料的加热炉、热处理炉、干燥炉等改用工业余热或电能，鼓励铸造行业冲天炉（10吨/小时及以下）改为电炉，加快推动岩棉等行业冲天炉改为电炉; 本项目不新建燃煤设施; 相符. 3; 严格落实《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》有关要求，高质量完成排查治理工作。2021年10月底前，以石化、化工、工业涂装、包装印刷以及油品储运销为重点，结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节完成一轮排查工作。在企业自查基础上，各地生态环境部门开展一轮检查抽测，对排污许可重点管理企业全覆盖。2021年12月底前，各地对检查抽测以及夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现存在的突出问题，指导企业制定整改方案加快按照治理要求进行整治，提高VOCs治理工作的针对性和有效性，做到“夏病冬治”。加强国家和地方涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCs含量限值标准执行情况的监督检查。培育树立一批VOCs治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应; 企业采用的底漆、面漆均采用固份高、VOCs含量低的漆；密闭收集，收集效率可达95%；采取“二级干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒达标排放。; 相符. 9、其他政策相符性 对照《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021.11）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）等相关政策中“与环境准入、环境保护等相关条款”以及与本项目有关的相符性论证情况详见下表1-10。 表1-10 项目与相关政策相符分析一览表 序号; 政策名称; 政策内容及要求; 拟建项目情况; 相符性. 1; 《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（2021.11）; （七）坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展。 严把高耗能高排放项目准入关口，严格落实污染物排放区域削减要求，对不符合规定的项目坚决停批停建。; 拟建项目不属于严控的“两高”行业。; 符合. （十二）着力打好臭氧污染防治攻坚战。以石化、化工、涂装、医药、包装印刷、油品储运销等行业领域为重点，安全高效推进挥发性有机物综合治理，实施原辅材料和产品源头替代工程。; 本项目采用水性漆，喷漆房为密闭的空间，采用自然晾干的方式，均在喷漆房内进行，喷漆过程设有配套的处理措施。; 符合. 2; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）; （1）VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中，盛装VOCs物料的容器应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地，盛装VOCs物料的容器在非取用状态时应加盖、封口、保持密闭。 （2）VOCs废气收集处理系统应与生产工艺设备同步运行，VOCs废气收集处理系统发生故障或检修时，对应的生产工艺设备应停止运行，待检修完毕后同步投入使用，生产工艺设备不能停止运行或不能及时停止运行的，应设置废气应急处理设施或采取其他替代措施。 （3）系统梳理VOCs排放主要环节和工序。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录企业生产和治污设施运行关键参数，相关台账记录至少保存三年。; （1）拟建项目水性漆储存于密闭的容器，盛装VOCs物料的容器在非取用状态时加盖、封口、保持密闭。 （2）水性喷漆房为密闭的空间，采用自然晾干的方式，均在喷漆房内进行，喷漆过程设有配套的处理措施，废气负压收集后经“二级干式过滤器+二级活性炭吸附”装置处理后排放，废油漆桶等危废密闭储存。 （3）评价要求建设单位梳理VOCs排放主要环节和工序，落实到具体责任人。健全内部考核制度。加强人员能力培训和技术交流。建立管理台账，记录作业生产和治污设施运行的关键参数，相关台账记录至少保存三年。; 符合. 3; 《安徽省大气办关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办〔2021〕4号）; 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代。; 本项目运营期使用水性涂料，属于低挥发性，有机涂料VOCs含量满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T38597-2020）的限值要求。; 符合. 4; 吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ2026-2013）; 吸附装置的净化效率不得低于90%；; 本项目喷漆及晾干废气经“二级干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理后经15m高排气筒达标排放，处理效率为95%；. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 安徽驰川机械科技有限公司拟投资20000万元于安徽省宿州市萧县经济开发区皇藏大道东侧50米建设年产1百台旋挖钻机、6千台提引器、3百根钻杆智能制造项目，该项目占地总面积34330m2，本项目建成后，年产1百台旋挖钻机、6千台提引器、3百根钻杆。 目前，该项目已经由萧县发展和改革委员会予以备案（备案文号：萧发改政务[2020]421号/483号，项目代码：2020-341322-35-03-024737）。 该项目于2020年6月由萧县发展和改革委员会予以备案（备案文号：萧发改政务[2020]421号，由于占地面积不准确，2020年7月萧县发展和改革委员会以“萧发改政务[2020] 483号”对占地面积进行了更正，项目代码不变。具体备案情况见附件3。 根据国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）的有关规定，本项目属于“三十二、专用设备制造业，70采矿、冶金、建筑专用设备制造351中的“C3514建筑工程用机械制造”，需编制“建设项目环境影响报告表”。为此，安徽驰川机械科技有限公司委托我单位承担该项目的环境影响报告表的编制工作。我单位在接到委托后，即进行了现场调查及资料收集，在此基础上编制完成了本项目环境影响报告表，提交给建设单位，供生态环境主管部门审查批准。 2、项目概况 项目名称：安徽驰川机械科技有限公司年产1百台旋挖钻机、6千台提引器、3百根钻杆智能制造项目； 建设单位：安徽驰川机械科技有限公司； 项目性质：新建； 行业类别：C3514建筑工程用机械制造； 建设地点：安徽省宿州市萧县经济开发区皇藏大道东侧50米（117 度2分57.807秒，34度6 分0.216秒）； 投资总额：项目总投资20000万元，其中环保投资110万元，环保投资占总投资的0.55%； 项目地理位置及周边环境概况：本项目厂界东侧为安徽汉工机械科技有限公司、南侧为智能制造三路（未修建），西侧为孤西路，北邻智能制造二路，本项目具体地理位置见附图 1，周边环境概况见附图3。 - 主体工程 表2-1 建设项目主要工程内容 工程分类; 建设名称; 工程建设内容及规模; 备注. 主体 工程; 生产车间; 年产1百台旋挖钻机、6千台提引器、3百根钻杆; 共一层，钢结构，共21311.25m2. 辅助 工程; 办公区; 建筑面积1772m2，主要为员工办公、研发; 共3层，砖混结构. 门卫; /; 单个占地面积72.3m2，共两个. 贮运 工程; 原料区; 原辅料仓库位于厂房，约为1000m2; /. 成品区; 成品仓库位于厂区南侧，建筑面积约为800m2; /. 公用 工程; 给水; 市政供水管网，新鲜水490m3/a; /. 排水; 生后污水360m3/a，经化粪池处理后接管至萧县清源污水处理厂处理; /. 供电; 市政电网供电，20万kWh/a; /. 环保 工程; 废水; 生活废水; /; 经化粪池处理后接管至萧县清源污水处理厂处理. 废气; 车间下料、焊接烟尘; 15000m3/h; 集气罩+脉冲布袋除尘器+15m排气筒. 车间抛丸粉尘; 7000m3/h; 负压收集+脉冲布袋除尘器+15m排气筒. 车间无组织粉尘; /; 加强车间通风. 喷漆及晾干废气; 14400m3/a; 一套“二级干式过滤器+二级活性炭吸附”处理系统+15m排气筒. 固废; 办公生活垃圾收纳桶; 若干，位于办公室内; 临时暂存. 一般固废暂存区; 除尘器及车间粉尘、废边角料、焊渣收集后外售；生活垃圾/废布袋由环卫部门统一清运. 危废暂存间; 废漆桶、废矿物油桶、废活性炭、废切削液桶、废过滤棉、废催化剂、废切削液、废矿物油、含油抹布及棉纱手套、漆渣存放危废间（面积为100m2）委托有资质单位处理. 噪声; 设备均设置在室内，通过合理布局、选用低噪声设备，并安装减振垫。; 满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 地下水、土壤污染防治措施; 危废间、喷漆房、化粪池等进行重点防渗；生产车间、一般工业固体废物暂存间等设一般防渗；办公区等设简单防渗区。 一般防渗区防渗技术要求：采用0.2m抗渗混凝土；重点防渗区防渗技术要求：抗渗混凝土（0.2m）+环氧树脂漆（1.5mm）或其他组合；简单防渗区防渗技术要求：一般地面硬化。; 新建. 4、生产规模及内容 表2-2 建设项目主体工程及产品方案 序号; 工程名称（车间、生产装置或生产线）; 产品名称; 设计能力; 运行时间（小时/年）. 1; 车间; 旋挖钻机; 100台/a; 2400. 2; 提引器; 6000t/a; 2400. 3; 钻杆; 300根/a; 2400. 5、主要生产设施及设施参数 表2-3 本项目主要生产设施一览表 序号; 设备名称; 型号; 数量 （台/套）; 备注. 1; 管道切割机; CG2.11; 3; /. 2; 数控火焰切割机; F21008; 2; /. 3; 等离子切割机; YH-400A; 1; /. 4; 半自动切割机; CG1-30; 2; /. 5; 仿形切割机; C02-150; 1; /. 6; 空压机; V-0.6/8; 4; /. 7; 喷涂设备; /; 1; /. 8; 自动焊机; ZGH-1; 4; /. 9; 二氧化碳保护焊; NBC-500; 26; /. 10; 锯床; /; 7; /. 11; 铣床; 5032A; 2; /. X6032; 1; /. X6132; 1; /. 12; 车床; CW61100B; 1; /. CW3280; 2; /. CW6163E; 2; /. CW6163D; 2; /. CW6140A; 2; /. CW6240A; 1; /. C630; 1; /. 13; 数控车床; CY-K500; 2; /. CK6136; 2; /. 14; 钻床; 3063X20; 2; /. Z3050; 1; /. Z5150B; 1; /. LT25; 1; /. D35; 1; /. 15; 台钻; ZQ150B; 2; /. 16; 压力机; 20T; 1; /. 17; 砂轮机; YPD-260; 1; /. 18; 校直机; /; 1; /. 19; 抛丸机; Q6P15-b; 1; /. 20; 二氧化碳配比柜; /; 2; /. 21; 平衡吊; YPD-260; 16; /. 22; 喷漆房; 长20m，宽4m，高2m; 1; /. 6、主要原辅材料 表2-4 本项目原辅材料消耗情况 序号; 原辅材料名称; 规格型号、成分（百分比%）等; 年用量; 储存方式. 1; 钢管; 碳钢; 1450t; 外购，汽车运输. 2; 钢板; t6-14; 550t; 外购，汽车运输. 3; 圆钢; Φ6; 800t; 外购，汽车运输. 4; 小五金件; /; 5t; 外购，汽车运输. 5; 键条; /; 200t; 外购，汽车运输. 6; 无铅焊丝; /; 80t; 外购，汽车运输. 7; 底漆; 水性环氧乳液、颜填料、助剂、二丙二醇甲醚、丙二醇甲醚、水等; 1.76t; 外购，汽车运输，20kg/桶. 8; 面漆; 水性羟基丙烯酸乳液、水、钛白粉、炭黑、其它颜填料、助剂、二丙二醇单甲醚、乙二醇单丁醚等; 1.99t; 外购，汽车运输，20kg/桶. 9; 氧气; /; 20m3; 外购，汽车运输；罐装，25L/罐. 10; 丙烷; /; 20m3; 外购，汽车运输；罐装，25L/罐. 11; 二氧化碳; /; 700L; 外购，汽车运输；罐装，25L/罐. 12; 矿物油; 矿物油等; 0.4t; 外购，汽车运输；桶装，25kg/桶. 13; 切削液; 切削液等; 2t; 外购，汽车运输；桶装，20kg/桶. 注：本项目底漆、面漆为水性涂料，底漆VOCs含量218g/L，面漆VOCs含量265g/L，满足《低挥发性有机化合物含量涂料产品技术要求》（GB/T 38597-2020）表1中工业防护涂料（机械设备涂料）底漆VOCs≤250g/L、面漆VOCs≤300g/L的要求。因此，本项目所使用的涂料均为低挥发性有机物涂料。 本项目部分原辅材料成分表见表2-5。 表2-5 主要原辅材料成分表 序号; 涂料名称; 年用量; 组分; 组分; 含量（%）; 备注. 1; 水性底漆; 1.76; 固体份; 水性环氧乳液; 35; 挥发份 10% 固体份 70% 水份20%. 颜填料; 33. 助剂; 2. 挥发份; 二丙二醇甲醚; 5. 丙二醇甲醚; 5. 水份; 水; 20. 2; 水性面漆; 1.99; 固体份; 水性羟基丙烯酸乳液; 32; 挥发份 8% 固体份 62% 水份30%. 钛白粉; 7. 炭黑; 3. 其它颜填料; 15. 助剂; 5. 挥发份; 乙二醇单丁醚; 3. 二丙二醇单甲醚; 5. 水份; 水; 30. 7、主要原辅材料理化性质 表2-6 主要原辅材料的理化性质 编号; 名称; 理化性质. 1; 切削液; 切削液是一种用在金属切削、磨加工过程中，用来冷却和润滑刀具和加工件的工业用液体，切削液由多种超强功能助剂经科学复合配合而成，同时具备良好的冷却性能、润滑性能、防锈性能、除油清洗功能、防腐功能、易稀释特点，克服了传统皂基乳化液夏天易臭、冬Chemicalbook天难稀释、防锈效果差的毛病，对车床漆也无不良影响，适用于黑色金属的切削及磨加工，属当前最领先的磨削产品，切削液各项指标均优于皂化油，它具有良好的冷却、清洗、防锈等特点，并且具备无毒、无味、对人体无侵蚀、对设备不腐蚀、对环境不污染等特点。. 2; 二氧化碳; 常温下无色无味无臭的气体，密度比空气略大，溶于水。二氧化碳本身无毒，当浓度超过正常含量时，会对人体产生有害的影响。. 3; 丙烷; 外观与性状：无色气体，纯品无臭。熔点（℃）：-187.6（85.5K）。沸点（℃）：-42.09（231.1K）。相对密度：0.5005。燃点（℃）：450，易燃。相对不溶于水，在低温下容易与水生成固态水合物。 丙烷在标准状态下是无毒的，但是若滥用做吸入剂，有一定因为缺乏氧气而窒息的危险。. 4; 双组份水性环氧底漆; 水性环氧乳液20-40%，颜填料30-40%，助剂1-5%，二丙二醇甲醚1-5%，丙二醇甲醚1-5%，水15-20%。. 5; 双组份水性聚氨酯面漆; 水性羟基丙烯酸乳液30-45，水10-30，钛白粉0-30，炭黑0-10，其它颜填料10-20，助剂3-10，二丙二醇单甲醚1-5，乙二醇单丁醚0-3。. 本项目生产涉及喷漆表面涂装工艺。根据《涂装技术使用手册》（叶扬详主编，机械工业出版社出版）的涂料用量计算公式： 式中：m 涂料用量，t； Ρ 涂料密度，g/cm3； δ 涂层厚度，μm； s 涂装面积，m2； η 该涂料组分所占涂料比例，%； NV 涂料中固体分，%； ε 附着率，%。 公式中各计算参数如下： ①涂料密度 根据企业提供涂料的成分和经验数据，本项目漆料干膜的密度约为1.3g/cm3。 ②涂层厚度 公式中的涂层厚度指的是涂层的干膜厚度，根据建设单位提供的产品技术参数，底漆涂层厚度约为38~40μm，面漆涂层厚度约为38~40μm。 ③涂装面积 喷漆工序年喷漆工件数约10000件，喷漆件均为钢材件，单件平均面积以1.5m2计，则喷漆面积为15000m2。 ④涂料中固体份 水性底漆中固份含量约为70%（水性环氧乳液）、水性面漆约为62%（水性羟基丙烯酸乳液）。 ⑤附着率 指喷涂过程中，附着在工件上的涂料占总用量的比例。喷涂的附着率与喷枪空气压力与喷件距离有很大的关系，根据本项目产品技术要求，本项目采用人工、机器喷涂相结合喷涂方式。根据项目喷涂工艺和喷枪经销商提供的技术参数，确定项目附着率55~65%，本项目喷漆附着率取60%。 表2-7 项目喷涂参数表 涂料; 喷涂面积m2; 漆膜厚度μm; 漆膜密度g/cm; 上漆率%; 固含量%; 年用量t/a. 水性底漆; 15000; 38~40; 1.3; 60; 70; 1.76. 水性面漆; 15000; 38~40; 1.3; 60; 62; 1.99. 8、劳动定员及工作制度 项目建成后，全厂职工人数为30人，实行8小时工作制，年工作时间300天。 9、厂区平面布置 建设项目厂区平面布置是按工艺要求和总平面布置的一般原则，结合地形等特点，在满足生产及运输的条件下，尽量节约土地，力求布置紧凑，提高场地利用系数。厂区呈东西向布置，从东侧至西侧依次为旋挖钻机装配区、钻杆成品区、原料库、喷漆房、下料焊接区、抛丸区、提引器装配区以及备用仓库，办公室和展厅设在厂区东南侧。厂区及厂房布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求，厂区平面布置详见附图4。 10、水平衡 本项目主要为生活用水、生产用水，本项目用水平衡分析见图2-1。 ①生活用水 根据《安徽省行业用水定额》、《建筑给水排水设计规范》等用水指标，厂区设食堂和宿舍，项目员工总数为30人，员工用水量按50L/d•人计算，年运行300天，则生活用水总量为450t/a。排污系数取0.8，生活污水排放总量为360t/a。 ②切削液配制用水 生活用水 新鲜水 490 360 化粪池 接管至萧县清源污水处理有限公司进一步处理 损耗90 360 切削液配制用水 40 损耗21 450 切削液2 21 废切削液（不外排，定期委托有资质单位处理） 本项目机加工工序会用到切削液配制用水，根据企业提供资料，本项目购进的切削液需加水约20倍配制成混合液用于降温，购进的切削液约2t/a，共需配制用水约40t/a。 图2-1 项目水平衡图（t/a） |
| --- | --- |

| 工艺流程和产排污环节 | 1、生产工艺流程图 本项目主要进行旋挖钻机1百台、提引器6千台、钻杆3百根的加工制造，根据不同产品方案分为两大生产工艺，分别为旋挖钻机、钻杆加工生产工艺和提引器加工生产工艺，喷漆工段共用一套喷漆房。（N：噪声；G：废气；W：废水；S：固废） （1）提引器：加工处理工艺：（N：噪声；G：废气；W：废水；S：固废） 图2-2 生产工艺流程图及产污环节 漆渣S8 工艺流程及产污环节简述： ①下料：将外购的圆钢通过锯床或数控火焰等离子切割机等设备切割成所需尺寸，下料过程会产生金属废屑及不合格品S1、切割烟尘G1、噪声N1。 ②粗车：采用铣床等生产设备对圆钢表面进行粗加工，粗加工主要工序为划线、粗车等，粗加工过程采用切削液降温、抑尘，粗车过程中会产生废切削液S2、金属废屑S3、噪声N2。 ③热处理：外协处理（热处理是将金属材料放在一定的介质内加热、保温、冷却，通过改变材料表面或内部的金相组织结构，来控制其性能的一种金属热加工工艺）。 ④精车：按照产品规格要求，采用数控车床等生产设备对产品表面进行精加工，精加工主要工序为精车、精刨等，精加工过程同样采用切削液降温、抑尘，精车过程中会产生废切削液S4、金属废屑S5、噪声N3。 ⑤铣、钻、锯：经精加工后的产品采用铣床、钻床、锯床及其他生产设备对工件表面进行进一步的加工，铣削，钻孔，锯床过程同样采用切削液降温、抑尘，铣、钻、锯过程中会产生废切削液S6、金属废屑S7、噪声N4。 ⑥装配：人工进行拼装。 ⑦加黄油：人工加入黄油，对设备进行防腐防锈保养。 ⑧测试：专用工具测试设备性能，测试过程中会产生噪声N5。 ⑨喷涂：将组装好的配件送至喷漆房对其表面进行喷漆，采用人工、机器喷涂相结合，每件产品喷涂分底漆、面漆。喷漆过程的废气采用“二级干式过滤器+二级活性炭吸附”处理装置处理，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA003）排放；喷漆完成后在喷漆房内自然晾干，晾干废气采用“二级干式过滤器+二级活性炭吸附”处理装置处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放。喷涂过程中会产生有机废气G2、噪声N6、漆渣S8、废活性炭S9、废过滤棉S10、废催化剂S11。 ⑩终检入库：产品经检测合格后，出具合格证，放入成品仓库。 （2）旋挖钻机、钻杆：加工处理工艺： 图2-3 生产工艺流程图及产污环节图 固废S6 S9 漆渣S10 工艺流程说明： ①抛丸：原料钢管、钻杆外键首先经抛丸机抛丸再进入下道工序，抛丸过程会产生抛丸粉尘G1、噪声N1。 ②下料：抛丸后的钢管、钻杆外键，根据生产需要利用半自动切割机、管道切割机、压力机及数控火焰等离子切割机等生产设备进行原料切割成所需尺寸，数控火焰切割机使用氧气及丙烷作为燃料，气源处丙烷值一般为0.07-0.08MPa，氧气约为0.7-0.8MPa。下料过程中会产生金属废屑及不合格品S1、切割烟尘G2、噪声N2。 ③拼接：利用焊机将加工好的部件进行拼接，并根据需要采用不同的拼接方式，拼接过程会产生焊接烟尘G3、焊渣S2、噪声N3。 ④校直：使用校直机对工件进行校直，校直过程会产生噪声N4。 ⑤拼键：使用CO2保护焊机将外购的成品外键跟工件进行焊接。拼键过程会产生焊接烟尘G4、焊渣S3、噪声N5。 ⑥自动焊接：采用自动焊机进行焊接，自动焊接过程会产生焊接烟尘G5、焊渣S4、噪声N6。 ⑦拼接、焊接第二遍：采用焊机进行第二次拼接、焊接，拼接、焊接第二遍过程中会产生焊接烟尘G6、焊渣S5、噪声N7。 ⑧抛丸：采用抛丸机对钢管焊缝进行抛丸，抛丸过程中会产生抛丸粉尘G7、噪声N8、固废S6。 ⑨校直：使用校直机对工件进行校直，校直过程中会产生噪声N9。 ⑩喷涂：将加工好的工件送至喷漆房对其表面进行喷漆，采用人工、机器喷涂相结合，每件产品喷涂底漆、面漆各1次。喷漆过程的废气采用“二级干式过滤器+二级活性炭吸附”处理装置处理，处理后的废气经1根15m高排气筒（DA003）排放；喷漆完成后在喷漆房（长20m，宽4m，高2m）内自然晾干，晾干废气采用“二级干式过滤器+二级活性炭吸附”处理装置处理后经1根15m高排气筒（DA003）排放。喷涂过程中会产生有机废气G8、噪声N10、废活性炭S7、废催化剂S8、废过滤棉S9、漆渣S10。 ⑪装配：行车、人工装配，利用螺丝等五金件将加工后的工件和外购的零配件进行组装，此工序无污染物产生。 ⑫终检入库：产品经检测合格后，出具合格证，放入成品仓库。 产污环节分析： （1）废气：抛丸粉尘、切割焊接烟尘、喷漆房非甲烷总烃和漆雾颗粒； （2）噪声：抛丸、下料、拼接、校直、焊接、粗车、精车、铣钻锯、测试、喷涂等过程产生设备运行噪声； （3）固废：生活垃圾、废边角料、焊渣、除尘器及车间金属粉尘、废布袋、含油抹布及棉纱手套、废矿物油桶、废矿物油、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废切削液、废漆桶、漆渣、废切削液桶； 物料平衡、水平衡分析： 喷涂物料平衡： 根据企业提供的资料，本项目喷涂车间漆料用量为3.75t/a。项目生产过程中涉及到的部分有毒有害物质主要为涂料里的挥发性有机物，水性漆物料平衡见表2-8、图2-4。 表2-8 喷漆工序物料平衡表 投入; 产出. 类别; 名称; 数量; 类别; 名称; 数量. 底漆1.76 面漆1.99; 固份; 2.56; 进入产品; 固份（漆膜）; 1.428. 有组织废气; 颗粒物（漆雾）; 0.008. 挥发份; 0.33; 非甲烷总烃; 0.032. 水; 0.86; 无组织废气; 颗粒物（漆雾）; 0.002. 非甲烷总烃; 0.01. /; /; /. /; /; /; 固废; 漆渣; 1.05. /; /; /; 二级活性炭吸附; 0.288. /; /; /; 二级干式过滤器吸附; 0.072. /; /; /; 水; 0.86. 合计; 3.75; 合计; 3.75. 水性漆3.75 VOCS0.33（含自然晾干） 2% 有组织VOCS0.32 98% 水0.86 固份2.56 55.8% 41% 漆雾0.08 VOCS0.32 二级干式过滤器+活性炭吸附吸附装置 无组织VOCS0.01 二级干式过滤器过滤掉漆雾0.072 二级活性炭吸附VOCS0.288 漆渣1.05 90% 附着表面1.428 进入产品1.428 68.3% 22.9% 8.8% 3.2% 漆雾0.082 有组织（漆雾）0.08 无组织（漆雾）0.002 98% 2% DA003排放 漆雾0.008 VOCS0.032 10% 图2-4 VOCS平衡（t/a） |
| --- | --- |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目选址于安徽省宿州市萧县经济开发区皇藏大道东侧50米，厂区所在地现为空地。根据调查，且该块地历史上为农用地，未建设化工等污染型工业企业，故不存在与项目有关的原有污染问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、区域环境质量现状 1、大气环境 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标情况判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本次评价为2021年，评价基准年取2020年，根据《2020年宿州市环境质量状况公报》：2020年宿州市主要污染物PM2.5年平均浓度为46微克/立方米，全省排名第12位，皖北六市第二，同比下降5.7%；空气优良天数比例为71.6%。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价指标; 年均浓度; 标准值; 占标率/%; 达标情况. PM10; 年平均质量浓度; 74μg/m³; 70μg/m³; 105.7; 不达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 46μg/m³; 35μg/m³; 131.4; 不达标. SO2; 年平均质量浓度; 7μg/m³; 60μg/m³; 11.7; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 27μg/m³; 40μg/m³; 67.5; 达标. CO; 日平均第95百分位质量浓度; 1.1mg/m³; 4mg/m³; 27.5; 达标. O3; 日8小时最大平均第90百分位质量浓度; 162μg/m³; 160μg/m³; 101.3; 不达标. 由上表3-1可知，该项目区六项污染中PM10、PM2.5和O3不达标，则该项目区为城市环境质量不达标区。 针对基本污染物不达标问题，宿州市人民政府决定采取措施进行区域整改，具体整改措施如下：在加大调整产业结构、强化环境监督、综合整治面源污染的同时，进一步完善工业污染源治理，取缔分散居民燃煤锅炉的使用，加强施工临时堆土管理及车辆运输管理，该措施能够使得大气环境质量得到有效改善。 根据《宿州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》：加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区及临近周边重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施低端化工等重污染企业搬迁工程。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产；严格控制“两高”行业产能；强化“散乱污”企业综合整治；深化工业污染治理；大力培育绿色环保产业；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系等，采取以上措施，使宿州市区域环境空气质量大大改善。项目非甲烷总烃小时值大气环境现状监测引用《安徽萧县经济开发区总体规划环境影响跟踪评价》中安徽上阳检测有限公司监测数据，监测时间为2019年8月3 日~8月9日。本项目引用白土镇和圩子村监测点位监测数据，本项目距离白土镇约1.7km，距离圩子村约2.26km；根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目环境质量现状监测引用该项目现状监测数据是可行的。 表3-2 环境空气监测结果一览表 监测日期; 监测点位; 采样时间; 监 测 项 目. 非甲烷总烃. 2019.08.03; 圩子村; 02:00; 0.30. 08:00; 0.43. 14:00; 0.52. 20:00; 0.56. 白土镇; 02:00; 0.27. 08:00; 0.34. 14:00; 0.47. 20:00; 0.43. 2019.08.04; 圩子村; 02:00; 0.32. 08:00; 0.45. 14:00; 0.56. 20:00; 0.50. 白土镇; 02:00; 0.32. 08:00; 0.43. 14:00; 0.49. 20:00; 0.38. 2019.08.05; 圩子村; 02:00; 0.36. 08:00; 0.41. 14:00; 0.52. 20:00; 0.58. 白土镇; 02:00; 0.41. 08:00; 0.47. 14:00; 0.50. 20:00; 0.36. 2019.08.06; 圩子村; 02:00; 0.41. 08:00; 0.52. 14:00; 0.56. 20:00; 0.63. 白土镇; 02:00; 0.43. 08:00; 0.52. 14:00; 0.56. 20:00; 0.45. 2019.08.07; 圩子村; 02:00; 0.43. 08:00; 0.61. 14:00; 0.52. 20:00; 0.54. 白土镇; 02:00; 0.34. 08:00; 0.45. 14:00; 0.50. 20:00; 0.54. 2019.08.08; 圩子村; 02:00; 0.36. 08:00; 0.47. 14:00; 0.52. 20:00; 0.63. 白土镇; 02:00; 0.36. 08:00; 0.47. 14:00; 0.56. 20:00; 0.50. 2019.08.09; 圩子村; 02:00; 0.34. 08:00; 0.49. 14:00; 0.56. 20:00; 0.65. 白土镇; 02:00; 0.38. 08:00; 0.43. 14:00; 0.47. 20:00; 0.54. 由上表可知，项目区域非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃背景浓度的要求。 2、地表水环境质量现状 依据2020年《安徽萧县经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》关于地表水的现状监测数据。 （1）监测布点及监测因子 共布设4个监测断面，监测断面与原规划环评监断面基本一致。具体位置及监测因子见下表。 表3-3 地表水监测断面一览表 断面编号; 河 流; 断 面 位 置; 功 能. 1; 倒流河; 绿色合成革园区污水处理厂排污口上游500m; 对照断面. 2; 绿色合成革园区污水处理厂排污口下游500m; 混合断面. 3; 绿色合成革园区污水处理厂排污口下游1500m; 削减断面. 4; 绿色合成革园区污水处理厂排污口下游5000m; 削减断面. （2）监测结果 表3-4 地表水水质现状评价结果一览表 监测断面; 倒流河. 监测 因子; /; 1#; 2#; 3#; 4#. PH; 单因子评价指数; 0.193; 0.208; 0.185; 0.183. COD; 单因子评价指数; 0.755; 0.900; 0.875; 0.825. BOD5; 单因子评价指数; 0.850; 0.938; 0.888; 0.863. 氨氮; 单因子评价指数; 0.636; 0.714; 0.686; 0.659. 总磷; 单因子评价指数; 0.650; 0.900; 0.775; 0.725. 总氮; 单因子评价指数; 0.868; 0.913; 0.785; 0.712. 铅; 单因子评价指数; 0.100; 0.100; 0.100; 0.100. 汞; 单因子评价指数; 0.200; 0.200; 0.200; 0.200. 镉; 单因子评价指数; 0.100; 0.100; 0.100; 0.100. 氟化物; 单因子评价指数; 0.590; 0.805; 0.770; 0.690. 硫化物; 单因子评价指数; 0.050; 0.050; 0.050; 0.050. 挥发酚; 单因子评价指数; 0.030; 0.030; 0.030; 0.030. 石油类; 单因子评价指数; 0.300; 0.600; 0.500; 0.500. 现状监测结果表明：倒流河各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水标准。 3、声环境质量现状 项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此，不进行声环境质量现状监测。 4、地下水环境质量 项目不需开展地下水环境质量现状调查。 5、辐射环境和生态环境 本项目位于安徽省宿州市萧县经济开发区皇藏大道东侧50米，周边不存在生态保护目标，不需进行生态现状调查。 项目不涉及电磁辐射影响，不需开展现状开展电磁辐射现状监测与评价。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 主要环境敏感目标 据现场勘察，确定环境保护目标见表3-5。 表3-5 环境保护目标 环境要素; 坐标; 环境保护对象名称; 方位; 距离 （m）; 规 模; 环境功能. 大气 环境（500m）; /; /; /; /; /; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区. 水环境; 倒流河; W; 650; 小型; 地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准. 地下水 环境; 以项目所在地为中心500m的范围; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类. 声环境 (50m范围); /; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 本项目抛丸、焊接、切割过程产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准，见表3-6；涂装过程排放的颗粒物、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准；见表3-6； 表3-6 大气污染物排放标准（单位：mg/m3） 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值(mg/m3); 标准来源. 非甲烷总烃; 120; 15; 10; 4.0; GB16297-1996. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 厂区内VOCS无组织排放标准执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中表A.1VOCs无组织排放限值中的特别排放限值，具体见3-7。 表3-7 VOCS无组织排放限值 污染物; 特别排放限值 （mg/m3）; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1 h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 2、废水排放标准 本项目无生产废水外排，生活废水经化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级排放标准并满足污水处理厂接管要求，进入萧县清源污水处理厂进一步处理，达标后排放至倒流河，具体标准值如下表。萧县清源污水处理厂尾水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。萧县清源污水处理厂接管标准及尾水排放标准具体见表3-8。 表3-8 萧县清源污水处理厂接管标准及排放标准 （单位：mg/L，pH无量纲） 序号; 污染因子; 接管标准; 尾水排放标准. 标准值; 标准来源. 1; pH; 6-9; 6-9; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准. 2; COD; ≤500; ≤50. 3; SS; ≤250; ≤10. 4; NH3-N; ≤30; ≤5（8）. 5; BOD5; ≤100; ≤10. 6; TP; ≤2.5; ≤0.5. 7; TN; ≤60; ≤15. 3、噪声排放标准 营运期间执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间65dB（A），夜间55dB（A）。具体标准限值见表 3-9。 表3-9 工业企业厂界噪声排放标准值 单位：dB（A） 类别; 昼间（dB（A））; 夜间（dB（A））. 3; 65; 55. 4、固废 一般工业固体废物参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单要求执行。 |
| 总量 控制 指标 | 根据建设项目排污特点和环保部门有关排污总量控制要求，预测本项目污染物排放总量控制指标如下： 本项目污染物总量控制情况： （1）水污染物 项目无生产废水产生，不申请总量。 本项目建成后废水主要为生活污水，共计360t/a。本项目营运期产生的生活污水经化粪池处理后接管至萧县清源污水处理厂处理，对周围环境影响较小。 （2）大气污染物 本项目排放的颗粒物0.11t/a，非甲烷总烃0.032t/a。 总量指标来源（替代削减方案）： 天瑞集团萧县水泥有限公司生产废气超低排放技改项目实现烟尘减排77吨、NOX减排1237.5吨。安徽美革革业有限公司VOCS治理项目实现VOCS减排1.37吨。 安徽驰川机械科技有限公司年产1百台旋挖钻机、6千台提引器、3百根钻杆智能制造项目新增烟（粉）尘0.11吨，挥发性有机物0.032吨，该项目替代指标可来源于以上项目的减排量。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、环境空气影响分析及防治措施 施工期向大气排放的主要污染物有CO、NOX等和粉尘。CO、NOX等来源于运输车辆和施工机械排出的废气；粉尘和扬尘主要来源于地面平整及建筑材料运输、装卸、堆放过程；焊接过程中产生的烟尘；施工垃圾在堆放和清运过程中产生的扬尘。 控制扬尘对环境的不良影响，可采取以下防治措施：对施工现场进行科学管理，砂石料统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂；施工现场和堆场适量喷水，使其保持一定的湿度，减少扬尘量；运输车辆避免装载太满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，对车辆及时冲洗；土方施工时可在上风向建围栏或防尘网，减少施工扬尘扩散，如遇风速过大的天气应停止这部分的施工。 2、地表水环境影响分析与防治措施 施工阶段的废水主要为施工人员的生活污水和建筑废水。根据环保主管部门的要求，施工场地应设有污水收集和简易处理设施，将施工人员生活污水、建筑废水全部收集后经各自的简易处理设施处理后，建筑废水回用于施工厂区洒水抑尘，生活污水接管至萧县清源污水处理厂进一步处理。由于本项目在施工期间废水及主要污染物排放量较小且为短期排放，对周围水体影响较小。严禁施工期间废水排入周围地表水中。 3、声环境影响分析与防治措施 施工阶段的主要噪声设备有挖掘机、混凝土振捣器、运输车辆、主装机等设备的噪声以及作业器具碰撞产生的噪声，源强一般在84～96dB(A)之间。为减轻施工噪声对环境的影响，可采取在高噪声设备周围加设掩蔽物，合理安排施工作业时间，禁止夜间进行高噪声施工并严格按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）进行施工作业。严格按以上措施进行操作，加强管理，对外界环境不会造成大的影响。 4、固体废物影响分析与防治措施 项目在施工过程中产生的固体废物主要为建筑施工垃圾及施工人员的生活垃圾。 项目所产生的渣土应及时清运，不能及时清运的应当妥善堆放，并采取防扬尘措施，运输渣土的车辆应当设有防撒落、飘扬、滴漏的设施，如采取密闭或者加盖苫布等防范措施，按规定的运输路线和运输时间，将废渣倾倒于指定场所。另外施工人员在日常生活中也将产生一定数量的生活垃圾。生活垃圾应及时由环卫部门清运，以减轻对周围环境的影响。 小结：施工期所产生的大气、水、噪声等环境影响，严格按以上措施进行操作，加强管理，对外界环境不会造成大的影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期大气环境影响和保护措施 （1）污染工序及源强分析 本项目生产过程中产生的主要废气为旋挖钻机、钻杆及提引器生产工艺中产生的抛丸粉尘、切割及焊接烟尘和喷涂工艺产生的漆雾和非甲烷总烃。 ①下料、焊接-颗粒物 本项目下料工序污染物产排系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数表”。 表4-1 04下料 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 下料; 下料件; 钢板、铝板、铝合金板、其它金属材料、玻璃 纤维、其它非金属材料; 锯床、砂轮 切割机切割; 所有规模; 废气; 颗粒物; 千克/吨-原料; 5.3. 根据建设单位提供的资料，本项目下料量约为2800t/a，则由上表可知，下料-颗粒物产生量约为14.84t/a。由于金属粉尘比重较大，易于沉降，约74.23%可在操作区域附近沉降，沉降部分及时清理后作为一般固废处理，少部分扩散到大气中形成粉尘，扩散量约为3.824t/a。 焊接烟尘-颗粒物 本项目焊接工序污染物产排系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数表”。 表4-2 09焊接 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 焊接; 焊接件; 实芯焊丝; 二氧化碳保护焊、埋弧焊、氩弧焊; 所有规模; 废气; 颗粒物; 千克/吨-原料; 9.19. 根据建设单位提供的资料，焊丝用量为80t/a，由上表可知，焊接-颗粒物产生量约为0.735t/a。 风量来源依据： 为提高废气收集效率，净化车间空气，降低车间废气浓度，本次评价要求在各下料、焊接设备上方安装集气罩对废气进行收集，根据本项目的实际情况，拟建设4个下料点，建设单位拟在下料工序上方设置4个集气罩对废气进行收集，焊接工序设10个集气罩对废气进行收集。按照《环境工程设计手册》中的有关公式，废气收集系统或设备的控制风速要在0.7m/s以上，以保证收集效果，下料单个集气罩口平均面积取0.3m2，焊接单个集气罩口平均面积取0.1m2，集气罩距离污染产生源的距离取0.2m，按照以下经验公式可计算得出各设备所需风量L。 L=3600(5X²+F)*VX 其中：X—集气罩至污染源的距离； F—集气罩口面积； VX—控制风速（取 0.7m/s）。 计算得集气罩风量为1260m³/h、756m³/h，本项目总集气风量为12600m³/h，为保证抽风效果，风机设计总量为15000m³/h，捕集效率按90%计，捕集的下料、焊接粉尘约为4.559t/a。下料、焊接粉尘经脉冲布袋除尘器（除尘效率为99%）处理后通过1根15米高排气筒(DA001）排放，工作时间1500h/a。综上计算，下料及焊接颗粒物有组织排放量约为0.041t/a，排放速率约为0.03kg/h，排放浓度约为2mg/m3。未收集颗粒物量约为0.456t/a，由于金属粉尘比重较大，易于沉降，约74.23%可在操作区域附近沉降，沉降部分及时清理后作为一般固废处理，少部分扩散到大气中形成粉尘，则无组织排放量约为0.118t/a，排放速率约为0.08kg/h。 ②抛丸-颗粒物 本项目抛丸工序污染物产排系数参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数表”。 表4-3 06预处理 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 预处理; 干式预处理件; 钢材（含板材、构件等）、铝材（含板材、构件等）、铝合金（含板材、构件等）、铁材、其它金属材料; 抛丸、 喷砂、 打磨、 滚筒; 所有规模; 废气; 颗粒物; 千克/吨-原料; 2.19. 项目生产过程中，部分部件需进行抛丸，抛丸工序产生粉尘。根据建设单位提供的设计资料，本项目需抛丸的干式预处理件质量约为2800t/a，则由上表可知，抛丸粉尘产生量约为6.132t/a。抛丸设备为密闭空间，捕集的粉尘经抛丸机自带除尘系统（除尘效率约为99%）处理后通过1根15米高排气筒(DA002）排放。 按照以下经验公式可计算得出各设备所需风量L。 L=3600*VF 其中：F—断面积（本项目拟取6m2）； V—断面风速（取0.3m/s）。 计算得风机风量为6480m³/h，本项目共设置1个抛丸机，为保证抽风效果，风机设计总量为7000m³/h。则抛丸粉尘有组织排放量约为0.061t/a，排放速率约为0.04kg/h，排放浓度约为5.71mg/m3。（年抛丸时间为1500h）。 ③喷漆废气 本项目设置1间喷漆房，用于工件喷涂，项目直接外购水性漆喷涂，不在厂内调漆，喷漆后为自然晾干。 喷漆工序产生的挥发性有机物（非甲烷总烃） 本项目工件在密闭喷漆房内喷漆，经核算，工件喷漆房年用漆量为3.75t，经查阅资料，水性漆中挥发分总含量约为8.8%。则喷漆房水性漆中挥发分总量为0.33t。喷漆过程中，挥发性有机物（非甲烷总烃）产生量约为总量的80%，为0.264t/a。 喷漆房内非甲烷总烃经抽风系统收集后经“二级干式过滤器+二级活性炭吸附”处理，最后通过一根15m高排气筒（DA003）排放。密闭负压喷漆房挥发性有机物收集率按照98%计，处理效率按90%计，项目喷漆房（喷漆房面积为80m2，高2m），喷漆房采用抽风换气，换气次数取60次/h，则喷漆房排风量为120×2×60=14400m3/h，该项目每天喷漆时间为2h，年工作300天（年工作时间600小时）。则有组织非甲烷总烃产生浓度为29.86mg/m³。经处理后排放浓度为2.78mg/m³，排放量为0.026t/a。无组织非甲烷总烃排放量约0.005t/a。 喷漆工序产生的漆雾 本项目水性漆中固体分总含量为68.3%，则喷漆房水性漆中固体分量为2.56t。喷漆时，固体分附着率约为55.8%；未附着的44.2%形成漆雾，其中41%在喷漆房内沉降形成漆渣，剩余3.2%经二级干式过滤器收集。则该项目喷漆工序漆雾产生量为0.082t/a。漆渣产生量为1.05t/a。 喷漆房产生的漆雾经抽风系统收集后经“二级干式过滤器+二级活性炭吸附”处理，最后通过一根15m高排气筒（DA003）排放。收集率按照98%计，二级干式过滤器过滤效率为90%，风机风量为14400m³/h，该项目每天喷漆时间为2h，年工作300天（年工作时间600小时）。则有组织漆雾产生浓度为9.03mg/m³，漆雾产生量为0.08t/a。经处理后排放浓度为0.69mg/m³，漆雾排放量为0.008t/a。无组织漆雾排放量约0.002t/a。 工件生产晾干工序产生的挥发性有机物（非甲烷总烃） 该项目挥发性有机物（非甲烷总烃）在喷漆工序时80%自由挥发，晾干时剩余20%全部挥发，则该项目喷漆房晾干工序挥发性有机物（非甲烷总烃）产生量为0.066t/a。 本项目晾干在喷漆房内进行，晾干过程产生的非甲烷总烃经抽风系统收集后经“二级干式过滤器+二级活性炭吸附”处理，最后通过一根15m高排气筒（DA003）排放。收集率按照98%计，处理效率为90%，风机风量为14400m³/h，该项目每天晾干时间为5h，年工作300天（年工作时间1500小时）。则有组织非甲烷总烃产生浓度为2.78mg/m³。经处理后排放浓度为0.28mg/m³，排放量约为0.006t/a。无组织非甲烷总烃排放量约0.001t/a。 本项目废气产生及排放情况见表4-4，项目废气排放口基本信息见表4-5。 |

表4-4  项目废气排放源、污染物及污染防治措施信息表

| 产污环节 | 污染物名称 | 排放形式 | 污染物产生情况 |  |  | 污染治理设施情况 |  |  |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 排放口编号 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生 浓度 mg/m3 | 产生 速率 kg/h | 产生量 t/a | 污染治理设施工艺 | 处理 能力 | 捕集 效率 % | 处理 效率 % | 是否为可行技术 | 排放 浓度 mg/m3 | 排放 速率 kg/h | 排放量 t/a |  | 排放 速率 kg/h | 排放 浓度 mg/m3 |
| 下料及焊接颗粒物 | 颗粒物 | 有组织 | 182 | 2.73 | 4.10 | 脉冲布袋除尘器 | 15000m3/h | 90 | 99 | 是 | 2 | 0.03 | 0.041 | DA001 | 3.5 | 120 |
|  | 颗粒物 | 无组织 | / | 0.30 | 0.456 | / | / | / | / | 是 | / | 0.08 | 0.118 | / | / | 1.0 |
| 抛丸粉尘 | 颗粒物 | 有组织 | 584.29 | 4.09 | 6.132 | 脉冲布袋除尘器 | 7000m3/h | 100 | 99 | 是 | 5.71 | 0.04 | 0.061 | DA002 | 3.5 | 120 |
| 喷漆及 晾干工序 | 颗粒物 | 有组织 | 9.03 | 0.13 | 0.08 | 二级干式过滤器+二级活性炭吸附 | 14400m3/h | 98 | 90 | 是 | 0.69 | 0.01 | 0.008 | DA003 | 3.5 | 120 |
|  | 非甲烷总烃 | 有组织 | 28.47 | 0.41 | 0.33 |  |  |  |  | 是 | 2.78 | 0.04 | 0.032 |  | 10 | 120 |
|  | 颗粒物 | 无组织 | / | 0.003 | 0.002 | / | / | / | / | 是 | / | 0.003 | 0.002 | / | / | 1.0 |
|  | 非甲烷总烃 |  | / | 0.01 | 0.01 | / | / | / | / | 是 | / | 0.01 | 0.01 | / | / | 4.0 |

表4-5  项目废气排放口基本信息表

| 序号 | 排放口 编号 | 排放口 名称 | 污染物 种类 | 排放口地理坐标 |  | 排气筒参数 |  |  | 排放口 类型 | 其他信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 经度 | 纬度 | 排气筒高度 m | 排气筒 出口内径 m | 排气温度℃ |  |  |
| 1 | DA001 | 下料及焊接废气排气筒 | 颗粒物 | 117.049777 | 34.101047 | 15 | 0.6 | 20 | 一般 排放口 | / |
| 2 | DA002 | 抛丸废气排气筒 | 颗粒物 | 117.049305 | 34.101197 | 15 | 0.5 | 20 | 一般 排放口 | / |
| 3 | DA003 | 喷漆及晾干废气排气筒 | 颗粒物、非甲烷总烃 | 117.049992 | 34.101068 | 15 | 0.6 | 20 | 一般 排放口 | / |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 非正常排放是指生产设备在开、停车状态，检修状态或者部分环保设备未能完全运行的状态下污染物的排放情况。本项目非正常工况主要为布袋除尘或活性炭吸附设备损坏或更换造成的设备失效。 根据工程分析，项目非正常工况选取废气治理设施故障，造成废气超标排放。非正常排放概率情况见下表。 表4-6 大气污染物非正常排放量核算表 非正常排放源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度mg/m3; 非正常排放速率(kg/h); 单次持续时间/h; 年发生频次; 应对措施. DA001; 废气处理装置系统产生故障（完全失效，处理效率以0计）; 颗粒物; 182; 2.73; 0.5h; 2次/年; 加强巡检，加强维修. DA002; 颗粒物; 584.29; 4.09. DA003; 颗粒物; 9.03; 0.13. 非甲烷总烃; 28.47; 0.41. （2）防治措施可行性及达标分析 项目根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可属于登记管理，且无相应排污许可技术规范，项目末端技术参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“33金属制品业、34通用设备制造业、35专用设备制造业、36汽车制造业、37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、431金属制品修理、432通用设备修理、433专用设备修理、434铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（不包括电镀工艺）行业系数表”，其中下料、焊接、抛丸工序的末端治理技术名称为“袋式除尘器”，故袋式除尘属可行技术。喷漆及晾干工序末端治理技术名称为“其他（吸附法）”，故“二级活性炭吸附”属可行性技术。 本项目下料及焊接经脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准（颗粒物≤120mg/m3）。本项目抛丸废气经集气罩收集后经脉冲布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放，颗粒物满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准（颗粒物≤120mg/m3）。 喷漆及晾干工序产生的颗粒物和非甲烷总烃经集气罩收集后经“二级干式过滤器+二级活性炭吸附”处理，通过15m高排气筒排放，排放浓度满足《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物和非甲烷总烃排放标准（颗粒物≤120mg/m3、非甲烷总烃≤120mg/m3）。 1）布袋除尘器原理： 布袋除尘器原理：利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。一般新滤料的除尘效率是不够高的。滤料使用一段时间后，由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应，滤袋表面积聚了一层粉尘，这层粉尘称为初层，在此以后的运动过程中，初层成了滤料的主要过滤层，依靠初层的作用，网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚，除尘器的效率和阻力都相应的增加，当滤料两侧的压力差很大时，会把有些已附着在滤料上的细小尘粒挤压过去，使除尘器效率下降。另外，除尘器的阻力过高会使除尘系统的风量显著下降。因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰。布袋除尘装置运行成本符合企业预算，故粉尘采用布袋除尘装置处理可行。 2）干式过滤器+活性炭吸附装置可行性分析： ①干式过滤装置 箱体采用镀锌方管制作，内外喷塑高温烤漆工艺，内部设有初效和中效两层过滤棉。废气在箱体内经过滤棉过滤，去除废气中颗粒物粉尘及粘性物质。 过滤棉：一般采用玻璃纤维为原料，加工制成。将玻璃拉丝排列成型后增大与漆雾的接触几率然后利用水性漆的粘性和其运动的惯性，将漆雾吸附在过滤棉内，从而达到对漆雾的过滤作用，过滤棉对漆雾的过滤效率约为90%。 ②活性炭吸附装置 活性炭吸附是一种常用的吸附方法，吸附法主要利用高孔隙率、高比表面积的吸附剂，物理性吸附（可逆反应）或化学性键结（不可逆反应）作用，将有机气体分子自废气中分离，以达成净化废气的目的。经以上设备处理后，废气排放量满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物和非甲烷总烃排放标准，故处理设施可行。 活性炭吸附有机物原理：活性炭具有大的比表面积，可以吸附多种有机废气，吸附容量大；采用活性炭吸附去除有机废气已广泛应用于有机废气的治理工程中，其工艺也较成熟。采取活性炭吸附的处理工艺也容易控制，工艺上有保障。经实际调查，采取活性炭吸附取去除有机废气的效率一般在90%以上。活性炭吸附属于深度处理，随着时间的推移和吸附的进行，活性炭趋于饱和，处理效率下降，但在处理效率减小到一定程度前更换活性炭即可维持吸附装置的去除效率在较高的水平上，使外排废气稳定达标。因此，饱和后的吸附塔须及时更换活性炭，以备下次切换。应注重对活性炭吸附塔的日常管理，准确掌握切换时机。 活性碳吸附床：活性炭吸附床内装活性炭层及气流分布器，以浓缩净化有机气体，是整个装置第一个主循环的主要部件及核心工序，活性炭砖砌式装填。废气进入箱体由装填在两侧活性炭吸附净化，以将低吸附箱吸附流速提高净化效率。 吸附原理：采用多孔性固体物质处理流体混合物时，流体中的某一组分或某些组分可被吸引到固体表面并浓集保持其上，此现象称为吸附。在进行气态污染物治理中，被处理的流体为气体，因此属于气-固吸附。被吸附的气体组分称为吸附质，多孔固体物质称为吸附剂。 根据行业挥发性有机物污染治理基础规范的要求： 吸附装置及其吸附剂选择、风速、接触时间和操作温度、吸附剂再生/更换周期和更换量等应符合GB50019、IIJ/T386、HJ2026的规定及设计件的要求且方便吸附剂更换。具体如下： ①蜂窝活性炭和蜂窝分子筛的横向强度应不低于0.3MPa，纵向强度应不低于0.8MPa，蜂窝活性炭的BET比表面积应不低于750m2/g，蜂窝分子筛的BET比表面积应不低于350 m2/g。 ②固定床吸附装置吸附层的风速应根据吸附剂的材质、结构和性能确定，采用颗粒状活性炭时，宜取0.20m/s-0.60m/s；采用活性炭纤维毡时，宜取0.10 m/s-0.15m/s；采用蜂窝状吸附剂时，宜取0.70m/s-1.2m/s。 ③吸附剂和气体的接触时间宜为0.5s-2.0s。 ④在吸附操作周期内，吸附了有机气体后吸附床内的温度应低于83℃，当吸附装置内的温度超过83℃时，应能自动报警，并立即启动降温装置。活性炭性能参数至少应符合下列要求：碘吸附值（mg/g）≥900，比表面积（m2/g）≥750，四氯化碳吸附率（%）≥65，抗压强度（mpa）≥0.9，侧压（mpa）≥0.3，水份（%）≤5，体积密度（g/cm3）：0.40~0.48，吸附量（%）≥35。 （3）废气环境影响分析 本项目位于安徽省宿州市萧县经济开发区皇藏大道东侧50米，项目500米内无环境敏感目标。根据工程分析，项目运行过程中产生的有组织颗粒物经脉冲除尘器处理后经15m高排气筒达标排放；喷漆及晾干工序产生的有机废气经“二级干式过滤器+二级活性炭吸附”处理后，经15m高排气筒达标排放；无组织颗粒物、非甲烷总烃经厂区绿化、加强通风后，厂界达标。由于项目有组织、无组织颗粒物、非甲烷总烃废气排放量相对较小，对周围大气环境目标的贡献值也较小，因此，项目运行总体上不会改变区域大气环境质量。 （4）废气监测要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目排污许可属于登记管理，且无相应排污许可技术规范，本项目监测计划根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017）中相关要求，项目在投入运行后，需定期对项目污染源开展监测活动。有关废气污染源监测计划及记录信息表见表4-7。 表4-7 大气污染源监测计划及记录信息表 监测点位; 监测项目; 监测频次; 执行排放标准. 有组织废气; DA001; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物和非甲烷总烃排放标准. DA002; 颗粒物; 1次/年. DA003; 颗粒物; 1次/年. 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织废气; 厂址上风向1个、下风向扇形分布3个; 颗粒物; 1次/年; 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物和非甲烷总烃排放标准. 非甲烷总烃; 1次/年. 在厂房外设置监控点; 监控点处 1 h平均浓度值; NMHC; 1次/年; 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822—2019）中表A.1VOCs无组织排放限值中的特别排放限值. 监控点处任意一次浓度值. - 环境防护距离 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中第4章，“在选取特征大气有害物质时，应首先考虑其对人体健康损害毒性特点，并根据目标行业企业的产品产量及其原辅材料、工艺特征、中间产物、产排污特点等情况，确定单个大气有害物质的无组织排放量及等标排放量（Qc/Cm），最终确定卫生防护距离相关的主要特征大气有害物质1种~2种”。 本项目涉及的无组织废气排放主要为生产车间排放的颗粒物、VOCS（以非甲烷总烃计），计算公式如下： 等标排放量=Qc/Cm 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为mg/m3； 根据上述公式计算可知，本项目无组织废气中各污染物等标排放量计算结果见表4-8。 表4-8 本项目无组织废气中各污染物等标排放量计算结果 污染源位置; 污染物; 排放量Qc kg/h; 执行标准 浓度Cm (mg/m3); 等标排放量; 计算排序结果. 生产车间; 颗粒物; 0.083; 0.45; 0.1844; 1. 非甲烷总烃; 0.01; 2.0; 0.005; 2. 根据《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中第4章，“当目标企业无组织排放存在多种有毒有害物质时，基于单个污染物的等标排放量计算结果，优先选择等标排放量最大的污染物为企业无组织排放的主要特征大气有害物质。当前两种污染物的等标排放量相差在10%以内时，需要同时选择这两种特征大气有害物质分别计算卫生防护距离初值”。 根据表4-8可知，本项目生产车间等标排放量最大的为颗粒物（0.1844），其次为非甲烷总烃（0.005），其两者排放量差值大于10%，因此，最终选择生产车间排放的颗粒物计算卫生防护距离初值。 卫生防护距离初值计算公式采用《大气有害物质无组织排放卫生防护距离推导技术导则》（GB/T39499-2020）中“5.1 卫生防护距离初值计算公式”，具体如下： 式中：Qc——大气有害物质的无组织排放量，单位为kg/h； Cm——大气有害物质环境空气质量的标准限值，单位为mg/m3； L——大气有害物质卫生防护距离初值，单位为m； r——大气有害物质排放源所在单元的等效半径，单位为m。根据生产单元占地面积S（m2）计算，r=； A、B、C、D——卫生防护距离计算系数，无因次，根据工业企业所在地近5年平均风速及大气污染源构成类别从表查取。 根据调查，本项目所在区域近5年平均风速小于2.2m/s；生产车间排放的污污染物为未收集的颗粒物、非甲烷总烃，属于II类大气污染源构成；因此，A、B、C、D的取值分别为400、0.01、1.85、0.78。 图4-1 环境防护距离计算系数 经计算，本项目卫生防护距离计算结果见表4-9。 表4-9 本项目环境防护距离计算 污染源 位置; 污染物; 排放量 kg/h; 执行标准 浓度(mg/m3); 面源面积m2; 计算结果m; 卫生防护距离m. 生产车间; 颗粒物; 0.083; 0.45; 21311.25; 2.4256; 50. 经计算，确定本项目环境防护距离设置以厂界外50m。经过现场勘察，环境防护距离范围内无居民敏感目标，符合环境防护距离要求，以后亦不得在此范围内建设住宅、学校、医院等对环境要求高的敏感目标。 综上，故本项目排放的废气不会降低当地空气环境质量现状，对周围大气环境影响较小。 2、废水环境影响及防治措施分析 （1）废水源强及污染防治措施 本项目废水主要为生活污水，项目生活污水经化粪池预处理后，接管至萧县清源污水处理厂。 ①生活用水 根据《安徽省行业用水定额》、《建筑给水排水设计规范》等用水指标，厂区设食堂和宿舍，项目员工总数为30人，员工用水量按50L/d•人计算，年运行300天，则生活用水总量为450t/a。排污系数取0.8，生活污水排放总量为360t/a。 ②切削液配制用水 生活用水 新鲜水 490 360 化粪池 接管至萧县清源污水处理有限公司进一步处理 损耗90 360 切削液配制用水 40 损耗21 450 切削液2 21 废切削液（不外排，定期委托有资质单位处理） 本项目机加工工序会用到切削液配制用水，根据企业提供资料，本项目购进的切削液需加水约20倍配制成混合液用于降温，购进的切削液约2t/a，共需配制用水约40t/a。 图4-2项目水平衡图（t/a） 本项目废水污染物产生及排放情况见表4-10。 表4-10 本项目污水排放情况一览表 产污环节; 废水量; 污染物 名称; 污染物产生量; 治理措施; 污染物排放量; 排放去处. m3/a; 浓度mg/; 产生量t/a; 浓度mg/L; 排放量t/a. 生活废水; 360; COD; 300; 0.108; 化粪池; 250; 0.09; 接管至萧县清源污水处理厂. BOD5; 250; 0.09; 200; 0.072. SS; 250; 0.09; 200; 0.072. NH3-N; 30; 0.0108; 25; 0.009. TP; 10; 0.0036; 5; 0.0018. TN; 80; 0.0288; 50; 0.018. （2）排放口设置情况 本项目废水排放口设置情况见表4-11。 表4-11 项目废水排放口基本情况 名称及编号; 类型; 地理坐标; 污染物种类; 接管标准. 经度; 纬度; 浓度(mg/m3). 生活废水排口; 一般排放口; 117.04765; 34.09684; pH; 6～9. COD; 500. SS; 250. NH3-N; 30. BOD5; 100. TP; 5. TN; 50. （3）废水污染防治措施可行性分析 本项目废水主要来自职工的生活污水，年产生量360t/a，该污水中主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、pH、TP、TN等；废水经厂区化粪池处理后接管至萧县清源污水处理厂进一步处理。 化粪池用于去除生活污水中可沉淀和悬浮的物质，贮存并厌氧硝化在池底的污泥，使有机物转化为无机物。由于生活污水中含有粪便、纸屑、病原虫等，在池中经过一定时间内的沉淀后能去除，所以化粪池在生活污水处理中能起预处理作用。 具体工艺流程见下图。 生活污水 化粪池 萧县清源污水处理厂 图4-3 污水处理设施工艺流程图 处理工艺说明： 化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物。污水进入化粪池经过12~24h的沉淀，可去除40%~60%的悬浮物。沉淀下来的污泥经过厌氧发酵分解，使污泥中的有机物分解成稳定的无机物，易腐败的生污泥转化为稳定的熟污泥，改变了污泥的结构，降低了污泥的含水率。定期将污泥清掏外运。化粪池投入使用后，一些悬浮物会漂浮在表面。因此，使用过程中应经常检查和清理，以免堵塞而影响处理效果。此外，应注意清挖周期，不要等污泥积累到最大时再排除。同时清挖时一般应考虑留下污泥来“熟化”化粪池。 本项目综合污水产生量约360m3/a，化粪池容积为4m3，满足需求。综合污水经化粪池处理后，接管至萧县清源污水处理厂进一步处理，达标后排放至倒流河，对地表水环境影响较小。 废水接管可行性分析 （1）污水处理厂简介：萧县清源污水处理有限公司位于白土镇孤山村，建设规模为1万m3/d，服务范围包括萧县经济开发区现有建成区及干管覆盖到的合成革制造基地。污水处理工艺为粗格栅池+细格栅池+沉砂池+水解酸化池+A/A/O氧化沟+二沉池+曝气生物滤池+微混凝滤池+清水池+活性炭滤池+污泥浓缩池，出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准。 （2）水质水量：萧县清源污水处理有限公司设计规模为1.0×104m3/d，且目前污水处理厂收水量远远小于设计规模，项目污水为生活污水，产生量约为1.2m3/d，水质较简单，污染物含量浓度较低，且废水中各污染因子浓度均满足萧县清源污水处理有限公司接管要求，因此本项目废水进入污水处理厂处理对污水处理厂不造成冲击。 （3）服务范围：萧县经济开发区现有建成区及干管覆盖到的合成革制造基地。本项目位于萧县清源污水处理有限公司西南，在收水范围内，项目周边污水管网已建成，废水通过污水管网可以进入萧县清源污水处理有限公司。 综上分析，本项目废水进入萧县清源污水处理有限公司处理是可行的。 （3）废水监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目废水污染源监测计划见表 4-12。 表4-12 废水污染源监测计划 序号; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 1; DW001; pH值、SS、NH3-N、BOD5、COD、TP、TN; 1次/季度. 3、噪声环境影响及防治措施分析 （1）噪声源强及污染防治措施 ①噪声源强分析 项目运营后，噪声主要为环保设备风机运行噪声。各噪声源强见表4-13。 表4-13 建设项目主要噪声源排放源强 序号; 设备名称; 源强 （dB（A）; 数量（台）; 治理措施; 治理措施噪 效果（dB(A)）; 与最近厂界距离（m）. 1; 管道切割机; 85; 3; 设备均设置在室内，通过合理布局、选用低噪声设备，并安装减振垫。; 25~30; E80. 2; 数控火焰切割机; 85; 2; 25~30; E73. 3; 等离子切割机; 85; 1; 25~30; E70. 4; 半自动切割机; 85; 2; 25~30; E65. 5; 仿形切割机; 80; 1; 25~30; E70. 6; 空压机; 90; 4; 25~30; E75. 7; 喷涂设备; 80; 1; 25~30; E80. 8; 自动焊机; 80; 4; 25~30; E55. 9; 二氧化碳保护焊; 80; 26; 25~30; E55. 10; 锯床; 80; 7; 25~30; E65. 11; 铣床; 85; 4; 25~30; E65. 12; 车床; 85; 11; 25~30; E75. 13; 数控车床; 85; 4; 25~30; E64. 14; 钻床; 85; 6; 25~30; E66. 15; 台钻; 85; 2; 25~30; E74. 16; 压力机; 75; 1; 25~30; E50. 17; 砂轮机; 90; 1; 25~30; E37. 18; 校直机; 80; 1; 25~30; E47. 19; 抛丸机; 85; 1; 25~30; E55. 20; 二氧化碳配比柜; 85; 2; 25~30; E65. 21; 平衡吊; 85; 16; 25~30; E56. 项目采取的噪声治理措施: 本次仅预测昼间厂界贡献值，项目噪声源主要来自于生产车间内生产线等其他设备，经类比分析，其噪声源强一般在75～90dB（A）之间。生产设备均设置在室内，通过合理布局、选用低噪声设备，安装减振垫等措施。降噪效果20~30dB（A），经厂区隔音后能达到相关标准。 （2）噪声影响预测分析 本次评价采用《环境影响的评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式分别计算各声源对厂界的贡献值。 基准预测点噪声级叠加公式： Lpe=10×lgi=1n10LPI10 式中：Lpe—叠加后总声级，dB(A)； LPi — i声源至基准预测点的声级，dB(A)； n— 噪声源数目。 用上述公示计算出各噪声源点至基准预测点的总声级，然后以基准预测点的噪声强度为工程噪声源强。 计算预测点的声级： Lp（r）=Lp（r0）−（Adiv+Abar+Aatm+Agr+Amisc） 式中：Lp（r）—距声源r处的A声级，dB； Adiv — 声波几何发散引起的A声级衰减量，dB，Adiv =20（r/r0）； Abar — 遮挡物引起的A声级衰减量dB； Aatm — 地面效应引起的倍频带衰减量dB； Agr — 遮挡物引起的的A声级衰减量dB； Agr — 附加A声级衰减量dB，Aexc=51（r-r0）。 （2）预测结果及分析 经过预测得出厂界噪声贡献值结果见下表。 表4-14 噪声贡献值一览表 单位：dB(A) 噪声源; 厂界; 离地高度; 噪声贡献值dB(A); 标准值dB(A); 达标分析. X; Y. 生产车间; 16.82; 30.09; 1.2; 32.60; 65; 达标. -123.31; -81.04; 1.2; 29.67; 65; 达标. -207.87; 54.25; 1.2; 27.34; 65; 达标. -70.16; 143.64; 1.2; 28.49; 65; 达标. 图4-4 噪声预测分析图 由以上预测计算结果可知，通过隔声降噪等措施和距离衰减后，项目厂界的噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，即昼间≤65dB（A）、夜间≤55dB（A），对周边环境的影响较小，不会改变区域声环境现状功能。 （2）噪声监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南-总则》（HJ819-2017），项目噪声监测计划如下，监测点：厂界四周外1m处；监测频率：每季度监测一次，昼、夜各监测1次。噪声监测计划及记录信息表见表4-15。 表4-15 噪声污染源监测计划表 监测点位; 监测指标; 监测频次; 执行排放标准. 厂界噪声; 等效A声级Leq（dB）; 每季度一次、昼、夜各监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准. 4、固体废物环境影响及防治措施分析 （1）固废源强分析 本项目固体废弃物主要为生活垃圾、废边角料、焊渣、除尘器及车间金属粉尘、废布袋、含油抹布及棉纱手套、废矿物油桶、废矿物油、废过滤棉、废活性炭、废催化剂、废切削液、废漆桶、漆渣、废切削液桶等。 ①生活垃圾 职工生活垃圾以每人0.5kg/d估算，全厂职工30人，生活垃圾产生量为4.5t/a，由环卫部门统一清运。 ②废边角料 原辅材料在下料及机加工过程中会产生一定量的废边角料。参考《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报，自然科学版，第32卷第3期，2010年09月，许海萍，刘琳，任婷婷，戴岩，李海波），废边角料的产生量=原材料的使用量×（1-原材料利用率）。根据建设单位提供的资料，本项目原材料利用率为97%，原材料使用量为1050t/a，则废边角料产生量约为31.5t/a。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），废边角料废物代码为900-999-99。此部分废边角料集中收集后外售。 ③焊渣 本项目焊接时产生焊渣，根据机加工行业一般统计资料，焊渣是在焊接过程中，焊丝夹持部分使用后和清理焊缝后产生的废弃物，根据《机加工行业环境影响评价中常见污染物源强估算及污染治理》（湖北大学学报第32-42-卷第3期）“2.4固体废物估算及处理措施”中焊渣=焊条使用量×（1/11+4%），项目焊丝使用量30t/a，焊渣产生量约为3.93t/a。焊渣集中收集后定期外售，根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），焊渣废物代码为900-999-99。 ④除尘器及车间金属粉尘 本项目在下料、焊接、抛丸工序会产生除尘器及车间金属粉尘，共收集粉尘约6.96t/a；收集后外售。根据《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020），除尘器及车间金属粉尘废物代码为900-999-99。此部分废边角料集中收集后外售。 ⑤废布袋 废气处理过程中会有废布袋产生，使用过程中，布袋如有破损需及时更换，根据建设单位提供资料，废布袋产生量为0.1t/a。收集后由环卫部门统一清运。 ⑥含油抹布及棉纱手套 手套和抹布每季度更换一次，每次产生量约为25kg，则年产生的含油抹布及棉纱手套约为0.1t/a。对照《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号，2021年01月01日实施），含油抹布及棉纱手套属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。收集后委托有资质单位进行处置。 ⑦废矿物油桶 企业生产过程中会使用矿物油，生产过程中会产生废矿物油桶，预计废矿物油桶产生量为16只/年，塑料桶按2.0kg/只计，废矿物油桶产生总量为0.03t/a。对照《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号，2021年01月01日实施），废矿物油桶属于危险废物，废物类别为HW08其他废物，废物代码为900-249-08，存放于危险废物暂存间，委托具有危险废物处理资质单位处置。 ⑧废矿物油 项目生产设备维护时会产生少量废矿物油，废矿物油产生量约为0.1t/a。对照《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号，2021年01月01日实施），废矿物油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含废矿物油废物，废物代码为900-217-08。废矿物油经收集后放入专用的储存桶内暂存于车间内危险废物暂存库内，委托具有危险废物处理资质单位处置。 ⑨废过滤棉 本项目废玻璃纤维过滤棉产生量约为0.01t/a。对照《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号，2021年01月01日实施），废玻璃纤维过滤棉属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49，经收集后放入专用的储存桶内暂存于车间内危险废物暂存房内，委托具有危险废物处理资质单位处置。 ⑩废活性炭 根据前述章节核算结果，两级活性炭吸附装置年吸附非甲烷总烃量为0.298t，活性炭对非甲烷总烃的吸附能力为0.26g/g，则废活性炭产生量为0.298÷0.26+0.298=1.44t/a。经对照《国家危险废物名录》（2021版），属于危险废物HW49，危废代码900-039-49，更换下来的废活性炭按照危险废物管理要求进行贮存、转移，收集后交由有资质单位处理。 ⑪废切削液 项目生产时会产生少量废切削液，废切削液产生量约为21t/a。对照《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号，2021年01月01日实施），废切削液属于危险废物，废物类别为HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，废物代码为900-006-09。废切削液经收集后放入专用的储存桶内暂存于车间内危险废物暂存库内，委托具有危险废物处理资质单位处置。 ⑫废漆桶 根据生产厂家提供资料，水性漆包装规格均为20kg/桶，则共产生包装桶200个。塑料桶按2.0kg/只计，废漆桶产生总量为0.4t/a。对照《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号，2021年01月01日实施），废涂料桶属于危险废物，废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49。收集后委托有资质单位进行处置。 ⑬漆渣 本项目漆渣产生量约为1.05t/a，对照《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号，2021年01月01日实施），漆渣属于危险废物，废物类别为HW12染料、涂料废物，废物代码为900-250-12，存放于危险废物暂存间，委托具有危险废物处理资质单位处置。 ⑭废催化剂 本项目废催化剂产生量约为0.05t/a。对照《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号，2021年01月01日实施），废玻璃纤维过滤棉属于危险废物，废物类别为HW50其他废物，废物代码为772-007-50，经收集后放入专用的储存桶内暂存于车间内危险废物暂存房内，委托具有危险废物处理资质单位处置。 ⑮废切削液桶 根据企业提供数据，切削液年使用量为2t，单桶20kg，即每年产生100只废桶，单只废桶重量为0.5kg，故产生废切削液桶约0.05t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），废切削液桶属于其中HW49其他废物，废物代码为900-041-49，收集后委托有危废处置资质的单位处置。 根据工程分析和建设单位提供资料，依据《中华人民共和国国家标准 固体废物鉴别标准 通则》（GB34330-2017）等文件的相关规定，判定本项目固体废物结果及各类固废产生情况见表4-16、表4-17、表4-18。 表4-16 固体废弃物产生和排放状况 序号; 副产物名称; 产生工序; 形态; 主要成分; 预测产生量（t/a）; 种类判断. 固体废物; 副产品; 判断依据. 1; 生活垃圾; 职工生活; 固态; 纸、果皮等; 4.5; √; —; 《固体废物鉴别导则》（GB34330-2017. 2; 废边角料; 生产加工; 固态; 铁; 31.5; √; —. 3; 焊渣; 生产加工; 固态; 金属、焊丝渣; 3.93; √; —. 4; 除尘器及车间金属粉尘; 环保设备; 固态; 金属; 6.96; √; —. 5; 废布袋; 环保设备; 固态; 金属颗粒物; 0.1; √; —. 6; 含油抹布及棉纱手套; 维修; 固态; 机油、布等; 0.1; √; —. 7; 废矿物油桶; 生产加工; 液态; 机油、冷却液等; 0.03; √; —. 8; 废矿物油; 生产加工; 液态; 机油; 0.1; √; —. 9; 废过滤棉; 环保设备; 固态; 非甲烷总烃、漆雾; 0.01; √; —. 10; 废活性炭; 环保设备; 固态; 活性炭、有机废气; 1.44; √; —. 11; 废切削液; 设备维护; 液态; 切削液; 21; √; —. 12; 废漆桶; 贮存; 固态; 水性漆; 0.4; √; —. 13; 漆渣; 生产加工; 固态; 漆渣等; 1.05; √; —. 14; 废催化剂; 环保设备; 固态; 非甲烷总烃、漆雾; 0.05; √; —. 15; 废切削液桶; 贮存; 固态; 切削液等; 0.05; √; —. 合计; 71.22; —; —; —. 表4-17 营运期固体废物分析结果汇总表 序号; 名称; 固废属性; 代码; 产生量; 处理处置情况. 1; 生活垃圾; /; 99; 4.5; 收集后交由环卫部门清运处置. 2; 废边角料; 一般工业固体废物; 900-999-99; 31.5; 收集后外售. 3; 焊渣; 3.93. 4; 除尘器及车间金属粉尘; 6.96. 5; 废布袋; 0.1; 收集后交由环卫部门清运处置. 6; 漆渣; 危险废物; 900-250-12; 1.05; 委托具有危险废物处理资质单位处置. 7; 废切削液; 900-006-09; 21. 8; 废矿物油桶; 900-249-08; 0.03. 9; 废漆桶; 900-041-49; 0.4. 10; 废过滤棉; 900-041-49; 0.01. 11; 废活性炭; 900-039-49; 1.44. 12; 含油抹布及棉纱手套; 900-041-49; 0.1. 13; 废催化剂; 772-007-50; 0.05. 14; 废矿物油; 900-217-08; 0.1. 15; 废切削液桶; 900-041-49; 0.05. 表4-18 建设项目危险废物分析结果汇总表 序号; 固废名称; 属性（危险废物、一般工业固体废物或待鉴别）; 产生工序; 形态; 主要成分; 危险特性鉴别方法; 危险 特性; 废物 类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 处理处置方法; 排放量. 1; 废漆桶; 危险 废物; 贮存; 固态; 有机物等; 《国家危险废物名录》（2021）; T/In; HW49; 900-041-49; 0.4; 分类收集后，委托有资质单位安全处置; 0. 2; 废活性炭; 环保设备; 固态; 非甲烷总烃、 漆雾颗粒物; T/In; HW49; 900-039-49; 1.44; 0. 3; 废过滤棉; 环保设备; 固态; 非甲烷总烃、 漆雾颗粒物; T/In; HW49; 900-041-49; 0.01; 0. 4; 漆渣; 生产加工; 固态; 水性漆等; T，I; HW12; 900-250-12; 1.05; 0. 5; 含油抹布及棉纱手套; 维修; 固态; 机油、布等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.1; 0. 6; 废切削液; 设备维护; 液态; 切削液; T; HW09; 900-006-09; 21; 0. 7; 废矿物油; 生产加工; 液态; 机油、冷却液等; T，I; HW08; 900-217-08; 0.1; 0. 8; 废矿物油桶; 生产加工; 固态; 机油、铁等; T，I; HW08; 900-249-08; 0.03; 0. 9; 废催化剂; 环保设备; 固态; 非甲烷总烃、 漆雾颗粒物; T/In; HW50; 772-007-50; 0.05; 0. 10; 废切削液桶; 贮存; 固态; 切削液等; T/In; HW49; 900-041-49; 0.05; 0. *注：污染防治措施一栏中应列明各类危险废物的贮存、利用或处置的具体方式。对同一贮存区同时存放多种危险废物的，应明确分类、分区、包装存放的具体要求。. 合计; 24.23. （2）固体废物环境影响及防治措施分析 ①生活垃圾 统一收集，交由环卫部门统一处理。 ②一般固废 项目一般固废主要有废边角料、废布袋、除尘器及车间金属粉尘、焊渣等收集后置于一般固废仓库。废边角料、除尘器及车间金属粉尘、焊渣定期外售处理，废布袋交由环卫部门统一处理； 一般工业固废的暂存场所需按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求建设，具体要求如下： - 贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 - 贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 - 为防止雨水径流进入贮存、处置场内，避免渗滤液量增加和滑坡，贮存、处置场周边应设置导流渠。 - 应设计渗滤液集排水设施。 （3）危险废物贮存场所（设施）环境影响分析 对照《国家危险废物名录（2021年版）》（部令第15号，2021年01月01日实施），危险废物收集后贮存于危险废物临时存放场所。危险废物在临时储存过程中需要按照危险废物的相关要求进行储存和保管。在废物中转临时贮存场所建设时，应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单执行。 一、设计时遵循以下原则： 1、地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 2、必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 3、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 4、用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 5、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 6、不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 7、贮存设施底部必须高于地下水最高水位，基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或2mm厚其他人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。危险废物堆放要防风、防雨、防晒。 二、同时应对危险废物存放设施实施严格的管理： ⅰ.危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场所》（GB1556 2.2-1996）的规定设置警示标志。 ⅱ.危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ⅲ.危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ⅳ.危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⅴ.必须与生活垃圾存放地分开，并有防扬散措施，同时符合消防安全要求。 可见，在采取上述预防措施和办法后，本项目所产生的一般工业固体废物、危险废物和生活垃圾均得到了合理有效的处理和处置，其产生的固体废弃物不会对周围环境造成二次污染。 综上，本项目固废均得到综合利用或妥善处置，对周围环境影响较小。 5、地下水、土壤环境影响及防治措施分析 （1）地下水、土壤污染源分析 根据本项目生产工艺、原辅材料使用等情况分析，项目运行过程对地下水、土壤污染的主要情形分析如下： ①生活污水输送、处理过程：污水输送管道破损导致污水外泄，污水处理设施化粪池防渗措施不良，导致生活、生产污水泄露，污染物会瞬间泄漏至厂区地面，污染土壤及地下水环境； ②原辅料存放、运输过程：原辅材料在储存及运输过程中，包装物破损等情况造成物料跑冒滴漏，尤其是液体物料，落于厂区地面上，其有害成分会直接污染土壤及地下水环境； ③危险废物储存、运输过程：危险废物在储存及运输过程中，发生跑冒滴漏现象，洒落在厂区地面上，其有害成分会直接污染土壤及地下水环境； （2）源头控制措施 为有效保护项目所在地地下水及土壤环境，杜绝因项目建设造成地下水及土壤污染，本项目考虑从源头控制角度，按照分区防控要求制定相应的防控措施。具体源头控制措施如下： - 严格按照国家相关规范要求，对污水处理设施等采取相应措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度。 - 设备和管线尽量采用“可视化”原则，做到污染物“早发现、早处理”，以减少由于埋地泄漏而可能造成的地下水污染。 - 堆放各种原辅材料、固体废物的堆放场地按照国家相关规范要求，采取防泄漏措施。 - 严格固体废物管理，不接触外界降水，使其不产生淋滤液，严防污染物泄漏到地下水中。 （3）分区防渗 项目在建设过程中，将危废间、喷漆房、化粪池等区域划分为重点防渗区。参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中对防渗层的要求为“防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系≤10-10cm/s”。 生产车间、一般工业固体废物暂存间等划分为一般防渗区，参照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中Ⅱ类场的要求：“人工合成材料应采用高密度聚乙烯膜，厚度不小于1.5mm，并满足GB/T17643规定的技术指标要求。采用其他人工合成材料的，其防渗性能至少相当于1.5mm高密度聚乙烯膜的防渗性能。粘土衬层厚度应不小于0.75m，且经压实、人工改性等措施处理后的饱和渗透系数不应大于1.0×10-7cm/s。使用其他粘土类防渗衬层材料时，应具有同等以上隔水效力”。 简单防渗区主要为办公区等。简单防渗区只进行一般混凝土硬化即可。根据以上分区情况，对项目厂区防渗分区情况进行统计。 表4-19 地下水污染防渗分区参照表 场区内建构筑物; 污染控制难易程度; 污染物类型; 防渗分区; 防渗技术要求; 本项目防渗技术要求. 危废间、喷漆房、化粪池; 难; 其他类型; 重点防渗区; 等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行; 抗渗混凝土（0.2m）+环氧树脂漆（1.5mm）或其他组合. 难; 其他类型; 重点防渗区. 难; 其他类型; 重点防渗区. 生产车间、一般工业固体废物暂存间等; 易-难; 其他类型; 一般防渗区; 等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2019）执行; 采用0.2m抗渗混凝土. 办公区等; 易; 其他类型; 简单防渗区; 一般地面硬化; 一般地面硬化. （4）土壤跟踪监测分析 本项目根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（试行）（HJ964-2018） 的规定，不需开展跟踪监测。 （5）地表水跟踪监测分析 本项目生活污水经化粪池处理后接管至园区污水处理厂，属于间接排放，不需开展区域污染源调查。 6、环境风险及风险防范措施分析 （1）环境风险 本项目使用的物料主要为钢材、焊丝、水性漆、切削液、矿物油及危废间危废等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B、《危险化学品名录（2015版）》、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）等有关资料对拟建项目主要原料及产品的毒性及其风险危害特性进行识别，本项目涉及的主要环境风险物质为机油及危废间危废等。 ②环境风险潜势初判及风险等级判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，《危险化学品名录（2015版）》拟建项目主要风险物质的存量、临界量及Q值见表4-20； 表4-20 危险废物识别标识规范化设置要求一览表 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 矿物油; /; 0.6; 2500; 0.00024. 危废; /; 10; 50; 0.2. 项目Q值; 0.20024. 由上表可知，Q＜1，确定其风险潜势为Ⅰ，风险评价等级为简单分析。 （2）环境风险识别及风险防范措施 表4-21 本项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 安徽驰川机械科技有限公司年产1百台旋挖钻机、6千台提引器、3百根钻杆智能制造项目. 建设地点; 安徽省; 宿州市; 萧县; 经济开发区皇藏大道东侧50米. 地理坐标; 经度; 117度2分57.807秒; 纬度; 34度6分0.216秒. 主要危险物质及分布; 矿物油、切削液、水性漆分布在生产车间，各类危险废物分布在危废暂存场所. 环境影响途径及危害后果 （大气、地表水、地下水）; 一、大气 1、非甲烷总烃废气浓度较高时遇电火花等发生火灾爆炸，引发次伴生环境污染事故； 2、活性炭箱温度较高时引起活性炭箱自燃并引发一系列火灾爆炸事故，且引发次伴生环境污染事故。 3、各类废气治理措施运行不正常，导致各类废气污染物超标排放，对大气环境造成影响。 二、地表水、地下水以及土壤 1、矿物油、切削液、水性漆等贮存使用过程中以及危废暂存库各类危废储存过程中发生泄露，收集处理不当，对土壤、地下水、地表水环境的污染。 2、厂区化粪池未正常运行，导致废水中污染物超标排放，对地表水环境造成污染。 3、火灾、爆炸事故状态下伴有泄漏物料的消防水可能对外部水环境造成一定的污染。. 风险防范措施要求; 1、本项目进行合理设计和规划，项目各相关设施的布置应符合相关防火距离的要求，投产前要检查车间消防设施，设有较为完善的消防系统，设置火灾报警系统； 2、工作时严禁吸烟、携带火种、穿带钉皮鞋等进入贮存区；动火必须按动火手续办理动火证，采取有效的防范措施，使用防爆型电器；严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷；安装避雷装置；转动设备部位要保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧；物料运输要请专门的、有资质的运输单位，运用专用的设备进行运输。 3、严格岗位管理，保证尾气处理装置正常运行。加强治理设施的运行管理和日常维护，若发现废气处理装置异常应立即检查，找出原因及时维修，必要情况下停止生产。 4、应制定有效防止非甲烷总烃爆炸及火灾的措施和操作规程。企业应定期对职工进行非甲烷总烃防火、防爆专业知识的培训。安排专业人员对生产车间的电器设备及防爆、防火装置定期检查和维修。加强管理，明确岗位责任制，定期检查、维修、保养设备及构件，确保各种工艺、电气、废气环保治理设备的正常运行，以及消防系统的可靠性。 5、电气设计和电机设备的选用，必须按照国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》及行业标准进行设计和选型。 6、本项目厂房设施火灾报警系统，在生产车间、危废库等容易发生火灾的区域设置通用火灾报警控制器。 7、废气处理管道应优先采用不锈钢材料，以便更好的消除废气治理设备管道的静电。 8、使用活性炭吸附工艺或，应控制活性炭箱温度，避免引起活性炭自燃现象。 9、布袋除尘器管道与设备密闭不良时，可能发生因空气漏入或可燃烧泄露而燃烧爆炸。因此，必须保证设备系统的密闭型，同时必须加强厂房通风，以保证车间内可燃物浓度不致达到危险的程度。而且对于因设备发生偶然事故或系统发生运行故障时，会散发大量可燃气体的车间，应设置事故排风系统，以备急需时的使用；加强可燃物浓度的检测与控制：为防止管道系统内可燃物浓度达到爆炸浓度，应设置必要的检测仪器，以便经常监视系统工作状态，实现自动报警。在系统风量设计时，除考虑满足净化要求外，还应校核其中可燃物浓度，必要时加大设计风量，以保证输送气体中可燃物浓度低于爆炸浓度下限。同时企业应在对布袋除尘器选型的时候要考虑选择防爆型单机布袋除尘器。 10、危废库按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求确认在厂区的平面布置及防渗设计，仓库内应设有渗滤液收集系统。 11、生产车间、仓库及危废库应配备足够的灭火器。. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： 通过对本项目环境风险物质、风险潜势、风险识别、环境风险分析等相关内容的阐述分析，本项目环境风险潜势为I，评价等级为“简单分析”。本项目环境风险防范措施在建设单位切实落实的基础上基本有效可行，可以很大程度上防止较大环境风险事故的发生。. （3）风险评价结论 经以上分析可知，本项目运营期的环境风险在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。 |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 废气排放口（DA001）/下料、及焊接工序 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物排放标准 |  |
|  | 废气排放口（DA002）抛丸工序 | 颗粒物 | 脉冲布袋除尘器+15m高排气筒 |  |  |
|  | 废气排放口（DA003）/ 喷漆及晾干工序 | 漆雾 | 二级干式过滤器+二级活性炭吸附+15m高排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物及非甲烷总烃排放标准 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
|  | 无组织 | 颗粒物 | 加强车间机械通风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物及非甲烷总烃排放标准 |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、pH、TP、TN | 化粪池 | 《污水综合排放标准》 （GB8978-1996）三级排放标准 |  |
| 声环境 | 整体设备运行噪声 | 噪声 | 设备均设置在室内，通过合理布局、选用低噪声设备，并安装减振垫等措施。 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）3类标准 |  |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |  |
| 固体废物 | 固废名称 | 废物类别 | 废物代码 | 产生量（t/a） | 处理处置方法 |
|  | 废漆桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.4 | 分类收集后，委托有资质单位安全处置 |
|  | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 1.44 |  |
|  | 废过滤棉 | HW49 | 900-041-49 | 0.01 |  |
|  | 漆渣 | HW12 | 900-250-12 | 1.05 |  |
|  | 含油抹布及棉纱手套 | HW49 | 900-041-49 | 0.1 |  |
|  | 废切削液 | HW09 | 900-006-09 | 21 |  |
|  | 废矿物油 | HW08 | 900-217-08 | 0.1 |  |
|  | 废矿物油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.03 |  |
|  | 废催化剂 | HW50 | 772-007-50 | 0.05 |  |
|  | 废切削液桶 | HW49 | 900-041-49 | 0.05 |  |
|  | 废边角料 | / | 900-999-99 | 31.5 | 收集后外售 |
|  | 除尘器及车间金属粉尘 | / | 900-999-99 | 6.96 |  |
|  | 焊渣 | / | 900-999-99 | 3.93 |  |
|  | 废布袋 | / | 900-999-99 | 0.1 | 委托环卫部门清运 |
|  | 生活垃圾 | / | 99 | 4.5 |  |
|  | 危险废物贮存场所（设施）要求：建设单位应在厂区门口显著位置设置危险废物信息公开栏，主动公开危险废物产生、利用处置等情况；危废暂存库应配备通讯设备、照明设施和消防设施，设置气体导出口及气体净化装置，确保废气达标排放；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控，并与中控室联网；根据危险废物的种类和特性进行分区、分类贮存，设置防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及泄漏液体收集装置。企业应按文件要求执行，加强危险废物的管理和污染防治。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 一般防渗区防渗技术要求：采用0.2m抗渗混凝土；重点防渗区防渗技术要求：抗渗混凝土（0.2m）+环氧树脂漆（1.5mm）或其他组合；简单防渗区防渗技术要求：一般地面硬化。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 增加厂区的绿化，运行期废气通过切实有效的治理措施处理后均达标排放，对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 企业在项目生产和安全管理中要密切注意事故易发部位，做好运行监督检查与维修保养，防患于未然。项目原料必须全部按要求储存在车间原料暂存区内，不露天堆置，日常加强对废气处理装置的检查，故障时及时处理；危废暂存间应设防渗漏、防腐蚀、防淋溶、防流失等措施。 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 本项目建成投入使用后，应随时对厂内的各项环保设施的运行情况进行管理检查，及时发现、解决问题，保证环保设备运转正常，对各种环保设施进行定期维护和维修，并建立相应的管理监督制度。加强日常废气和噪声的监测工作，可委托有资质的第三方监测机构负责日常的废气常规监测。 |  |  |  |  |

- 六、结论

安徽驰川机械科技有限公司年产1百台旋挖钻机、6千台提引器、3百根钻杆智能制造项目符合国家及地方产业政策要求，符合用地要求，选址合理；项目运营过程中，在切实落实本报告中各项污染防治措施，做到各类污染物达标排放的前提下，建设项目对周围环境影响较小。从环境保护角度，项目的建设是可行的。

- 附表

建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0.11 | +0.11 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | 0 | 0 | 0.032 | 0 | 0.032 | +0.032 |
| 废水 | 废水量 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | +360 |
|  | COD | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.09 | +0.09 |
|  | BOD5 | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | +0.072 |
|  | SS | 0 | 0 | 0 | 0.072 | 0 | 0.072 | +0.072 |
|  | NH3-N | 0 | 0 | 0 | 0.009 | 0 | 0.009 | +0.009 |
|  | TP | 0 | 0 | 0 | 0.0018 | 0 | 0.0018 | +0.0018 |
|  | TN | 0 | 0 | 0 | 0.018 | 0 | 0.018 | +0.018 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 0 | 0 | 0 | 31.5 | 0 | 31.5 | +31.5 |
|  | 除尘器及车间金属粉尘 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 0 | 6.96 | +6.96 |
|  | 焊渣 | 0 | 0 | 0 | 3.93 | 0 | 3.93 | +3.93 |
|  | 废布袋 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 4.5 | +4.5 |
| 危废废物 | 废漆桶 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | +0.4 |
|  | 废切削液 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | +21 |
|  | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 1.44 | 0 | 1.44 | +1.44 |
|  | 废过滤棉 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.01 | +0.01 |
|  | 漆渣 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 0 | 1.05 | +1.05 |
|  | 含油抹布及棉纱手套 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | +0.1 |
|  | 废矿物油桶 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0.03 | +0.03 |
|  | 废催化剂 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |
|  | 废切削液桶 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0.05 | +0.05 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①