- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 |  |  | 年喷塑8000吨结构件项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 |  |  | 2110-341322-04-01-423696 |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  | 曹艳玲 | 联系方式 | 13775985663 |
| 建设地点 |  |  | 安徽 省（自治区） 宿州 市 萧 县（区） 萧县经济开发区标准化厂房三期18栋 |  |  |
| 地理坐标 |  |  | （东经：117度5分2.242秒，北纬：34度6分25.610秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 |  |  | C3311 金属结构制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业 66 结构性金属制品制造；金属工具制造；集装箱及金属包装容器制造；金属丝绳及其制品制造；建筑、安全用金属制品制造：搪瓷制品制造；金 属制日用品制造 |
| 建设性质 |  |  | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） |  |  | 萧县发展和改革委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 萧发改政务【2021】454号 |
| 总投资（万元） |  |  | 2000 | 环保投资（万元） | 32 |
| 环保投资占比（%） |  |  | 1.6 | 施工工期 | 2个月 |
| 是否开工建设 |  |  | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 6600 |
| 专项评价设置情况 |  |  | 无 |  |  |
| 规划情况 |  |  | 规划名称：《安徽萧县经济开发区总体发展规划（2011~2020）》； 审批机关：安徽省人民政府； 审批文件名称和文号：《安徽省人民政府关于同意安徽萧县经济开发区扩区的批复》（皖政秘【2013】136号）。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 |  |  | ①文件名称：《安徽萧县经济开发区总体发展规划环境影响报告书》 审查机关：安徽省环境保护厅 审查文件及文号：《安徽省环境保护厅关于安徽萧县经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（环评函【2012】1508号） ②文件名称：《安徽萧县经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书》 审查机关：安徽省生态环境厅 审查文件及文号：安徽省生态环境厅关于印发《安徽萧县经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函（皖环函【2020】460号） |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 |  | 1、与萧县经济开发区规划的符合性分析 根据《安徽萧县经济开发区总体发展规划（2011~2020）》，萧县经济开发区位于萧县县城东部，总体规划面积由原2平方公里扩大至20.7平方公里（至2030年），其中起步区面积为9平方公里，另11.7平方公里为控制区域。规划主导产业为：新型建材、机械加工制造、绿色合成革。本项目租赁安徽省宿州市萧县经济开发区标准化厂房三期18栋，根据附图7 萧县经济开发区总体规划--用地布局规划图可知，本项目用地性质为工业用地，用地性质符合要求。本项目国民经济行业类别为C3311 金属结构制造，与萧县经济开发区主导产业机械加工制造相符合，符合萧县经济开发区产业定位要求。 2、与《安徽省环境保护厅关于安徽萧县经济开发区总体发展规划环境影响报告书审查意见的函》（环评函【2012】1508号）相符性分析 表1.1 与萧县经济开发区规划环评审查意见相符性分析一览表 序号; 萧县经济开发区规划审查意见; 项目情况; 相符性. 1; 根据开发区各产业特点，充分考虑居住区域环境要求，进一步优化调整空间布局，严格控制开发区周边用地性质，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方面的相互干扰，加强对环境敏感点的保护；严格实施各项污染防治和环境风险防范措施，强化企业生产运行、环境行为管理，坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一，促进开发区可持续发展。; 本项目租赁安徽省宿州市萧县经济开发区标准化厂房三期18栋，项目用地性质为工业用地且项目500米范围内无环境敏感点，本项目严格实施各项污染防治和环境风险防范措施，强化企业生产运行、环境行为管理，坚持环境效益、经济效益和社会效益相统一，促进开发区可持续发展。; 相符. 2; 实行最严格的水资源管理制度，严格控制高耗水、高耗能、污水排放量大的项目入区；制定开发区节水和中水利用规划，切实提高水资源利用率；开发区内不得开采地下水用于工业生产。; 本项目不属于高耗水、高耗能、污水排放量大行业。项目用水来自开发区供水管网。; 相符. 3; 入区项目要采用先进的生产工艺和装备，建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统，企业应按要求进行危险化学品环境管理登记，建立化学品环境管理台账和信息档案，加强化学品环境风险管理。; 本项目采用先进的生产工艺和装备，并且在建设期会落实建设完善的环境保护、安全生产和事故防范系统；本项目不涉及危险化学品。; 相符. 注：上表只列出与本项目相关的内容的规划性符合性分析。 3、与安徽省生态环境厅关于印发《安徽萧县经济开发区总体规划环境影响跟踪评价报告书审核意见》的函（皖环函【2020】460号）相符性分析 表1.2 与跟踪评价报告书审核意见相符性分析一览表 序号; 跟踪评价报告书审核意见; 项目情况; 相符性. 1; 用地布局需规范优化；开发区内现状尚存农村居民点待搬迁，与规划工业用地性质不符，且与现状工业企业紧邻，呈现“工居混杂”局面; 项目租赁萧县经济开发区标准化厂房三期18栋，用地属于工业用地，且项目500米范围内无环境敏感点。; 相符. 2; 加快完善基础设施建设。加快推进开发区供水管网、污水管网、供热管网、供气管网及后续工程建设；推进污水处理厂建设中水处理设施以及再生回用水管网系统，鼓励区内企业生产用水优先使用城市污水处理厂尾水; 项目废水进入萧县清源污水处理有限公司污水处理厂进一步处理；本项目采用天然气管网供气; 相符. 3; 地下水保护及水资源节约措施需加强。区域地表水和地下水资源匮乏，部分企业设自备井取用地下水不符合原规划环评要求；开发区尚未建立水资源管理制度，未制定节水和中水利用规划。; 项目不设自备井，项目用水来自开发区供水管网。; 相符. 注：上表只列出与本项目相关的内容的规划性符合性分析。 |
| 其他符合性分析 | 1、与“三线一单”相符性分析 （1）与生态红线相符性分析 宿州市生态保护红线已由宿州市人民政府于2020年12月发布。宿州市生态保护红线基于安徽省政府发布的《安徽省生态保护红线》（皖政秘〔2018〕120号），宿州市的生态保护红线主要分布在以下片区： 表1.3 宿州市生态保护红线登记表 类型; 名称; 生态系统特征; 保护地名录; 所属 行政区; 面积 /km2. Ⅱ水土保持生态保护红线; Ⅱ-1淮北河间平原农产品提供及水土保持生态保护红线; 暖温带落叶阔叶林带; 安徽灵璧磐云山国家地质公园、宿州市汴北水厂水源地、宿州市新水厂水源地、宿州市备用水源地; 灵璧县; 8.67. 泗县; 4.63. 埇桥区; 13.32. Ⅲ生物多样性维护生态保护红线; Ⅲ-1淮北平原北部生物多样性维护及水土保持生态保护红线; 暖温带落叶阔叶林带; 安徽砀山黄河故道湿地自然保护区、安徽萧县皇藏峪省级自然保护区、安徽萧县黄河故道省级自然保护区、安徽宿州大方寺省级自然保护区、安徽砀山酥梨种质资源省级自然保护区、皇藏峪风景名胜区（核心景区）、五柳风景名胜区（核心景区）、皇藏峪国家森林公园（生态保育区和核心景观区）、古黄河省级森林公园、梅山省级森林公园、安徽砀山古黄河省级地质公园、故黄河砀山段黄河鲤国家级水产种质资源保护区; 砀山县; 363.73. 灵璧县; 1.17. 萧县; 123.40. 埇桥区; 111.08. Ⅲ生物多样性维护生态保护红线; Ⅲ-5淮河中下游湖泊洼地生物多样性维护生态保护红线; 暖温带与北亚热带落叶阔叶林过渡带；河流和湖泊湿地类型为主; 安徽泗县沱河省级自然保护区、石龙湖国家湿地公园; 灵璧县; 0.06. 泗县; 19.46. 本项目位于安徽省宿州市萧县经济开发区标准化厂房三期18栋，不在生态红线范围内，详见附图2 区域生态红线图。因此，本项目的建设符合《宿州市生态保护红线》的要求。 （2）与环境质量底线相符性分析 本项目评价区域内地表水倒流河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求，闸河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；大气环境质量现状不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，属于非达标区（PM2.5、PM10不达标），为此宿州市人民政府先后下达全面落实秸秆禁烧、督促废气重点排污单位自动监控设施建设的安装、以及宿州市立体攻坚全面打响大气污染防治“宿州市蓝天保卫战”等一系列大气污染防治的措施实施并取得显著成效，根据2021年全市环境质量状况——大气环境质量方面，2021年宿州市空气质量综合指数4.02，全省排名第7；主要污染物PM2.5年平均浓度为41微克/立方米，全省排名第12位，皖北六市第二，同比下降10.9%，同比下降幅度全省排名第3位；空气优良天数比例为78.9%，同比上升7.3个百分点。 本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。 （3）与资源利用上线相符性分析 本项目给水来自供水管网，供水量为360t/a，不会达到资源利用上线；项目用电由市政电网所供给，用电量为25万kW·h/a，不会达到资源利用上线；项目用地符合当地土地规划要求，不会达到资源利用上线。 本项目成熟可靠的工艺技术，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 本项目选址位于安徽省宿州市萧县经济开发区标准化厂房三期18栋，本环评对照《宿州市“三线一单”生态环境准入清单》中安徽萧县经济开发区产业准入要求进行说明： 限制性入园： （1）新型建材：其他污染较小的建材类项目； （2）防腐化工：其他小型化工； （3）限制类项目、工艺和产品：《产业结构调整指导目录（2019年本）》、《外商投资产业指导目录（2017年修订）》等（以下简称《指导目录》）中限制类；《指导目录》中鼓励类，在开发区所在区域具备一定资源要素禀赋，但与所处重点生态功能区主体功能定位和发展方向不相符合的产业。 禁止发展项目： - 所列产业准入条件均严于《指导目录》以及《淮河流域水污染防治暂行条例》、《安徽省淮河流域水污染防治条例》中的有关要求。 （2）禁止类项目、工艺和产品：《指导目录》中淘汰类； 《指导目录》中限制类，且与开发区所处主体功能区划定位和发展方向不相符合的产业；《指导目录》中鼓励类和允许类，但在开发区所在区域不具备资源要素禀赋，且与所处主体功能区定位和发展方向不相符合的产业。 （3）各类管控依据《全国主体功能区规划》、《关于贯彻实施国家主体功能区环境政策的若干意见》（环发[2015]92号），以及《安徽省主体功能区规划》中产业准入的有关要求等提出。 （4）《市场准入负面清单草案（试点版）》（发改经体[2016]442号）中“一、禁止准入类”。 （5）开发区天然气管网建成后，尚需要自行建设燃煤锅炉的企业禁止入区； （6）新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃产能项目。 本项目为金属结构制造，不属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中限制类和淘汰类项目，不属于上述限制入园区项目和禁止入区项目，符合安徽萧县经济开发区产业准入要求。 综上所述，本项目符合“三线一单”要求。 2、其他政策相符性分析 （1）项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》相符性分析详见下表。 表1.4 挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策相符性分析一览表 序号; 挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策; 本项目情况; 相符性. 1; 含VOCS产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放。; 项目固化废气经负压收集后经二级活性炭吸附装置吸附处理，尾气经15m高排气筒（DA004）排放。; 相符. （2）项目与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析详见下表。 表1.5 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析一览表 序号; 重点行业挥发性有机物综合治理方案; 项目情况; 相符性. 1; 推进建设适宜高效的治污设施。企业新建治污设施或对现有治污设施实施改造，应依据排放废气的浓度、组分、风量、温度、湿度、压力，以及生产工况等，合理选择治理技术。鼓励企业采用多种技术的组合工艺，提高VOCS治理效率。; 项目固化废气经负压收集后经二级活性炭吸附装置吸附处理，尾气经15m高排气筒（DA004）排放。; 相符. 2; 实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于3千克/小时、重点区域大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于 80%。; 本项目生产运行过程中VOCs初始排放速率为0.229千克/小时，项目固化废气经负压收集后经二级活性炭吸附装置吸附处理，尾气经15m高排气筒（DA004）排放，处理效率为90%。; 相符. （3）项目与《2020挥发性有机物治理攻坚方案》相符性分析详见下表。 表1.6 与2020年挥发性有机物治理攻坚方案相符性分析一览表 序号; 2020年挥发性有机物治理攻坚方案; 项目情况; 相符性. 1; 采用活性炭吸附技术的，应选择碘值不低于800毫克/克的活性炭，并按设计要求足量添加、及时更换；各地要督促行政区域内采用一次性活性炭吸附技术的企业按期更换活性炭，对于长期末进行更换的，于7月底前全部更换一次，并将废旧活性炭交有资质的单位处理处，记录更换时间和使用量。; 项目固化废气经负压收集后经二级活性炭吸附装置吸附处理，尾气经15m高排气筒（DA004）排放。活性炭碘值≥800毫克/克，定期更换活性炭，并记录更换时间和使用量。; 相符. （4）本项目与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》（皖大气办【2021】3号）相符性分析 表1.7 与《安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》 相符性分析一览表 序号; 安徽省2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务; 项目情况; 相符性. 1; 加快推动VOCS精细化治理。实施VOCS产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品VOCS含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低VOCS含量原辅材料替代。实施重点企业VOCS综合治理工程，编制执行“一企一策”，推进治污设施改造升级。提升设VOCS企业“双随机一公开”执法水平，加强无组织排放管控，9月底前，各地集中开展一次VOCS整治专项执行行动；年底前，各地完成至少一轮所在地省级及以上开发区和省级化工园区走航监测、红外热成像等智能监测。; 本项目属于金属结构制造，所使用物料满足国家相关要求，且项目固化废气经负压收集后经二级活性炭吸附装置吸附处理，尾气经15m高排气筒（DA004）排放。; 相符. （5）与《宿州市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》相符性分析 表1.8 与《宿州市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务》相符性分析一览表 序号; 宿州市2021年应对气候变化和大气污染防治重点工作任务; 项目情况; 相符性. 1; 加快推动VOCS精细化治理。实施VOCS产品源头替代工程，严格落实《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》等国家产品VOCS含量限值标准，推进家具制造、汽车制造、印刷和记录媒介、橡胶和塑料制品等行业低VOCS含量原辅材料替代。实施重点企业VOCS综合治理工程，编制执行“一企一策”，推进治污设施改造升级。提升设VOCS企业“双随机一公开”执法水平，加强无组织排放管控，9月底前，各地集中开展一次VOCS整治专项执行行动；年底前，各地完成至少一轮所在地省级及以上开发区和省级化工园区走航监测、红外热成像等智能监测。; 本项目属于金属结构制造，所使用物料满足国家相关要求，且项目固化废气经负压收集后经二级活性炭吸附装置吸附处理，尾气经15m高排气筒（DA004）排放。; 相符. （6）与《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气【2021】104号）相符性分析 表1.9 与《2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案》（环大气【2021】104号）相符性分析一览表 序号; 2021-2022年秋冬季大气污染综合治理攻坚方案; 项目情况; 相符性. 1; 扎实推进VOCs治理突出问题排查整治。严格落实《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》有关要求，高质量完成排查治理工作。2021年10月底前，以石化、化工、工业涂装、包装印刷以及油品储运销为重点，结合本地特色产业，组织企业针对挥发性有机液体储罐、装卸、敞开液面、泄漏检测与修复、废气收集、废气旁路、治理设施、加油站、非正常工况、产品VOCs含量等10个关键环节完成一轮排查工作。在企业自查基础上，各地生态环境部门开展一轮检查抽测，对排污许可重点管理企业全覆盖。2021年12月底前，各地对检查抽测以及夏季臭氧污染防治监督帮扶工作中发现存在的突出问题，指导企业制定整改方案加快按照治理要求进行整治，提高VOCs治理工作的针对性和有效性，做到“夏病冬治”。加强国家和地方涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等产品VOCs含量限值标准执行情况的监督检查。培育树立一批VOCs治理的标杆企业，加大宣传力度，形成带动效应。; 项目为金属结构制造，不属于上述重点行业，且项目固化废气经负压收集后经二级活性炭吸附装置吸附处理，尾气经15m高排气筒（DA004）排放。; 相符. （7）项目与《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》（皖大气办【2021】4号）相符性分析。 表1.10 与《关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知》相符性分析 序号; 关于深入开展挥发性有机物污染治理工作的通知; 项目情况; 相符性. 1; 重点推进源头削减。鼓励支持使用涂料、油墨、胶粘剂、涂层剂（树脂）、清洗剂等原辅材料的企业，进行低VOCs含量原辅材料的源头替代，7月1日前各地指导企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。各地应结合本地产业特点和源头替代参考目录，重点在工业涂装、包装印刷、鞋革箱包制造、竹木制品胶合、电子等重点领域，推广VOCs含量低于10%原辅材料的源头替代，并纳入年度源头削减项目管理，实现“可替尽替、应代尽代”，源头削减年度完成项目占30%以上。; 项目为金属结构制造，不属于文件所列重点行业领域，要求企业建立管理台账，记录VOCs原辅材料的产品名称、VOCs含量和使用量等。; 相符. 3、产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会2019年第29号令《产业结构调整指导目录（2019年本）及2021年修改版》及《安徽省产业结构调整指导目录》（安徽省发改委2006年06月10日），本项目为金属结构制造，不属于鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类。因此，项目建设符合国家产业政策要求。 项目于2021年10月18日在萧县发展和改革委员会备案，项目代码为：2110-341322-04-01-423696。因此，项目的建设符合地方的产业政策。 综上所述，项目的建设符合国家及地方的产业政策要求。 4、环境相容性分析 项目建设地点位于安徽省宿州市萧县经济开发区标准化厂房三期18栋，项目所在地东侧为085乡道，南侧和西侧均为闲置厂房，北侧为萧国大道，周边环境对项目产生影响较小。本项目属于金属结构制造，项目运营期产生污染物均经有效措施处理后达标排放，对周边产生影响较小。 综上所述，本项目选址与周边环境相容。 |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设基本情况 项目位于安徽省宿州市萧县经济开发区标准化厂房三期18栋，占地6600平方米，建设生产车间、办公室、配电房等，购置数控激光切割机、全自动卧式数控锯床、摇臂钻床、二氧化碳气体保护焊、打磨机、通过式抛丸机、喷塑线等设备，并配套建设消防、配电房、给排水等辅助设施。项目建成后可达到年产8000吨喷塑结构件的生产能力。 项目建设基本情况一览表见表2.1。 表2.1 项目建设基本情况一览表 工程类别; 单项工程名称; 工程内容及规模; 备注. 主体工程; 生产车间; 厂房共两层，砖混结构，建筑面积3300m2，一层用作生产车间，二层闲置，生产车间内置数控激光切割机、全自动卧式数控锯床、摇臂钻床、二氧化碳气体保护焊、打磨机、通过式抛丸机、喷塑线等设备，主要进行下料切割、打孔、焊接、打磨、抛丸、喷塑、装配等工序。; 租赁. 固化室; 1间，规格：10m×6m×3m，位于生产车间内北侧，使用彩钢瓦泡沫棉墙体材料隔成，用于喷塑后固化工序。; 新建. 辅助工程; 办公室; 1间，规格：5m×4m×3m，位于生产车间东侧，使用彩钢瓦泡沫棉墙体材料隔成，用作日常办公场所。; 新建. 休息室; 1间，规格：5m×6m×3m，位于生产车间东侧，使用彩钢瓦泡沫棉墙体材料隔成，用作员工工作间隙休息场所。; 新建. 配电房; 1间，规格：5m×3m×3m，位于生产车间西南角，使用彩钢瓦泡沫棉墙体材料隔成，用作变配电。; 新建. 储运工程; 成品堆放区; 位于生产车间内喷塑线南侧，占地面积20m2，用于成品的堆放。; 租赁. 原料仓库; 1间，规格：5m×6m×3m，位于生产车间西南角，使用彩钢瓦泡沫棉墙体材料隔成，用作钢材、塑粉等原辅材料储存。; 新建. 储藏室; 1间，规格：4m×4m×3m，位于厂房内西北角，使用彩钢瓦泡沫棉墙体材料隔成，用作二氧化碳气体气瓶的储存场所。; 新建. 依托工程; 污水治理; 生活污水依托标准化厂房已建化粪池预处理后经污水管网排入绿色合成革园区污水处理厂统一处理; 依托. 公用工程; 给水; 市政给水管网，供水量为360t/a; 新建. 排水; 排水实行雨、污分流，雨水排入雨水管网，生活污水依托标准化厂房已建化粪池预处理后经污水管网排入萧县清源污水处理有限公司污水处理厂统一处理; 依托. 供电; 市政供电管网供给，供电量为25万kW·h/a; 新建. 消防; 按照相关规定设置各类消防设施; 新建. 环保工程; 废水治理; 生活污水依托标准化厂房已建化粪池预处理后经污水管网排入萧县清源污水处理有限公司污水处理厂统一处理; 依托. 废气治理; 下料切割粉尘：设备自带滤芯; 新建. 打磨、抛丸粉尘：打磨磨边粉尘通过“集气罩+布袋除尘器”处理，抛丸粉尘经自带布袋除尘设施处理，汇入同一根15m高排气筒（DA001）排放. 焊接烟尘：移动式焊接烟尘净化器. 燃气热风炉燃烧废气：低氮燃烧器+15m高排气筒（DA002）. 喷塑粉尘：侧向集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）. 固化废气：负压收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA004）. 噪声治理; 隔声、消声、减振、设备定期保养、绿化等; 新建. 固废治理; 一般工业固体废物：一般工业固体废物暂存间（生产车间东南角，5m2）; 新建. 危险废物：危险废物暂存间（生产车间东南角，5m2）. 生活垃圾：垃圾桶. 地下水、土壤; 重点防渗区域，需采取地坪硬化、防渗措施。一般防渗区域采取地面硬化处理; 新建. 风险; 设置室外消火栓、灭火器、制定风险应急预案等; 新建. 2、项目主要产品及产能 项目主要产品及产能见表2.2。 表2.2 项目主要产品及产能一览表 序号; 产品名称; 型号; 产能（t/a）. 1; 喷塑结构件; 升降机配件; 7200. 2; 徐工配件; 800. 3、项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数 表2.3 项目主要生产单元、主要工艺、主要生产设施及设施参数一览表 主要生产单元名称; 主要工艺; 主要生产设施; 功率/规格; 设备数量 （台/个）. 下料; 下料; 数控激光切割机; 6kW; 1. 全自动卧式数控锯床; 8kW; 1. 钻孔; 钻孔; 摇臂钻床; 8kW; 1. 焊接; 焊接; CO2气体保护焊; 2kW; 10. 打磨; 打磨; 打磨机; 3kW; 3. 抛丸; 抛丸; 通过式抛丸机; 15kW; 1. 喷塑; 喷塑; 喷塑线; 20kW; 1. 固化; 固化; 固化室; 10m×6m×3m; 1. 辅助; 辅助; 风机; /; 5. 设备选型与生产能力匹配性分析： 项目数控激光切割机的生产能力为10-15t/h，最大生产能力达到72000t/a；全自动卧式数控锯床的生产能力为15-20t/h，最大生产能力达到96000t/a；摇臂钻床的生产能力为8-12t/h，最大生产能力达到57600t/a；CO2气体保护焊的生产能力为10-15t/h，最大生产能力达到72000t/a；打磨机的生产能力为8-10t/h，最大生产能力达到48000t/a；通过式抛丸机的生产能力为15-20t/h，最大生产能力达到96000t/a；喷塑线的生产能力为15-18t/h，最大生产能力达到86400t/a；固化室的生产能力为8-12t/h，最大生产能力达到57600t/a。按照产品产能计算，能够满足生产要求。综上，项目设备选型与生产能力匹配。 4、项目原辅材料及资源、能源消耗 项目主要原辅材料及资源、能源消耗见表2.4。 表2.4 项目原辅材料及资源、能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 年用量; 规格; 最大贮存量; 备注. 主要原辅材料消耗. 1; 钢材; t/a; 8100; /; 146t; 外购. 2; 实芯焊丝; t/a; 2; /; 1t; 外购. 3; 钢珠; t/a; 10; 50kg/袋; 1袋; 外购. 4; 塑粉; t/a; 80; 20kg/箱; 100箱; 外购. 5; 二氧化碳气体; t/a; 1; 50kg/瓶; 5瓶; 外购. 6; 液压油; t/a; 2.04; 170kg/桶; 不贮存，定期更换; 外购. 资源、能源消耗. 1; 水; t/a; 360; /; /; 市政给水管网. 2; 电; 万kW·h/a; 25; /; /; 市政供电. 3; 天然气; t/a; 70; /; /; 园区管网供气. 原辅材料及其主要成分简介： 天然气：天然气是存在于地下岩石储集层中以烃为主体的混合气体的统称，比重约0.65，比空气轻，具有无色、无味、无毒之特性。天然气主要成分烷烃，其中甲烷占绝大多数，另有少量的乙烷、丙烷和丁烷，此外一般有硫化氢、二氧化碳、氮和水汽和少量一氧化碳及微量的稀有气体，如氦和氩等。天然气在送到最终用户之前，为助于泄漏检测，还要用硫醇、四氢噻吩等来给天然气添加气味。天然气不溶于水，密度为0.7174kg/m3，相对密度（水）为0.45（液化）燃点（℃）为650，爆炸极限（V%）为5-15。在标准状况下，甲烷至丁烷以气体状态存在，戊烷以上为液体。甲烷是最短和最轻的烃分子。 钢材：钢材分为板材和型材，型材是铁或钢以及具有一定强度和韧性的材料通过轧制、挤出、铸造等工艺制成的具有一定几何形状的物体。这类材料具有的外观尺寸一定，断面呈一定形状，具有一定的力学物理性能。型材既能单独使用也能进一步加工成其他制造品，常用于建筑结构与制造安装。 焊丝：焊丝是作为填充金属或同时作为导电用的金属丝焊接材料。在气焊和钨极气体保护电弧焊时，焊丝用作填充金属；在埋弧焊、电渣焊和其他熔化极气体保护电弧焊时，焊丝既是填充金属，同时焊丝也是导电电极。焊丝的表面不涂防氧化作用的焊剂。 钢珠：钢珠中较广泛的产品为不锈钢丸，不锈钢丸俗称不锈钢丝切丸，采用拉丝、切割、抛圆等工艺精制而成，外观光亮无锈，圆珠状（切丸，圆柱状）。不锈钢丸硬度适中，成份精纯，覆盖面大，由于本身没有一般铸钢丸的气孔、异型等缺点，它的使用寿命更为长久。用不锈钢丸处理后铸件表面光洁不生锈，无须进行酸洗等后处理，有利于环境保护。 塑粉：是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂。分子式： [C2H4O]n ，有机化合物，白色片状、絮状或粉末状固体，无味。相对密度（水=1）：1.31-1.34，熔点为85-110℃，闪点270℃，密度为0.962g/cm3。在工业上，也包括乙烯与少量α-烯烃的共聚物。聚乙烯无臭，无毒，手感似蜡，具有优良的耐低温性能（最低使用温度可达-100~-70°C），化学稳定性好，能耐大多数酸碱的侵蚀（不耐具有氧化性质的酸）。常温下不溶于一般溶剂，吸水性小，电绝缘性优良。 5、劳动定员及工作制度 项目劳动定员20人，年工作300天，日工作16小时（两班制，一班8小时），不提供食宿。 6、厂区平面布置 （1）项目建设地点位于安徽省宿州市萧县经济开发区标准化厂房三期18栋，项目分为生产区、办公室、休息室等功能分区，详见项目平面布置图。 （2）项目原料及产品由汽车进行运输。 （3）平面布置合理性 项目厂区布置总体来说，结构明朗，流程顺畅，布局紧凑，符合防火、安全卫生、环保、交通、运输、生产工艺流程等需求。总体上做到按功能分区，系统分明，布置整齐。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 生产工艺流程 （1）下料切割：使用数控激光切割机和全自动卧式数控锯床对钢材进行精确下料切割，此工序会产生边角料、粉尘和噪声； （2）打孔：使用摇臂钻床在切割好的物料上打孔，此工序会产生噪声和边角料； （3）焊接：将上述处理后的原料按照技术要求拼装后，使用CO2气体保护焊对其进行焊接，此工序会产生焊接烟尘和焊渣； （4）打磨：用打磨机对焊接后的工件进行打磨，除去表面毛刺。此工艺会产生打磨粉尘和噪声； （7）抛丸：将制作好的工件送入通过式抛丸机进行抛丸处理，此工序会产生粉尘和噪声； （8）喷塑、固化：需要喷塑处理的工件经流水线送入喷塑线，项目采用静电喷塑进行表面涂装。喷塑后的工件进入烘干房，使用天然气燃烧间接加热的方式进行烘干固化（固化温度在180~195°C，固化时间15±3分钟），固化结束取出冷却得到成品。此过程会产生喷塑粉尘、固化废气、天然气燃烧废气和噪声； （9）装配：将喷塑好的工件进行人工装配； （10）包装：使用珍珠棉对成品进行包装，包装好的产品用叉车运到成品堆放区。 生产工艺流程及产污节点图见下图。 图2.1 生产工艺流程及产污节点图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目为新建项目，项目建设地点位于安徽省宿州市萧县经济开发区标准化厂房三期18栋，厂房为新建厂房，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境 （1）基本污染物 项目位于安徽省宿州市萧县经济开发区标准化厂房三期18栋，本次环评数据引用宿州市生态环境局政务公开网上《宿州市2021年环境质量公报》。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本次评价基本污染物环境质量现状数据采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。项目位于安徽省宿州市萧县经济开发区标准化厂房三期18栋，基本污染物环境质量现状评价采用2021年宿州市全年环境质量监测数据，项目区域空气质量达标判定见表3.1。 表3.1 区域空气质量现状评价表 污染物; 评价标准; 年均浓度（μg/m3）; 标准值（μg/m3）; 占标率%; 达标情况. PM10; 年平均浓度; 82; 70; 117.1%; 不达标. PM2.5; 年平均浓度; 41; 35; 117.1%; 不达标. SO2; 年平均浓度; 7; 60; 11.7%; 达标. NO2; 年平均浓度; 23; 40; 57.5%; 达标. CO; 日平均第95百分位质量浓度; 0.7mg/m3; 4mg/m3; 17.5%; 达标. O3; 日最大8小时平均第90百分位质量浓度; 133; 160; 83.1%; 达标. 宿州市2021年PM10、PM2.5、SO2、NO2年均浓度分别为82μg/m3、41μg/m3、7μg/m3、23μg/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.7mg/m3，O3最大8小时平均第90百分位数为133μg/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值的污染物为PM10、PM2.5。所以项目所在地为大气环境空气质量不达标区。 （2）特征污染物 特征污染物非甲烷总烃小时值大气环境现状监测引用《安徽浙一南预印科技有限公司年产1.2亿只精品包装盒项目环境影响报告表》中非甲烷总烃现状监测数据。引用数据监测位点为魏楼，本项目位于萧县圣泉循环经济工业园滨湖路，本项目位于安徽省宿州市萧县经济开发区标准化厂房三期18栋，距魏楼东南方向2350m，监测数据引用可行。安徽浙一南预印科技有限公司委托安徽尚德谱检测技术有限责任公司对特征因子非甲烷总烃进行监测。监测时间为2021年4月17日~4月19日。 监测项目为非甲烷总烃，同步采集有关气温、气压、风向、风速等常规气象参数。 表3.2 监测期间气象参数统计表 监测日期; 监测时段; 天气状况; 风向; 风速（m/s）; 温度（℃）; 气压（kPa）. 2021年4月17日; 2:00-20:00; 晴; 北; 1.3; 18.2; 101.5. 2021年4月18日; 2:00-20:00; 晴; 北; 1.5; 19.5; 101.2. 2021年4月19日; 2:00-20:00; 晴; 西北; 1.4; 18.7; 101.3. 非甲烷总烃现状监测点位及监测结果见下表： 表3.3 非甲烷总烃监测结果一览表 监测时间; 监测 时间; 检测项目. 非甲烷总烃（mg/m3）. 监测点位：魏楼. 2021年4月17日; 2:00; 0.98. 8:00; 1.03. 14:00; 0.95. 20:00; 1.05. 2021年4月18日; 2:00; 1.01. 8:00; 0.97. 14:00; 0.96. 20:00; 0.93. 2021年4月19日; 2:00; 1.03. 8:00; 1.02. 14:00; 0.92. 20:00; 0.97. 备注; “L”表示未检出，检测结果低于方法检出限以L或未检出表示. 由表3.3可知，评价区域内非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》的数值规定（一次值：2.0 mg/m3）。 2、地表水环境 根据2021年全市环境质量状况：水环境方面，2021年我市13个国家考核断面水质达标率100%。其中沱河关咀、新汴河团结闸、澥河方店闸、老濉河泗县、唐河泗县等5个断面水质达到Ⅲ类，水体优良比例为38.6%（省任务是30.8%），超额完成目标任务。市级及县级集中式饮用水水源地水质均为Ⅲ类，水质达标率100%。 3、声环境 本项目50m范围内无声环境保护目标，可不做现状监测。 4、生态环境 本项目位于安徽省宿州市萧县经济开发区内，属于工业用地，不涉及产业园区外新增用地，可不做生态环境现状调查。 5、电磁辐射 本项目为金属结构制造，不涉及电磁辐射类项目。 6、地下水、土壤环境 本项目为金属结构制造，厂区经分区防渗后，项目对地下水及土壤环境产生影响较小，可不开展地下水、土壤环境现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | - 大气环境 项目厂界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等环境空气保护目标。 2、声环境 厂界外50米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境 厂界外500m范围内无地下水集中式引用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境 本项目位于安徽省宿州市萧县经济开发区内，属于工业用地，不涉及产业园区外新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污 染 物 排 放 控 制 标 准 | 1、废水排放标准 生活污水依托标准化厂房已建化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及萧县清源污水处理有限公司污水处理厂接管标准限值后，经污水管网排入萧县清源污水处理有限公司污水处理厂统一处理。 表3.8 废水排放标准 单位：mg/L，pH无量纲 标准类别; pH值; COD; BOD5; SS; 氨氮. 《污水综合排放标准》（GB8978-1996） 表4三级标准; 6~9; 500; 300; 400; /. 萧县清源污水处理有限公司污水处理厂接管标准; 6~9; 500; 100; 250; 30. 本项目执行; 6~9; 500; 100; 250; 30. 2、大气污染物排放标准 项目下料切割粉尘、打磨、抛丸粉尘、焊接烟尘排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织监控浓度限值，见表3.9；喷塑粉尘、固化废气（以非甲烷总烃计）排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值和表9中企业边界大气污染物浓度限值，见表3.10；项目天然气燃烧废气排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2004）表3中大气污染物特别排放限值中燃气蒸汽锅炉标准，其中NOx执行《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》中50mg/m3限值，见表3.11；厂区内无组织有机废气参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A中表A.1中特别排放限值见表3.12。 表3.9 《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996） 污染物; 最高允许排放速率（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）. 排气筒高度（m）; 二级. 颗粒物; 120; 15; 3.5; 1.0. 表3.10 合成树脂工业污染物排放标准 污染物; 大气污染物排放限值（mg/m3）; 企业边界大气污染物浓度限值（mg/m3）; 标准来源. 颗粒物; 20; 1.0; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-，2015）. 非甲烷总烃; 60; 4.0. 表3.11 锅炉大气污染物排放标准 单位：mg/m3 污染物项目; 限值; 污染物排放监控位置. 燃煤锅炉; 燃油锅炉; 燃气锅炉. 颗粒物; 30; 30; 20; 烟囱或烟道. 二氧化硫; 200; 100; 50. 氮氧化物; 200; 200; 50. 汞及其化合物; 0.05; /; /. 烟气黑度 （林格曼黑度）; ≤1; 烟囱排放口. 表3.12 厂区内VOCS无组织排放限值 单位：mg/m3 污染物项目; 特别排放限值; 限值含义; 无组织排放监控位置. NMHC; 6; 监控点处1h平均浓度值; 在厂房外设置监控点. 20; 监控点处任意一次浓度值. 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值要求；运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准；其标准限值见表3.13、3.14。 表3.13 建筑施工场界噪声排放标准 单位：dB（A） 昼间; 夜间. 70; 55. 表3.14 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固废排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中相关标准。 |

| 总量 控制 指标 | 《关于进一步加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作的通知》（安徽省环保厅（皖环发【2017】19号）），为进一步加强大气主要污染物源头管控，有效落实《大气污染防治行动计划》、《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》等，确保大气环境质量改善目标任务顺利完成，现就加强建设项目新增大气主要污染物总量指标管理工作通知如下： 自2017年04月起，新增大气主要污染物排放的建设项目环境影响评价文件审批前必须取得的总量指标从两项增加为四项。在二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）的基础上增加烟（粉）尘、挥发性有机物（VOCS）两项指标。 生活污水依托标准化厂房已建化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及萧县清源污水处理有限公司污水处理厂接管标准限值后，经污水管网排入萧县清源污水处理有限公司污水处理厂统一处理。总量指标纳入萧县清源污水处理有限公司污水处理厂总量指标内。 根据主要环境影响和保护措施分析计算，本项目运营期排放的废气污染物排放量为：二氧化硫（SO2）：0.04t/a，氮氧化物（NOX）：0.066t/a，粉（烟）尘：0.585t/a，挥发性有机物（VOCs）：0.108t/a。 本项目已于2021年11月取得宿州市生态环境局核发的“建设项目主要污染物排放总量指标核定表”，排放量如下：二氧化硫（SO2）：0.04t/a，氮氧化物（NOX）：0.07t/a，粉（烟）尘：0.59t/a，挥发性有机物（VOCs）：0.11t/a。 |
| --- | --- |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施 工 期 环 境 保 护 措 施 | 项目租赁安徽省宿州市萧县经济开发区标准化厂房三期18栋，厂房正在建设中，待厂房建设完成后，设备进场安装调试完毕即可开始生产；在厂房一层的北侧用活动板材隔出固化室，在生产车间用活动板材隔出原料仓库、储藏室、办公室、休息室、配电室、固废暂存间和危废暂存间。施工时间较短，施工期间无废气和废水产生；在设备运输和安装过程中会产生噪声，由于运输及安装是短暂的，噪声污染也是短暂的，随施工期结束而结束；施工产生的固体废物集中后综合利用，合理安排施工时间，禁止在夜间施工，因此不对施工期环境影响进行过多分析。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 和 保护 措施 | 1、废气 本项目废气为焊接过程产生的焊接烟尘，下料切割、打磨、抛丸过程产生的粉尘，固化室燃气热风炉产生的燃烧废气，喷塑过程产生的粉尘，固化过程产生的有机废气。 废气源强核算过程 （1）焊接过程产生的焊接烟尘 本项目焊接方式为二氧化碳气体保护焊，焊接过程会产生焊接烟尘，焊接材料为实心焊丝。根据《工业源产排污核算方法和系数手册（2021.6发布）》机械行业系数手册-产污系数表中颗粒物产污系数为9.19千克/吨-原料，根据建设单位提供资料，项目实心焊丝用量为2t/a，故焊接烟尘产生量为0.0184t/a。项目产生的焊接烟尘通过移动式焊接烟尘净化器处理后在车间内无组织排放，本项目移动式焊接烟尘净化器处理效率80%，则无组织排放量为0.004t/a。工序每天进行8h，年工作天数300天。焊接烟尘排放速率为0.002kg/h。 （2）下料切割粉尘 本项目使用数控激光切割机、全自动卧式数控锯床对购进的钢材原材料进行下料切割，将产生切割金属粉尘，根据《工业源产排污核算方法和系数手册（2021.6发布）》机械行业系数手册-产污系数表中切割颗粒物产污系数为5.30千克/吨-原料，根据建设单位提供资料，项目原料使用量为8100t/a，故切割工序金属粉尘的产生量为42.93t/a。 项目下料切割工序均在车间固定的区域进行，产生的金属粉尘通过设备自带滤芯处理，收集效率可以达到90%，则收集的粉尘量约为38.64t/a。 则粉尘的无组织产生量为4.29t/a，下料切割粉尘为金属粉尘，自身比重较大，未收集到的金属粉尘90%沉降到车间，10%的以无组织形式排放，无组织粉尘排放量约为0.429t/a。该工序每天进行4h，年工作天数300天。粉尘排放速率为0.358kg/h。 （3）打磨粉尘 项目采用人工进行打磨工件，打磨过程中会产生金属粉尘。根据《工业源产排污核算方法和系数手册（2021.6发布）》机械行业系数手册-产污系数表中打磨颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，根据建设单位提供资料，项目需要打磨的原料为8000t/a，故打磨工序金属粉尘的产生量为17.52t/a。 - 抛丸粉尘 本项目设置抛丸机对工件进行抛丸处理，此工序会产生抛丸粉尘。抛丸机自带布袋除尘设施，抛丸机为封闭式操作，为有组织排放。根据《工业源产排污核算方法和系数手册（2021.6发布）》机械行业系数手册-产污系数表中抛丸颗粒物产污系数为2.19千克/吨-原料，根据建设单位提供资料，本项目原料用量为8000t/a，则项目粉尘产生量为17.52t/a。 项目打磨工序在车间固定的区域进行，在区域上方设置集气罩收集（收集效率90%）后经布袋除尘器处理，抛丸粉尘经自带布袋除尘器（收集效率100%）处理，布袋除尘器除尘效率按99%计，打磨、抛丸工序每天进行4h，年工作天数300天。设计风机风量为15000m³/h，处理尾气汇入同一根15m高排气筒（DA001）排放。 综上所述，粉尘的有组织产生量约为33.29t/a，产生浓度为1849.44mg/m3。经处理后有组织排放量约为0.333t/a，排放速率为0.278kg/h，排放浓度为18.5mg/m3。未收集到的粉尘90%沉降到车间，10%的以无组织形式排放，无组织排放量为0.175t/a。 （5）固化室燃气热风炉产生的废气 在固化过程中，固化室燃气热风炉使用天然气作为燃料，生产过程中会产生热风炉废气，主要污染物为SO2、NOx、烟尘。根据建设单位提供的资料，天然气使用量为70t/a，标准天然气的密度是0.7kg/m3，项目消耗天然气量100000m3/a。 烟尘参照《环境保护实用数据手册》（胡名操主编，机械工业出版社）中的排放系数：每燃烧1万Nm3的天然气，产生的烟尘为2.4kg。 SO2、NOx参照《工业源产排污核算方法和系数手册（2021.6发布）》中机械行业系数手册中产污系数，天然气工业窑炉的产污系数，排放系数具体见下表： 表4.1 天然气工业窑炉产污系数表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 规模等级; 污染物指标; 单位; 产污系数. 蒸汽; 天然气; 废气; 废气量; Nm3/m3-原料; 13.6. 涂装; /; 天然气; 所有规模; SO2; kg/m3-原料; 0.000002S①. NOX; kg/万m3-原料; 0.00187. 注：①S——收到基硫分（取值范围 0-100，燃料为气体时，取值范围>=0）。本项目所使用天然气含硫量（S）的质量浓度为200mg/m3，本项目S取200。 本项目热风炉废气排放浓度执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2004）表3中大气污染物特别排放限值中燃气蒸汽锅炉标准。则燃气热风炉配备低氮燃烧器。根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2004）可知，燃气热风炉排气筒高度不低于15m（DA002）。废气中各类污染物排污情况见表2。 表 4.2 燃气热风炉废气中SO2、NOx、烟尘的产排情况 污染因子; 烟气量 m3/a; 产生 浓度mg/m3; 产生 速率 kg/h; 产生量t/a; 治理 措施; 排放 浓度mg/m3; 排放 速率kg/h; 排放量t/a; 排放标准mg/m3. 烟尘; 136万; 17.65; 0.005; 0.024; 低氮燃烧器+15m排气筒; 17.65; 0.005; 0.024; 20. SO2; 29.41; 0.008; 0.04; 29.41; 0.008; 0.04; 50. NOX; 48.53; 0.014; 0.066; 48.53; 0.014; 0.066; 50. （6）喷塑粉尘 本项目处理后的工件进行喷塑，喷塑工序在喷塑室内完成，根据《工业源产排污核算方法和系数手册（2021.6发布）》中机械行业系数手册中产污系数，喷塑工艺颗粒物产生量为300千克/吨-原料，全厂塑粉使用量为80t/a，则喷塑粉尘产生量为24t/a。喷塑工序每天进行16h，年工作天数300天。 喷塑工序在喷塑房内进行，喷塑房使用软帘遮蔽，喷塑粉尘采用侧向集气罩吸风方式收集粉尘，通过布袋除尘器（设计风机风量5000m3/h），处理后的尾气经15m高排气筒（DA003）排放。根据同类工程实践，粉尘自吸泵和侧向集气罩吸风方式吸风效率很高，接近100%。考虑到工艺控制条件下装置的可靠性，本项目粉尘的集气效率取95%。布袋除尘器处理效率取99%。 则项目有组织喷塑粉尘产生量约为22.8t/a，产生浓度约为950mg/m3；排放量约为0.228t/a，排放速率约为0.048kg/h，排放浓度约为9.5mg/m3。 无组织喷塑粉尘产生量约为1.2t/a。喷塑房使用软帘遮蔽，无组织喷塑粉尘90%沉降到车间，10%的以无组织形式排放，无组织喷塑粉尘排放量为0.12t/a。 （7）固化废气 本项目需对喷塑工序处理后的工件进行高温固化，固化工序在固化室内完成，固化室采用燃气供热，固化温度180℃~200℃。固化过程中会产生一定量的有机废气。塑粉加热时的热解产物，受加工温度和热解温度的影响，加工温度和热解温度之间差距越大，危害越小。同时加工温度以及加工时间不同，其排放也不同。一般在生产过程中可能产生的有机废气包括不饱和烃、酯等，由于难以明确污染物的种类和排放量，本环评以非甲烷总烃计。 类比《安徽驿品休闲用品有限公司户外休闲家具生产项目（重新报批）环境影响报告表》（2019年12月）及《安徽驿品休闲用品有限公司户外休闲家具生产项目（重新报批）环境影响报告表竣工环境保护验收监测报告表》（2020年9月）中的验收检测报告（报告编号：JJYS202007），检测结果如下： 表4.3 固化废气检测结果 1#固化室排气筒进出口检测结果. 采样日期; 项目名称; 检测结果. 进口; 出口. 2020-07-28; 标干流量（m3/h）; 3917; 4040; 4251; 2679; 2554; 2598. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 82.4; 76.8; 81.3; 5.08; 5.97; 5.8. 排放速率（kg/h）; 0.323; 0.31; 0.346; 1.36× 10-2; 1.52× 10-2; 1.51× 10-2. 2020-07-29; 标干流量（m3/h）; 4333; 4321; 4206; 2607; 2634; 2596. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 82.8; 74.9; 83.5; 5.1; 5.87; 5.2. 排放速率（kg/h）; 0.358; 0.324; 0.351; 1.33× 10-2; 1.55× 10-2; 1.35× 10-2. 2#固化室排气筒进出口检测结果. 采样日期; 项目名称; 检测结果. 进口; 出口. 2020-07-28; 标干流量（m3/h）; 6592; 6785; 6674; 2570; 2570; 2430. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 80; 82.8; 80.2; 5.83; 5.4; 5.2. 排放速率（kg/h）; 0.527; 0.562; 0.535; 1.50×10-2; 1.39×10-2; 1.26×10-2. 2020-07-29; 标干流量（m3/h）; 4407; 4583; 4914; 2499; 2227; 2347. 非甲烷总烃; 实测浓度（mg/m3）; 87.7; 83.4; 82.1; 5.07; 5.14; 5.97. 排放速率（kg/h）; 0.386; 0.382; 0.403; 1.26× 10-2; 1.14× 10-2; 1.40× 10-2. 安徽驿品休闲用品有限公司固化工序年工作2400h，根据检测结果，1#固化室和2#固化室固化过程产生非甲烷总烃合计量约为1.923t/a，安徽驿品休闲用品有限公司使用塑粉量为140t/a，本项目塑粉年使用量为80t/a，类比得非甲烷总烃产生量为1.1t/a。本项目固化工序工序每天进行16h，年工作天数300天。 根据建设单位提供的资料，固化作业时密闭，不设置窗户，唯一出入口以门遮蔽，车间内仅依靠机械补风，同时设置引风和收集系统，使固化室呈负压状态，风机风量设计5000m3/h，固化室呈负压状态，空气以不小于0.3m/s的速度向下流动，将固化时产生的废气带走，固化废气经过二级活性炭吸附装置处理，尾气通过15m排气筒（DA004）排放。二级活性炭吸附效率取90%，风机风量为5000m3/h，由于固化室处于微负压状态，废气收集效率按98%计算。则项目非甲烷总烃有组织产生量约1.08t/a，产生浓度约为45mg/m3，通过二级活性炭吸附装置处理后非甲烷总烃有组织排放量约为0.108t/a，排放速率约为0.023kg/h，排放浓度约为4.5mg/m3。非甲烷总烃无组织排放量为0.02t/a，排放速率为0.0042kg/h。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 和 保护 措施 | 表4.4 废气产排污情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生情况; 排放 形式; 主要污染治理设施; 污染物排放情况; 排放标准. 产生量t/a; 产生 浓度mg/m3; 治理措施; 处理 能力; 收集效率; 去除效率; 是否为可行技术; 排放量t/a; 排放速率kg/h; 排放浓度mg/m3; 浓度限值mg/m3. 焊接; 烟尘; 0.0184; /; 无组织; 移动式焊接烟尘净化器; /; /; 80%; 是; 0.004; 0.002; /; 1.0. 下料切割; 粉尘; 42.93; /; 无组织; 设备自带滤芯、自然沉降; /; /; 99%; 是; 0.429; 0.358; /; 1.0. 打磨、抛丸; 粉尘; 33.29; 1849.44; 有组织; 打磨粉尘经布袋除尘器处理，抛丸粉尘自带布袋除尘设施收集处理; 15000m³/h; 打磨粉尘集气罩收集效率90%，抛丸粉尘自带布袋除尘设施收集效率100%; 99%; 是; 0.333; 0.278; 18.5; 120. 1.75; /; 无组织; 自然沉降; /; 90%; /; 0.175; 0.146; /; 1.0. 固化; 非甲烷总烃; 1.08; 45; 有组织; 负压收集+二级活性炭吸附装置; 5000 m³/h; 98%; 90%; 是; 0.108; 0.023; 4.5; 120. 0.02; /; 无组织; /; /; /; /; 0.02; 0.0042; /; 4.0. 喷塑; 粉尘; 22.8; 950; 有组织; 侧向集气罩+布袋除尘器; 5000 m³/h; 95%; 99%; 是; 0.228; 0.048; 9.5; 120. 1.2; /; 无组织; 自然沉降; /; 90%; /; 0.12; 0.025; /; 1.0. 天然气燃烧; 颗粒物; 0.024; 17.65; 有组织; 低氮燃烧器; 136万 m³/h; 100%; 0; 是; 0.024; 0.005; 17.65; 20. SO2; 0.04; 29.41; 0; 0.12; 0.008; 29.41; 50. NOX; 0.066; 48.53; 0; 0.066; 0.014; 48.53; 50. 排气口设置及监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目大气监测计划： 表4.5 废气排放口设置及大气污染物监测计划 污染源类别; 排放口编号及名称; 排放口基本情况; 监测要求. 高度/m; 内径/m; 温度℃; 坐标; 类型; 监测点位; 监测因子; 监测频次. 有组织; DA001/打磨、抛丸粉尘排放口; 15; 1.0; 常温; E 117° 5' 2.281"， N 34°6' 24.829"; 一般排放口; DA001; 颗粒物; 1次/年. DA002/固化室燃气热风炉废气排放口; 15; 0.3; 常温; E 117° 5' 2.086"， N 34°6' 26.560"; 一般排放口; DA002; 颗粒物; 1次/年. 二氧化硫. 氮氧化物. 林格曼黑度. DA003/喷塑粉尘排放口; 15; 1.0; 常温; E 117°5' 3.167"， N 34°6' 25.930"; 一般排放口; DA003; 颗粒物; 1次/年. DA004/固化废气排放口; 15; 1.0; 常温; E 117°5' 2.436"， N 34°6' 26.355"; 一般排放口; DA004; 非甲烷总烃; 1次/年. 无组织; 厂界; /; /; /; /; /; 厂界; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. 无组织; 厂区内; /; /; /; /; /; 厂区内; 颗粒物、非甲烷总烃; 1次/年. |
| --- | --- |

| 运 营 期 环 境 影 和 保 护 措 施 | 非正常工况分析 非正常工况是指生产运行阶段的检修、操作不正常或设备故障等引起的一般性事故排放。根据本项目的污染物特点及工程分析，非正常工况主要为环保设施故障，即焊接烟尘的废气处理设施“移动式焊接烟尘净化器”发生故障，引起烟尘的事故排放；下料切割的废气处理设施“设备自带滤芯”发生故障，引起粉尘的事故排放；打磨、抛丸粉尘的废气处理设施“布袋除尘器”发生故障，引起粉尘的事故排放；喷塑粉尘的处理设施“布袋除尘器”发生故障，固化废气的处理设施“二级活性炭吸附装置”发生故障，引起烟粉尘、非甲烷总烃的事故排放。一旦设施发生故障，应立即停止生产进行检修，直至废气治理设施正常运行。并定期对废气处理装置维护、维修、保养。 废气影响分析 项目位于安徽省宿州市萧县经济开发区标准化厂房三期18栋，棍据《宿州市2021年环境质量公报》，项自所在地为大气环境空气质量不达标区。项目厂界外500m范围内没有自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等环境空气保护目标 焊接过程产生的烟尘经“移动式焊接烟尘净化器”处理后，直接在生产车间内无组织排放；下料切割工序产生的粉尘经设备自带滤芯处理，在车间内自然沉降后无组织排放；打磨粉尘通过“集气罩+布袋除尘器”处理，抛丸粉尘经自带布袋除尘设施处理，汇入同一根15m高排气筒（DA001）排放，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织监控浓度限值。喷塑粉尘经侧向集气罩吸风收集后经布袋除尘器处理，处理后废气经15m高排气筒（DA003）排放；固化废气经负压收集后经二级活性炭吸附装置吸附处理，处理后废气经15m高排气筒（DA004）排放，排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值和表9中企业边界大气污染物浓度限值。固化室燃气热风炉天然气燃烧废气经“低氮燃烧器+15m高排气筒（DA002）”处理后排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2004）表3中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准限值，其中NOx执行《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》中50mg/m3限值。 综上，该项目产生的大气污染物在落实本次评价的废气防治措施后，对区域大气环境质量影响较小。 2、废水 项目用水主要是职工生活用水，废水主要是职工生活污水。 项目用水主要是职工生活用水，根据《安徽省行业用水定额》（DB 34/T 679-2019），职工生活用水按60L/人·d，项目职工总数为20人，年工作300天，则项目用水量为1.2t/d，360t/a。废水产生量按照用水量的80%计算，则产生的生活污水量为0.96t/d，288t/a。废水主要污染物因子为COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油。污染物浓度确定为COD：420mg/L，NH3-N：25mg/L，SS：220mg/L，BOD5：110mg/L。生活污水依托标准化厂房已建化粪池预处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及萧县清源污水处理有限公司污水处理厂接管标准限值后，经污水管网排入萧县清源污水处理有限公司污水处理厂统一处理。 项目水平衡图如下图： 图4.1 项目水平衡图 单位：t/d 表4.6 项目废水排放情况一览表 污染物; 废水量（t/a）; COD; BOD5; SS; NH3-N. 生活污水; 产生浓度(mg/L); 288; 420; 110; 220; 25. 产生量（t/a）; 0.121; 0.032; 0.063; 0.072. 生活污水处理措施及去除率（%）; 处理措施：化粪池; /; 15; 9; 30; 3. 生活污水; 排放浓度(mg/L); 288; 357; 100; 154; 24.3. 排放量（t/a）; 0.103; 0.029; 0.044; 0.0070. 执行标准(mg/L); /; 500; 100; 250; 30. 表4.7 废水间接排放口基本情况表 ### 序号; ### 排放口编号; ### 排放口地理坐标; ### 排放量 ### t/d; ### 排放去向; ### 排放规律; 受纳污水处理厂信息. ### 经度; ### 纬度; ### 名称; ### 污染物种类; ### GB18918-2002 一级A标准. 1; /; /; /; 0.96; 萧县清源污水处理有限公司污水处理厂; 不连续; 萧县清源污水处理有限公司污水处理厂; ### pH; ### 6~9. ### COD; ### 50. ### BOD5; ### 10. ### SS; ### 10. ### NH3-N; ### 8（5）. 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目废水监测计划： 表4.8 废水排放口设置及废水污染物监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次. 污水处理设施排放口; pH 值、化学需氧量、氨氮、悬浮物等; 1次/年. 废水达标排放可行性分析： 本项目直接租用萧县经济开发区标准化厂房三期18栋。生活污水依托标准化厂房已建化粪池预处理，化粪池设计容纳能力按照厂房全部驻满企业计算，现有化粪池能够处理本项目所有生活污水。 因此本项目的生活污水依托标准化厂房已建化粪池预处理后，进入萧县清源污水处理有限公司污水处理厂再处理是可行的。 废水接管可行性分析: ① 污水处理厂简介 萧县清源污水处理有限公司污水处理厂位于白土镇孤山村，建设规模为1万m3/d，服务范围包括萧县经济开发区现有建成区及干管覆盖到的合成革制造基地。污水处理工艺为粗格栅池+细格栅池+沉砂池+水解酸化池+A/A/O氧化沟+二沉池+曝气生物滤池+微混凝滤池+清水池+活性炭滤池+污泥浓缩池，出水水质可达《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)表1中一级A标准。 ② 水量分析、水质分析 萧县清源污水处理有限公司污水处理厂设计规模为1.0×104m3/d，且目前污水处理厂收水量远远小于设计规模，项目污水为生活污水产生量约为0.96t/d，水质较简单，污染物含量浓度较低，且废水中各污染因子浓度均满足萧县清源污水处理有限公司污水处理厂接管要求，因此本项目废水进入污水处理厂处理对污水处理厂不造成冲击。 ③ 收水范围 萧县经济开发区现有建成区及干管覆盖到的合成革制造基地。本项目位于萧县清源污水处理有限公司污水处理厂南边，在收水范围内，废水通过污水管网进入萧县清源污水处理有限公司污水处理厂。 综上，本项目外排废水水质、水量均满足萧县清源污水处理有限公司污水处理厂接管要求，不会对污水处理厂造成冲击负荷。因此本项目污水进入萧县清源污水处理有限公司污水处理厂处理是可行的。 3、噪声 本次项目噪声源主要为数控激光切割机、全自动卧式数控锯床、摇臂钻床、打磨机、通过式抛丸机等设备运行时产生的噪声，噪声级在85～90dB（A）之间，项目的设备噪声强度见表4.8。 表4.9 项目噪声源强一览表 单位：dB（A） 序号; 噪声源; 单台设备噪声值dB（A）; 数量（台）; 减震效果dB（A）; 降噪措施; 经隔声减震后声级值; 持续时间. 1; 数控激光切割机; 85~90; 1; 20; 隔声、消声、减振、设备定期保养等; 65~70; 4h/d. 2; 全自动卧式数控锯床; 85~90; 1; 20; 65~70; 4h/d. 3; 摇臂钻床; 85~90; 1; 20; 65~70; 4h/d. 4; 打磨机; 85~90; 3; 20; 65~70; 4h/d. 5; 通过式抛丸机; 85~90; 1; 20; 65~70; 4h/d. 6; 喷塑线; 85~90; 1; 20; 65~70; 16h/d. 7; 风机; 85~90; 5; 20; 65~70; 16h/d. 厂界和环境保护目标达标情况分析： 根据设备噪声强度，采用距离衰减模式分析该项目对声环境的影响。预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)中推荐的噪声预测模式，噪声衰减公式： ① 如图B.1所示，声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图B.1 室内声源等效为室外声源图例 ② 也可按式（B.2）计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级或A声级： 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lw ——点声源声功率级（A计权或倍频带），dB； Q——指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8； R——房间常数；R=Sα/（1-α），S为房间内表面面积，m2；α为平均吸声系数； r ——声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 ③ 然后按式（B.3）计算出所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级： 式中：Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lplij——室内j声源i倍频带的声压级，dB； N——室内声源总数。 ④ 在室内近似为扩散声场时，按式（B.4）计算出靠近室外围护结构处的声压级： 式中：Lp2i（T）——靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； Lpli（T）——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi——围护结构i倍频带的隔声量，dB； ⑤ 然后按式（B.5）将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。 式中：LW——中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； Lp2（T）——靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； S——透声面积，m2。 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 ⑥ 工业企业噪声计算 设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LAi，在T时间内该声源工作时间为ti；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LAj ，在T时间内该声源工作时间为tj，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（Leqg）为： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB； T——用于计算等效声级的时间，s； N——室外声源个数； t i——在T时间内i声源工作时间，s； M——等效室外声源个数； tj——在T时间内j声源工作时间，s。 ⑦ 预测结果 根据噪声源衰减计算程序，预测结果详见下表。 表4.10 厂界噪声预测结果一览表 单位：dB（A） 厂界; 贡献值; 评价标准; 达标情况. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 厂界东侧; 50; 50; 65; 55; 达标. 厂界南侧; 51; 51; 65; 55; 达标. 厂界西侧; 53; 53; 65; 55; 达标. 厂界北侧; 49; 49; 65; 55; 达标. 由上表可见，东侧、南侧、西侧、北侧厂界噪声排放达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求（昼间：65dB（A）；夜间55dB（A））。对外环境的影响不大。因此，本项目噪声源噪声值经厂房隔声和距离降噪措施后，可保证厂界噪声达标排放，对区域环境的影响较小。 监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），制定本项目噪声监测计划如下： 表4.11 噪声监测计划一览表 类别; 监测点位; 监测项目; 监测频率. 厂界噪声; 厂界; 等效连续A声级; 1次/季度. 4、固体废物 本项目运营期项目固废主要包括生活垃圾、一般工业固体废物及危险废物。 （1）生活垃圾 本项目劳动定员20人，按每人每日排放生活垃圾0.5kg计，年工作300天，则生活垃圾产生量约3t/a，集中收集后交由环卫部门清运处理。 （2）一般工业固体废物 ① 除尘器收集粉尘 根据下料切割滤芯除尘效率和布袋除尘器除尘效率计算，本项目除尘器收集粉尘产生量为94.169t/a，其中喷塑粉尘布袋除尘器收集到的塑粉粉尘为22.572t/a，收集后回用于生产，其余收集到的粉尘定期外售综合利用。 ② 焊接烟尘净化器收集烟尘 根据焊接烟尘产生量及除尘效率计算，本项目焊烟净化器收集的焊接烟尘产生量约0.0144t/a，统一收集后外售。 ③ 边角料 钢材等原辅材料在下料切割、打孔过程中会产生边角料，据建设单位提供资料，边角料约为产品的1%，产生量约为81t/a，统一收集后外售。 ④ 焊渣 焊接过程中会产生部分焊渣，根据建设单位提供资料，焊渣产生量为焊丝用量的5%，本项目焊丝使用量为2吨，则焊渣产生量为0.1t/a，统一收集后交由原厂家回收利用。 ⑤ 废纸箱和废包装袋 塑粉和钢砂的使用会产生废纸箱和废包装袋，根据建设单位提供的资料，废纸箱和废包装袋的产生量约0.15t/a，统一收集后外售。 （3）危险废物 ① 废活性炭 废活性炭为处理固化废气产生的危险废物，固化废气采用二级活性炭吸附装置处理，根据企业提供资料，二级活性炭吸附装置的活性炭填装量合计为300kg，更换周期为6个月，本项目选用碘值≥800毫克/克的颗粒活性炭，活性炭有效吸附量：qe=0.6kg/kg活性炭。则活性炭能吸附有机废气量为1.08t/a。根据前述分析，项目活性炭处理固化废气量约为0.972t/a，因此二级活性炭吸附装置能达到设计要求。 则年产生废活性炭量（含有机废气）约为2.772t/a。经对照《国家危险废物名录》（2021版），属于危险废物HW49，危废代码900-039-49，密封袋装，于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置。 ② 废液压油 生产设备在日常保养和维修时，会产生废液压油，根据企业提供资料，废液压油产生量为1.5t/a。经对照《国家危险废物名录》（2021版），废液压油属于危险废物HW08，危废代码900-218-08，密封桶装，于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置。 ③ 废液压油桶 项目年使用液压油约2t，规格为25kg/桶，则年使用80桶；空桶的重量为1kg/个，则每年产生废油桶0.08t。经对照《国家危险废物名录》（2021版），属于危险废物HW08，代码为900-249-08，统一收集后于危废暂存间暂存，委托有资质单位妥善处置。 本项目固体废物产生及处置情况见下表： 表4.12 项目固体废物产排污情况一览表 序号; 产生环节; 固废名称; 属性; 主要有毒有害物质名称; 物理性状; 环境危险特性; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用量或处置量（t/a）; 环境管理要求. 1; 职工生活; 生活垃圾; 一般 固废; /; 固态; /; 3; 袋装; 环卫部门清运; 3; 垃圾桶. 2; 下料切割打磨抛丸; 除尘器收集粉尘; /; 固态; /; 71.597; 袋装; 收集后外售综合利用; 71.597; 一般固废暂存间. 喷塑; /; 固态; /; 22.572; 袋装; 收集后回用于生产; 22.572. 3; 焊接; 焊接烟尘净化器收集烟尘; /; 固态; /; 0.0144; 袋装; 收集后外售; 0.0144. 4; 下料切割打孔; 边角料; /; 固态; /; 81; 袋装; 收集后外售; 81. 5; 焊接; 焊渣; /; 固态; /; 0.1; 袋装; 收集后交由原厂家回收利用; 0.1. 6; 物料使用; 废纸箱、废包装袋; /; 固态; /; 0.15; 捆装; 收集后外售; 0.15. 7; 废气处理; 废活性炭; 危险废物; 活性炭、VOCS; 固态; T; 2.772; 袋装; 委托有资质单位处理; 2.772; 危废暂存间. 8; 物料包装; 废液压油桶; 含矿物油废物; 固态; T，I; 0.08; 袋装; 0.08. 9; 设备保养维修; 废液压油; 废矿物油; 液态; T，I; 1.5; 桶装; 1.5. 表4.13 项目固体废物产生及处置情况一览表 序号; 产生环节; 固废名称; 固废代码; 物理性状; 产生量（t/a）; 贮存方式; 利用处置方式和去向; 利用量或处置量（t/a）; 环境管理要求. 1; 职工生活; 生活垃圾; 04; 固态; 3; 袋装; 环卫部门清运; 3; 垃圾桶. 2; 下料切割打磨抛丸; 除尘器收集粉尘; 09; 固态; 71.597; 袋装; 收集后外售综合利用; 71.597; 一般固废暂存间. 喷塑; 66; 固态; 22.572; 袋装; 收集后回用于生产; 22.572. 3; 焊接; 焊接烟尘净化器收集烟尘; 66; 固态; 0.0144; 袋装; 收集后外售; 0.0144. 4; 下料切割打孔; 边角料; 09; 固态; 81; 袋装; 收集后外售; 81. 5; 焊接; 焊渣; 99; 固态; 0.1; 袋装; 收集后交由原厂家回收利用; 0.1. 6; 物料使用; 废纸箱、废包装袋; 07; 固态; 0.15; 捆装; 收集后外售; 0.15. 表4.14 项目危险废物产生及处置情况一览表 序号; 危险废物; 危险废物类别; 废物代码; 产生量（t/a）; 产生工序及装置; 形态; 主要成分; 产废周期; 危险特性; 防治措施. 1; 废活性炭; HW49; 900-039-49; 2.772; 废气处理; 固态; 活性炭、VOCS; 2个月; T; 场区危废暂存间暂存后，委托有资质单位处理. 2; 废液压油桶; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-249-08; 0.08; 设备保养维修; 固态; 废矿物油; 1年; T，I. 3; 废液压油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 900-218-08; 1.5; 设备保养维修; 固态; 废矿物油; 1年; T，I. 环境管理要求： 本项目运营期产生的一般工业固体废物下料切割、打磨、抛丸除尘器收集粉尘，焊接烟尘净化器收集烟尘，边角料，废纸箱和废包装袋统一收集后外售，喷塑除尘器收集粉尘统一收集后回用于生产，焊渣统一收集后交由原厂家回收利用。危险废物废活性炭、废液压油和废液压油桶于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置。生活垃圾委托环卫部门清运处理。 根据项目情况，建设单位于生产车间东南角建设一般工业固体废物暂存间，建筑面积5m2。一般工业固体废物暂存间应按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）进行管理。 本项目危险废物暂存于危险废物暂存间中，占地面积5m2。一般固废不得与危险废物混合，需分开存放并及时处置，危险固废定期委托有资质单位处置。根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单有关规定，危险废物临时贮存的一般要求、危险废物临时贮存容器的选取、危废临时贮存设施的选址与设计原则、危废临时贮存设施的运行与管理、危废临时贮存设施的安全防护与监测、危废临时贮存设施的关闭等均需严格按照规定执行。一般固废不得与危险废物混合，需分开存放并及时处置，危险固废定期委托有资质单位处置。 1）危废暂存间设计时遵循以下原则： ① 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 ② 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。 ③ 设施内要有安全照明设施和观察窗口。 ④ 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。 ⑤ 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 ⑥ 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 2）同时应对危险废物存放设施实施严格的管理： ① 危险废物贮存设施都必须按《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场所》（GB1556 2.2-1996）的规定设置警示标志。 ② 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。 ③ 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ④ 危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。 ⑤ 必须与生活垃圾存放地分开，并有防扬散措施，同时符合消防安全要求。 5、地下水、土壤环境 （1）地下水环境 地下水污染途径： ① 危险废物暂存间未进行防腐、防渗处理，危险废物储存过程中渗出液渗入地下水中。 ② 危险废物暂存间长期使用或工程质量不符合要求出现破损、断裂情况，造成废水下渗。 地下水污染防治措施： 根据厂区各生产功能单元是否可能对地下水造成污染及其风险程度，将厂区划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。重点防渗区是可能会对地下水造成污染，风险程度较高，需要重点防治的区域，主要为危险废物暂存间。一般防渗区是可能会对地下水造成污染，但危害性或风险程度相对较低的区域，包括具有可能污染地下水污染源的生产区域。简单防渗区为不会对地下水造成污染的区域，主要包括厂区道路等区域。 针对本项目，为避免废水的非正常排放对地下水造成影响，应采取以下防渗措施： （1）重点防渗区防渗措施 重点防渗区：危险废物暂存间。针对本项目，区域采取全面防腐、防渗处理。针对重点防渗区，可通过下述措施使重点污染区各单元防渗层渗透系数≤10-7cm/s，主要采取措施（自上而下）： A、地面的表面铺2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚其它人工材料，凡墙与地面相交的墙立面铺装180mm高的踢脚线； B、防渗层下铺150mm防渗水泥，其下铺碎石稳定； C、防渗水泥下铺1m以上的压实粘土层。 （2）一般防渗区防渗措施 一般防渗区：本项目的一般防渗区主要包括生产车间区域。一般防渗区地面采取粘土铺底，再在上层铺10～15cm的防渗水泥进行硬化，通过上述措施可使一般污染区各单元防渗层渗透系数≤1.0×10-7cm/s。 （3）简单防渗区防渗措施 简单防渗区：本项目区内除了重点防渗区和一般防渗区之外的项目区域，主要为项目区厂区内的绿化区和厂区道路等。针对简单防渗区，主要采取的防渗措施如下： A、对于项目的地面进行防渗处理，采用混凝土浇铸，然后铺设防滑磁砖方式防渗，其厚度≮25cm。 B、项目区内外的生活污水管道均采用耐腐蚀管材，并注意日常的检查和维护，确保管道的正常使用。 C、项目区其它区域（除绿化用地、建筑占地之外，包括道路等）全部进行混凝土硬化处理，实现场地不见泥土。 综上，由污染途径及对应措施分析可知，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防；在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。 因此，采取以上措施后正常状态下，厂区的地表与地下的水力联系基本被切断，污染物不会规模性渗入地下水，本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。 跟踪监测要求： 本项目不对地下水环境进行跟踪监测。 （2）土壤环境 土壤污染途径： 本项目建设地点位于安徽省宿州市萧县经济开发区标准化厂房三期18栋，土壤环境影响途径主要有大气沉降、地面漫流、垂直入渗及地下水位等。本项目土壤影响类型及途径主要有废气污染物通过降水、扩散和重力作用降落至地面，渗透进入土壤，进而污染土壤环境；固体废物尤其是危险废物及危险物质在厂区内储存过程中渗出液进入土壤，危害土壤环境。 土壤污染防治措施： 为减小项目对土壤的污染，应采取以下防治措施： （1）源头控制：严格控制项目生产过程中废气的产生量，应严格控制污染物排放，按照废气处理措施要求处理，确保废气处理达到相应的标准要求。土壤的污染多半是大气沉降影响，因此还应杜绝废气事故排放的发生。 （2）过程防控措施：做好厂区防渗措施，按照防渗要求，采取严格的基础防渗措施，重点防渗区防渗层厚度相当于防渗透系数≤10-7cm/s和厚度6m的粘土层的防渗性能。其他区域做好水泥防渗处理，以防止土壤环境污染；加强管理，防止意外事故发生，以防止土壤环境污染。 跟踪监测要求： 本项目不对土壤环境进行跟踪监测。 6、环境风险 环境风险评价是对项目建设和运营期间发生的可预测突发事件（一般不包括人为破坏和自然灾害）或事故引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的人身安全和环境的影响进行评估，并提出防范、应急与缓解措施。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，本次环评将着重从风险识别、源项分析、事故后果分析、事故防范措施、事故应急预案等方面对本项目存在的环境风险进行评价；再根据评价结果，对项目提出可行的风险防范措施和建议，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。 本次环境风险评价重点主要对项目运营期间可能存在的危险、有害因素进行分析，并对可能发生的突发性事件及事故所造成的人身安全与环境影响、损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施。 （1）物质风险性调查 本项目生产过程中涉及的原辅材料主要为钢材、塑粉、钢丸、液化天然气、液压油等，与《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B中重点关注的危险物质进行对比，天然气属于重点关注的危险物质。 （2）风险潜势初判 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值Q； Q=q1Q1+q2Q2+…qnQn 式中：q1、q2…qn ——每种危险废物实际存在量，t。 Q1、Q2…Qn ——与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 当Q<1时，该项目风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q<10；（2）10≤Q<100；（3）Q≥100。 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中附录B表B.1、B.2，确定本项目的危险物质为天然气，其贮存量与对应的临界量的对比情况见下表： 表4.15 危险物质临界量一览表 物质名称; CAS号; 本项目最大储存量，t; 临界量，t; q/Q. 天然气; 74-82-8; 0.5; 10; 0.05. 油类物质; /; 2; 2500; 0.0008. 总计; 0.0508. 由表4.15知，本项目临界量比值Q = 0.0508 ＜1，本项目风险潜势为Ⅰ。 环境风险识别： （1）风险识别范围和风险类型 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，项目风险识别范围主要包括物质风险性识别、生产系统危险性识别、危险物质向环境转移的途径识别。 物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。 生产系统危险性识别，包括主要生产装置、储运设施、公用工程和辅助生产设施，以及环境保护设施等。 危险物质向环境转移的途径识别，包括分析危险物质特性及可能的环境风险类型，识别危险物质影响环境的途径，分析可能影响的环境敏感目标。 （2）风险物质识别 本项目涉及危险化学品为液化天然气。 天然气：英文名称：Naturalgas，成分：主要成分为甲烷，还掺杂一些简单的烷烃；外观与性状：无色、无臭气体；相对蒸汽密度（空气=1）：0.55，相对密度（水=1）：0.42（-164℃）；闪点（℃）：-188，沸点（℃）：-161.5，熔点（℃）：-182.5；爆炸极限%（V/V）：5.3~15，燃烧值：10650kJ/m3。天然气主要用途是作燃料，可制造炭黑、化学药品和液化石油气，由天然气生产的丙烷、丁烷是现代工业的重要原料。 （3）生产过程潜在危险性识别 根据生产企业的一般工艺特点，生产设施可划分为七大单元，具体见下表： 表4.16 生产设施划分表 序号; 系统名称; 涉及功能单元; 备注. 1; 生产装置; 各生产工段的主要设备; 功能系统. 2; 储运装置; 原料、中间体、产品的运输及储存. 3; 公用工程; 水、电等. 4; 生产辅助; 机械、设备、仪表维修等. 5; 环保工程; 厂区布置和废气、废水、噪声、固体废物等处理处置装置等. 6; 安全消防; 安全制度、安全教育、安全检查、消防器材、警报系统、消防管理等. 7; 工业卫生; 工业卫生管理、劳防用品等. 本项目主要为金属结构制造。根据分析，本项目在生产过程中发生的主要环境风险事故为：1、废气的事故性排放；2、发生火灾等风险事故。 （4）向环境转移途径 空气、水体和土壤等环境要素是危险性物质向环境转移的最基本的途径，同时这三种要素之间又随时发生着物质和能量的传递，污染物进入环境后，随着空气和水体环境发生推流迁移、分散稀释和降解转化运动。本项目事故状态下气态污染物可进入大气环境，部分污染物随消防废水进入水体。 （5）次生/伴生污染 车间或仓库易燃物质发生火灾，其可能产生的次生污染为火灾消防废水及燃烧废气。 环境风险分析： 1）废气事故性排放对大气环境影响分析 在废气治理设施故障，废气事故排放的情况下，各污染物浓度相对正常排放情况，浓度增值将增加。非正常排放情况下将对外界环境造成一定影响，对各关心点的影响也大大增加。因此，为了减轻本项目对周围环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，建设方须建立严格、规范的大气污染应急预案，加强废气净化设施的日常管理、维护。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。 2）火灾风险影响分析 项目原料中的液化天然气遇到明火易引起爆炸起火，过火面积可达上万平米，可造成周边人民财产损失和人员伤亡，同时对大气将会造成短期的污染，主要污染物是CO、CO2、TSP。 环境风险防范措施： 环境风险防范措施及应急要求 为了减轻危险物品发生泄漏事故的危害后果、频率、影响程度和范围，达到同行业可接受水平，建设单位必须采取相应的风险防范措施，本评价提出以下建议： ① 总图布置和建筑安全方面 在总平面布置中配套设置应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护措施。根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，建筑物的防火等级均采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求。凡禁火区均设置明显标识牌。各种易燃易爆物料储存于阴凉、通风处，远离火源。 根据生产装置的特点，在生产车间按物料性质和人身可能意外接触到有害物质而引起烧伤、刺激或伤害皮肤的区域内，均设置紧急淋雨和洗眼器，并加以明显标记。并在装置区设置救护箱，工作人员配备必要的个人防护用品。 ② 日常管理方面 在日常生产过程中对物料的储存、使用等方面做好管理；操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。 ③ 废气事故性排放对策 为了减轻本项目对周围大气环境的影响程度和范围，保证该地区的可持续发展，建设方须建立严格、规范的大气污染应急预案，加强废气净化设施的日常管理、维护。当废气处理设备出现故障不能正常运行时，应尽快停产进行维修，避免对周围环境造成污染影响。 ④ 天然气泄漏防范措施 对于天然气管道设计应考虑抗震、防震和管线振动、脆性破裂、温差压力下破坏、失稳、高温蠕变破裂及密封泄漏等诸多因素，并采取设置抗震管架、膨胀节等安全措施加以控制，一旦泄露迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，隔离，严格限制出入，切断火源，喷雾状水稀释、溶解，将漏气的容器移至空旷处，注意通风。 ⑤ 液压油泄露及废油泄露风险防范措施 做好厂区防渗措施，按照防渗要求，采取严格的基础防渗措施。发生泄露后迅速撤离泄露污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源，尽可能切断泄露源，防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄露：用砂土后者其他不燃材料吸附或吸收。大量泄露：构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。 ⑥ 火灾防范措施 项目所用的天然气、液压油等原料易燃，要求厂区配备消防栓及适当的消防器材，并配备防火警报器。 ⑦ 制定严格的事故应急预案并经常演练使之启动运转及时，是减轻风险事故环境影响的有效措施。 本项目通过采取相应的风险防范措施，可以将项目的环境风险水平降到较低的水平，因此本项目的风险水平在可接受的范围。 7、环保投资估算 项目总投资2000万元，其中环保投资32万元，约占总投资1.6%，主要用于废水、废气、固体废物和噪声污染的治理。 表4.17 项目环保防治措施及投资估算表 污染类别; 污染防治对象; 治理措施; 投资估算（万元）. 废水; 生活污水; 雨污分流，依托标准化厂房已建化粪池; 1.0. 废气; 下料切割粉尘; 设备自带滤芯; 2.0. 打磨、抛丸粉尘; 打磨磨边粉尘通过“集气罩+布袋除尘器”处理，抛丸粉尘经自带布袋除尘设施处理，汇入同一根15m高排气筒（DA001）排放; 2.0. 焊接烟尘; 移动式焊接烟尘净化器; 2.0. 喷塑粉尘; 侧向集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003）; 4.0. 固化废气; 负压收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA004）; 4.0. 天然气燃烧废气; 低氮燃烧器+15m高排气筒（DA002）; 5.0. 噪声; 设备噪声等; 选用低噪声设备、建筑隔声等; 2.0. 固废; 一般工业固体废物; 建设规范化一般工业固体废物暂存间; 1.0. 生活垃圾; 垃圾桶等; 0.5. 危险废物; 建设规范化危废暂存间; 3.5. 地下水、土壤; 重点防渗区域，需采取地坪硬化、防渗措施。一般防渗区域采取地面硬化处理。; 3.0. 环境风险; 设置室外消火栓、灭火器、制定风险应急预案等; 2.0. 合计; 32.0. |
| --- | --- |

- 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 下料切割粉尘 | 粉尘 | 设备自带滤芯 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准及无组织监控浓度限值 |
|  | 焊接 | 烟尘 | 移动式焊接烟尘净化器 |  |
|  | 打磨、抛丸粉尘排放口（DA001）/打磨、抛丸 | 粉尘 | 打磨磨边粉尘通过“集气罩+布袋除尘器”处理，抛丸粉尘经自带布袋除尘设施处理，汇入同一根15m高排气筒（DA001）排放 |  |
|  | 喷塑粉尘排放口（DA003）/喷塑 | 粉尘 | 侧向集气罩+布袋除尘器+15m高排气筒（DA003） | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表5中大气污染物特别排放限值和表9中企业边界大气污染物浓度限值 |
|  | 固化废气排放口（DA004）/固化 | 非甲烷总烃 | 负压收集+二级活性炭吸附装置+15m高排气筒（DA004） |  |
|  | 天然气燃烧废气排放口（DA002）/ 加热 | 颗粒物 | 低氮燃烧器+15m高排气筒（DA002） | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中大气污染物特别排放限值中燃气锅炉标准限值；NOx执行《安徽省2020年大气污染防治重点工作任务》中50mg/m3限值 |
|  |  | SO2 |  |  |
|  |  | NOX |  |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 依托标准化厂房已建化粪池 | 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级排放标准及萧县清源污水处理有限公司污水处理厂接管标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | NH3-N |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 噪声 | 合理布局；对高噪声设备采取隔振减振措施；车间隔声；合理安排生产时间 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |  |  |  |
| 固体废物 | 本项目运营期产生的一般工业固体废物下料切割、打磨、抛丸除尘器收集粉尘，焊接烟尘净化器收集烟尘，边角料，废纸箱和废包装袋统一收集后外售，喷塑除尘器收集粉尘统一收集后回用于生产，焊渣统一收集后交由原厂家回收利用。危险废物废活性炭、废液压油桶和废液压油于厂内危废暂存场所暂存后委托有资质单位妥善处置。生活垃圾委托环卫部门清运处理。 |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物暂存间等重点防渗区域，需采取地坪硬化、防渗措施，避免项目的建设对局部地段地下水和土壤环境产生不利影响 |  |  |  |
| 生态保护措施 | 项目区域附近无自然保护区，人文景观和名胜古迹等环境敏感点，周围没有需要特殊保护的生态环境。项目建设不会对周围生态环境造成影响。 |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 为保证公司员工和周围居民的生命财产安全，防止重、特大事故的发生，并能在事故发生后迅速有效的控制处理，防止事故扩大，根据公司实际情况，本着“安全第一，预防为主；统一指挥，分工负责”的原则，制定严格的事故应急预案并经常演练使之启动运转及时，是减轻风险事故环境影响的有效措施。 |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、排放口规范化及信息公开化 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发[1999]24号）、《排污口规范化整治技术要求》（环监[1996]470号）、《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T 3535-2019）等规定的要求，一切新建、改造、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排放口。因此，建设项目产生的各类污染物的排放口必须规范化，并且规范化工作的完成必须与污染治理设施同步。 2、排污许可衔接 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十八、金属制品业33 80 结构性金属制品制造 331，金属工具制造 332，集装箱及金属包装容器制造 333，金属丝绳及其制品制造 334，建筑、安全用金属制品制造 335，搪瓷制品制造 337，金属制日用品制造 338，铸造及其他金属制品制造 339 （除黑色金属铸造 3391、有色金属铸造 3392）”，其中涉及通用工序重点管理的为重点管理，涉及通用工序简化管理的为简化管理，其他为登记管理。本项目为金属结构制造，涉及通用工序“110 工业炉窑 除纳入重点排污单位名录的，以天然气或者电为能源的加热炉、热处理炉或者干燥炉（窑）”，排污许可实行简化管理。要求企业在建成正式投产排污前取得排污许可证，并在取得排污许可证后按照排污许可证申请与核发技术规范相关要求履行自行检测、台账管理、执行报告等手续。 3、竣工环境保护设施验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》的规定，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测报告。 |  |  |  |

- 六、结论

安徽玖泰工程机械有限公司年喷塑8000吨结构件项目的建设符合相关要求，只要工程在运行期严格执行有关环保法规规定，切实落实报告提出的各项污染防治措施，确保污染物达标排放，因而从环境保护的角度而言，该项目是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 粉（烟）尘 | / | / | / | 0.585t/a | / | 0.585t/a | 0.585t/a |
|  | 非甲烷总烃 | / | / | / | 0.108t/a | / | 0.108t/a | 0.108t/a |
|  | SO2 | / | / | / | 0.04t/a | / | 0.04t/a | 0.04t/a |
|  | NOX | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | 0.07t/a |
| 废水 | COD | / | / | / | 0.103t/a | / | 0.103t/a | 0.103t/a |
|  | NH3-N | / | / | / | 0.0070t/a | / | 0.0070t/a | 0.0070t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | / | 3t/a | / | 3t/a | 3t/a |
|  | 除尘器收集粉尘 | / | / | / | 94.169t/a | / | 94.169t/a | 94.169t/a |
|  | 焊接烟尘净化器收集烟尘 | / | / | / | 0.0144t/a | / | 0.0144t/a | 0.0144t/a |
|  | 边角料 | / | / | / | 81t/a | / | 81t/a | 81t/a |
|  | 焊渣 | / | / | / | 0.1t/a | / | 0.1t/a | 0.1t/a |
|  | 废纸箱、废包装袋 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | 0.15t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | / | / | / | 2.772t/a | / | 2.772t/a | 2.772t/a |
|  | 废液压油桶 | / | / | / | 0.08t/a | / | 0.08t/a | 0.08t/a |
|  | 废液压油 | / | / | / | 1.5t/a | / | 1.5t/a | 1.5t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①