
建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：       萧县训徽加油站项目         

建设单位：          萧县训徽加油站           

编制日期：          二零二四年四月           

中华人民共和国生态环境部制

目  录

1一、建设项目基本情况


14二、建设项目工程分析


30三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


36四、主要环境影响和保护措施


67五、环境保护措施监督检查清单


71六、结论



附图：
附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目分区防渗图

附图4：项目雨污管网图

附图5：项目环境保护目标分布图

附图6：项目生态红线图

附图7：项目分区管控图

附图8：《安徽省萧县食品工业园控制性详细规划图》

附图9：《宿州市加油站布点规划图（2016-2030）》

附件：

附件1：项目委托书

附件2：项目备案表

附件3：建设单位营业执照

附件4：商务局加油站备案表

附件5：土地证
附件6：现状监测报告

附件7：排污许可联动表

附件8：声明确认函

一、建设项目基本情况

	建设项目

名称
	萧县训徽加油站项目

	项目代码
	2403-341322-04-01-320460

	建设单位

联系人
	刘训明
	联系方式
	17360898808

	建设地点
	 安徽省宿州市萧县龙城镇S301省道与X005县道交口向北600米

	地理坐标
	（116度 58 分 45.166 秒， 34 度 10分 25.627 秒）

	国民经济

行业类别
	F5265 机动车燃料零售
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目

(重大变动重新报批项目

	项目审批

部门
	萧县发展和改革委员会
	项目审

批文号
	萧发改政务[2024]143号

	总投资

（万元）
	200
	环保投资

（万元）
	21

	环保投资

占比（%）
	10.5
	施工工期
	/

	是否开

工建设
	(否

(是                                                                                                                                                                                                                                                                       
	用地面积（m2）
	2239

	专项评价设置情况
	无

	规划

情况
	《宿州市加油站布点规划（2016-2030）》，审批机关：宿州市商务局

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	根据《宿州市加油站布点规划（2016-2030）》的规划要求，规划至2030年规划布点加油站730座，其中具体布点加油站705座，预留加油站25座。萧县规划新建加油站91座，萧县训徽加油站位于萧县龙城镇，属于规划新建加油站点（规划一站）（见附图9），符合规划要求。



	其他符合性分析
	1、与“三线一单”相符性分析

（1）与生态红线相符性分析

根据《安徽省生态保护红线》中附表3“安徽省生态保护红线片区涉及的各类保护地名录表”，项目所处的宿州市，主要生态红线区域为：Ⅲ-1淮北平原北部生物多样性维护及水土保持生态保护红线、Ⅱ-1淮北河间平原农产品提供及水土保持生态保护红线，该区域需保护的地区详见下表：

表1-1 宿州市主要涉及生态红线区域范围表

红线片区

宿州市主要涉及的保护地名录

Ⅲ-1淮北平原北部生物多样性维护及水土保持生态保护红线

安徽砀山黄河故道湿地自然保护区、安徽萧县皇藏峪省级自然保护区、安徽萧县黄河故道省级自然保护区、安徽宿州大方寺省级自然保护区、安徽砀山酥梨种质资源省级自然保护区、皇藏峪风景名胜区、五柳风景名胜区、皇藏峪国家森林公园、古黄河省级森林公园、梅山省级森林公园、安徽砀山古黄河省级地质公园、故黄河砀山段黄河鲤国家级水产种质资源保护区

Ⅱ-1淮北河间平原农产品提供及水土保持生态保护红线

宿州市汴北水厂水源地、宿州市新水厂水源地、宿州市备用水源地

本项目位于安徽省宿州市萧县龙城镇S301省道与X005县道交口向北600米，项目建设不涉及《安徽省生态保护红线实施意见》划定的生态红线区域，项目建设符合安徽省生态保护红线实施意见的相关要求。

（2）与环境质量底线相符性分析

本项目评价区域内地表水龙河水体满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅳ类标准限值要求；声环境达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类、4a类（南侧）标准；除O3、PM2.5外，其他基本因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值及修改单，属于非达标区。

本项目废水、废气、固废均得到合理处置，噪声对周边影响较小，不会突破项目所在地的环境质量底线。因此，项目的建设符合环境质量底线标准。

（3）与资源利用上线相符性分析

本项目自来水用量2175.4吨/年；项目用电量3万度/年，由市政电网供给，不会达到资源利用上线；项目用地符合当地土地规划要求，亦不会达到资源利用上线。

（4）与环境准入负面清单相符性分析

根据《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》，本项目属于“重点管控单元”，编码为“ZH34132220278”。项目与管控单元相对位置如下图所示：

[image: image1.png]o '; i | HaER
e=2E | owE | NuE | oime | Uk | y BRESR | NFASEEAT

- AN \ e s 1z 0+

RIEERET ExEgan —RERET

e Q% Q@

| moumEE : ZH34132220278
BETER
HITH% . ERMT



[image: image25][image: image27.wmf]n

n

Q

q

Q

q

Q

q

+

¼

¼

+

+

=

2

2

1

1

Q


图1-1 本项目所在管控单元局部放大图
本项目涉及的环境管控单元见下表1-2。
表1-2项目涉及到环境管控单元一览表

环境管控单元编码

管控单元分类

省级行政区

市级行政区

县级行政区

管控单元细类

ZH34132220278

重点管控单元

安徽省

宿州市

萧县

水重点/大气重点

结合上表与宿州市管控清单，本建设项目与“三线一单”相关要求符合性分析见下表。

表1-3 项目与“三线一单”相关要求符合性分析

“三线一单”的具体要求

本项目对应情况介绍

符合性

管控类型

对应管控要求（摘选）
编码

名称

分类

ZH

34

13

22

20

27

8
沿淮绿色生态廊道区-重点管控单元33

区域总体管控要求

空间布局约束

禁止在淮河流域新建化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业。1.在城市城区及其近郊禁止新建、扩建钢铁、有色、石化、水泥、化工等重污染企业。2.禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。3.严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。4.严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。5.非电行业新建项目，禁止配套建设自备纯凝、抽凝燃煤电站。6.在城市建成区及居民区、医院、学校等环境敏感区域，严禁现场露天灰土拌合。7.严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。8.禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。9.禁止新建不符合国家规定的燃煤发电机组、燃油发电机组和燃煤热电机组。10.禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉。11.在城市规划区内禁止新建、扩建大气污染严重的建设项目。12.禁止高灰分、高硫分煤炭进入市场。新建煤矿应当同步建设煤炭洗选设施，已建成的煤矿所采煤炭属于高灰分、高硫分的，应当在国家和省规定的期限内建成配套的煤炭洗选设施，使煤炭中的灰分、硫分达到规定的标准。13.禁止在人口集中地区、机场周围、交通干线附近以及当地人民政府划定的区域露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等产生烟尘污染的物质。14.在燃气管网和集中供热管网覆盖的区域，不得新建、扩建、改建燃烧煤炭、重油、渣油的供热设施；原有分散的中小型燃煤供热锅炉应当限期拆除。15.禁止在居民住宅楼、未配套设立专用烟道的商住综合楼、商住综合楼内与居住层相邻的商业楼层内新建、改建、扩建产生油烟、异味、废气的饮食服务项目。16.任何单位和个人不得在政府划定的禁止露天烧烤区域内露天烧烤食品或者为露天烧烤食品提供场地。17.在机关、学校、医院、居民住宅区等人口集中地区和其他依法需要特殊保护的区域内，禁止从事下列生产活动：（1）橡胶制品生产、经营性喷漆、制骨胶、制骨粉、屠宰、畜禽养殖、生物发酵等产生恶臭、有毒有害气体的生产经营活动；（2）露天焚烧油毡、沥青、橡胶、塑料、皮革、垃圾或者其他可能产生恶臭、有毒有害气体的活动。18.严禁钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃等行业新增产能，对确有必要新建的必须实施等量或减量置换。19.禁止淘汰落后类的产业进入开发区。26.重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。27.加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。28.加快城市建成区、重点流域的重污染企业和危险化学品企业搬迁改造，加快推进危险化学品生产企业搬迁改造工程。29.对城区内已建重污染企业要结合产业结构调整实施搬迁改造。30.城市规划区内已建的大气污染严重的建设项目应当搬迁、改造，城市建成区应当在规定的时间内完成重污染企业搬迁、改造或者关闭退出。39.企业应当全面推进清洁生产，优先采用能源和原材料利用效率高、污染物排放量少的清洁生产技术、工艺和设备，淘汰严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备，减少大气污染物的产生和排放。

本项目为机动车燃料零售，不属于化学制浆造纸企业和印染、制革、化工、电镀、酿造等污染严重的小型企业，无燃料类煤气发生炉，不属于“两高”产业，不建设自备纯凝、抽凝燃煤电站，不生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等，不属于大气污染严重的建设项目，挥发性有机物处理达标后排放，无严重污染大气环境质量的产品、落后工艺和落后设备。

符合

污染物排放管控

43.新建、改建、扩建排放重点大气污染物的项目不符合总量控制要求的，不得通过环境影响评价。48.全面推动挥发性有机物纳入排污许可管理。禁止建设生产和使用高挥发性有机物含量涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂等项目。加快推进石化、化工、涂装、医药、包装印刷和油品储运销等重点行业挥发性有机物深度治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率，提高水性、高固体分、无溶剂、粉末、辐射固化等低挥发性有机物含量产品的比重。加大工业涂装、包装印刷等行业低挥发性有机物含量原辅材料替代力度，严格执行涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂挥发性有机物含量限值标准，确保生产、销售、进口、使用符合标准的产品。到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个、10个百分点。溶剂型胶粘剂使用量降低20%。49.实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。车间或生产设施收集排放的废气，VOCs初始排放速率大于等于2千克/小时的，应加大控制力度，除确保排放浓度稳定达标外，还应实行去除效率控制，去除效率不低于80%；采用的原辅材料符合国家有关低VOCs含量产品规定的除外，有行业排放标准的按其相关规定执行。50.使用粉末、水性、高固体分、辐射固化等低VOCs含量的涂料替代溶剂型涂料。汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加快客车、货车等中涂、色漆改造。钢制集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提下，加快推进特种集装箱采用水性涂料。木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉末等涂料和水性胶粘剂；金属家具制造大力推广使用粉末涂料；软体家具制造大力推广使用水性胶粘剂。工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体分涂料。电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等涂料。污染物排放标准中有特别排放限值的标准的行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。对国家级新区、工业园区、高新区等进行集中整治，限期进行达标改造。按《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，做好VOCs物料储存、物料转移和输送、工艺过程、设备与管线组件、敞开液面VOCs排放，以及VOCs无组织排放废气收集处理系统要求。新改扩建（含搬迁）钢铁项目要严格执行产能置换实施办法，按照钢铁企业超低排放指标要求，同步配套建设高效脱硫、脱硝、除尘设施，落实物料储存、输送及生产工艺过程无组织排放管控措施

本项目大气污染物为非甲烷总烃，经油气回收系统处理后达标排放

符合

环境风险管控

1.土壤污染重点监管单位应该严格控制有毒有害物质排放，并按年度向生态环境主管部门报告排放情况；建立土壤污染隐患排查制度，保证持续有效防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散；制定、实施自行监测方案，并将监测数据报生态环境主管部门，对监测数据的真实性和准确性负责。3.生产、使用、贮存、运输、回收、处置、排放有毒有害物质的单位和个人，应当采取有效措施，防止有毒有害物质渗漏、流失、扬散，避免土壤受到污染。4.对建设用地土壤污染风险管控和修复名录中的地块，土壤污染责任人应当按照国家有关规定以及土壤污染风险评估报告的要求，采取相应的风险管控措施，并定期向地方人民政府生态环境主管部门报告。6.推进既有产业园区和产业集群循环化改造，推进企业内部工业用水循环利用、园区内企业间用水系统集成优化积极推进清洁生产审核，推动石化、化工、印染、电镀、有色金属等重点行业制定清洁生产改造提升计划推进新能源与节能环保产业发展，带动重大水生态环境治理项目实施。1.重点加强对暴雨、汛期等重点时段水质监测。

本项目按要求对站区进行分区防渗，对罐区进行源头控制，储罐采用双层罐含内衬，而且罐区均需进行防腐防渗处理

符合

资源开发利用效率

1.坚持集中式与分布式建设并举，因地制宜建设集中式光伏发电项目，推动整县（市、区）屋顶分布式光伏发电试点工作。坚持集中式和分散式相结合，有序推进皖北平原连片风电项目建设，稳妥推进皖西南地区集中式风电项目建设，鼓励分散式风电商业模式创新。大力推进风光储一体化建设。加快建设一批抽水蓄能电站，打造千万千瓦级绿色储能基地。多元高效利用生物质能，推进农林生物质热电联产项目新建和供热改造，合理规划城镇生活垃圾焚烧发电项目，统筹布局生物燃料乙醇项目，适度发展先进生物质液体燃料。地下水限采区内不得新增地下水开采量。严控工农业等生产性用水新增地下水开采量；城乡居民生活和特殊水质要求确需增加开采量的，必须通过压减生产性用水，确保不增加现状开采量。3.严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内自备水井，一律予以关闭。4.在地下水超采区，禁止农业、工业建设项目和服务业新增取用中深层地下水，并削减开采量，逐步实现地下水采补平衡。5.城市公共供水管网能够满足用水需要却通过自备取水设施取用地下水的，取水许可不予审批；地下水严重超采地区取用地下水的，取水许可不予审批。6.在城市公共供水管网覆盖的区域内，禁止新建地下水取水井用于餐饮、洗浴、洗车等服务业和小区、单位集中供水等。7.皖北平原地区应当限制高耗水、重污染产业发展，提高城镇污水处理标准，加强污水、采矿排水再生利用；支持规模农业使用高效节水灌溉技术；对地下水超采地区，应当制定综合治理措施，控制开采量，逐步实现采补平衡。

本项目不涉及

符合

综上，本项目建设符合“三线一单”要求。

2、选址可行性分析

（1）项目规划符合性分析

本项目位于宿州市萧县龙城镇S301省道与X005县道交口向北600米，从事机动车燃料零售，根据《安徽省萧县食品工业园控制性详细规划》（见附图8），本项目用地属商业用地，符合萧县总体规划要求，因此本项目建设符合城市规划。

（2）选址合理性分析

本项目位于宿州市萧县龙城镇S301省道与X005县道交口向北600米，建设项目地理位置和开发建设条件优越，交通便利，不占用农田保护区、水源保护区、自然风景保护区等用地。因此，该项目的从选址角度而言是合理的。根据《汽车加油加气加氢站技术标准》GB50156-2021的规定及从项目的建设规模分析，本项目共有2台40m3汽油罐，2台50m3柴油罐，柴油罐容积折半计入油罐总容积为50m3，故本项目总容积为130m3，属二级加油站，加油站等级划分依据见表1-4，根据该技术规范中站址选择，二级加油站中汽油柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距的要求，加油站内设施与周边建构筑物之间的防火距离见表1-5。
表1-4 加油站等级划分

级  别

油罐容积（m3）

总容积

单罐容积

一级

150＜V≤210

V≤50

二级

90＜V≤150

V≤50

三级

V≤90

汽油罐V≤30，柴油罐V≤50

注：V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积

本项目

V=130，二级

表 1-5项目选址条件安全检查表

序号

检查内容

规划情况

依据

检查

结果

1

汽车加油加气加氢站的站址选择应符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并应在交通便利的地方

加油站站址位于宿州市萧县龙城萧国大道（S301省道）与005县道交叉口600米北侧。交通便利

《汽车加油加气加氢站技术标准》 GB50156-2021

第4.0.1条

符合

2

在城市建成区不宜建一级加油站

该站为二级加油站

《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第4.0.2条

符合

3

城市建成区内的汽车加油加气加氢站宜靠近城市道路，但不宜选在城市干道的交叉路口附近

加油站站址位于宿州市萧县龙城萧国大道（S301省道）与005县道交叉口600米北侧。不在交叉口附近
《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第4.0.3条

符合

4

加油站、各类合建站中的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）物的安全间距，不应小于表4.0.4的规定

该加油站汽油、柴油工艺设备外部安全间距符合要求

《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第4.0.4条

符合

根据该项目的《安全技术建议书》站区汽油及柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距见下表。

表 1-6汽油罐与站外建（构）筑物的安全间距
方位
建、构筑物名称
依据标准
规范要求（m）
设计间距（m）
检查

结果

东
民房
GB50156-2021中表4.0.4

8.5

32.03

符合

南
萧国大道
5

6.65

符合

北
农田
/
3.68

符合

注：该站设置有卸油和加油油气回收系统
表 1-7汽油通气管管口与站外建(构)筑物的安全间距
方位
建、构筑物名称
依据标准
规范要求（m）
设计间距（m）
检查

结果

东
民房
GB50156-2021中表4.0.4

7

42.62

符合

南
萧国大道
5

8

符合

北
农田
/
10.85

符合

注：该站设置有卸油和加油油气回收系统
表 1-8汽油加油机与站外建(构)筑物的安全间距
方位
建、构筑物名称
依据标准
规范要求（m）
设计间距（m）
检查

结果

东
民房
GB50156-2021中表4.0.4

7

32.23

符合

南
萧国大道
5

8
符合

北
农田
/
10.85

符合

注：该站设置有卸油和加油油气回收系统
表 1-9柴油罐与站外建(构)筑物的安全间距
方位
建、构筑物名称
依据标准
规范要求（m）
设计间距（m）
检查

结果

东
民房
GB50156-2021中表4.0.4

6

44.4

符合

南
萧国大道
3
6.65

符合

北
农田
/
3.68

符合

注：该站设置有卸油和加油油气回收系统
表 1-10柴油通气管管口与站外建(构)筑物的安全间距
方位
建、构筑物名称
依据标准
规范要求（m）
设计间距（m）
检查

结果

东
民房
GB50156-2021中表4.0.4

6

32.23

符合

南
萧国大道
3
8
符合

北
农田
/
10.85

符合

注：该站设置有卸油和加油油气回收系统
该加油站建设内容（包括建筑面积、火险划分、耐火等级、间距等）详见下表。

表1-11 主要建、构筑物建筑面积、火险划分、耐火等级一览表

序号
建筑物名称

火灾危险类别

耐火

等级

建筑面积

（㎡）

层数

结构形式

备注

1
站房

/
二

196

2

框架结构
2

罩棚

甲类

二

288

/
钢结构

投影面积 576m2
3

埋地罐区

甲类

/

/

/

/

汽油罐容积40m3×2；柴油罐罐容积50m³×2
4

加油岛
/
/

/

/
砖混
4 枪潜油加油机4 台；
5
隔油池
/
/

/

/
钢筋砼
三级分离
6
化粪池
/
/

/

/
/

砖砌化粪池
7
实体围墙
/
/

/

/
/

2.2m 高
表 1-12 加油机与站内设施之间的防火间距一览表
方位
建构筑物名称
依据标准
规范要求（m）
设计间距（m）
检查结果
南
站房
GB50156-2021中表5.0.13-1

5（4）
12.27（12.27）
符合
注：括号内为柴油加油机间距

表 1-13汽油罐与站内设施之间的防火间距一览表
方位
建构筑物名称
依据标准
规范要求（m）
设计间距（m）
检查结果
西
柴油罐
GB50156-2021中表5.0.13-1

0.5

5.84

符合
北

围墙

2

3.68
符合
北偏东

站房

4

9.28
符合
西

洗车

GB50156-2021中表4.0.4、5.0.10
8.5
39.6
符合
西偏北

辅房

8.5
29.01
符合
表 1-14柴油罐与站内设施之间的防火间距一览表
方位
建构筑物名称
依据标准
规范要求（m）
设计间距（m）
检查结果
东
汽油罐
GB50156-2021中表5.0.13-1

0.5

5.84

符合
北

围墙

2

3.68
符合
北偏东

站房

3
21.41
符合
西

洗车

GB50156-2021中表4.0.4、5.0.10
6
27.1
符合
西偏北

辅房

6
16.51
符合
表 1-15汽油通气管口与站内设施之间的防火间距一览表
方位
建构筑物名称
依据标准
规范要求（m）
设计间距（m）
检查结果
东
卸油口
GB50156-2021中表5.0.13-1

3
39.23

符合
北

围墙

2

10.85
符合
北偏东

站房

4

20.73
符合
西

洗车

GB50156-2021中表4.0.4、5.0.10
7

36.26
符合
西偏北

辅房

7

26.73
符合
表 1-16柴油通气管口与站内设施之间的防火间距一览表
方位
建构筑物名称
依据标准
规范要求（m）
设计间距（m）
检查结果
东
卸油口
GB50156-2021中表5.0.13-1

2
52.27

符合
北

围墙

2

10.85
符合
北偏东

站房

3.5
32.78
符合
西

洗车

GB50156-2021中表4.0.4、5.0.10
6

23.34
符合
西偏北

辅房

6

14.86
符合
表 1-17油品卸车点与站内设施之间的防火间距一览表
方位
建构筑物名称
依据标准
规范要求（m）
设计间距（m）
检查结果
西
汽油通气管口
GB50156-2021中表5.0.13-1

3
39.23

符合
柴油通气管口

2

52.27
符合

北

站房

5

8.57
符合
对照标准规范，该站总平面布置单元符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。

综上，本项目选址符合相关规范要求，选址合理。

（3）项目与周边环境相容性分析

根据现场踏勘，本项目周围无自然保护区、风景名胜区、文物保护等环境敏感因素，项目周边安全距离内不存在国家相关法律法规规定的不宜于设立危险化学品建设项目的区域，该加油站在安全防护措施到位的情况下，不会对周边居民生活、经营活动和环境造成重大的影响。另外，该加油站水、电、交通便捷，建站条件良好。因此，本项目与周围环境相容。

综上所述，从环保的角度看，本项目的选项合理可行。

3、有机废气治理政策相符性分析 

（1）与《宿州市“十四五”生态环境保护规划》相符性分析

表1-18 项目与《宿州市“十四五”生态环境保护规划》要求对照表

序号

政策名称

相关要求

本项目

分析结论

1

《宿州市“十四五”生态环境保护规划》

强化监测监控。在宿州高新技术产业开发区、宿州经济开发区、宿马园区、萧县经济开发区、泗城镇工业园区、砀山县薛楼板材加工园区等重点园区中开展监测、排查、评估、治理设施建设运营等一体化服务，着力提升监测监控能力，加快推进工业园区环境空气质量VOCs监测，鼓励有条件的园区开展走航监测、网格化监测等工作，建立环境信息共享平台和档案管理制度，涉及化工类工业园区建设监测预警监控体系。全面开展加油站、储油库和油罐车油气回收治理设施运行维护情况监督检查，推动企业制定实施日查、自检、年检和维护制度。

项目年销售汽油量1200吨，卸油、加油安装油气回收装置

符合

（2）与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》（环大气【2020】33号）符合性分析
表 1-19 本项目与《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求对照表
相关要求

本项目

分析结论

加大汽油、石脑油、煤油以及原油等油品储运销全过程VOCS排放控制，在保障安全的前提下，重点推进储油库、油罐车、加油站油气回收治理，加大油气排放监管力度，并要求企业建立日查、自检、年检和维保制度。

本项目主要进行汽油与柴油的储运销，卸油及加油过程油气经油气回收系统回收

符合

加油站卸油、储油和加油时排放的油气，应采用以密闭收集为基础的油气回收方法进行控制，卸油应采用浸没式，埋地油罐应采用电子式液位计进行液位测量，除必要的维修外不得进行人工量油，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集，加油站正常运行时，地下罐应急排空管手动阀门在非必要时应关闭并铅封，应急开启后应及时报告当地生态环境部门。

为防止埋地油罐内油位过高致使油品外溢，项目区各储罐进油管道上设卸油防溢阀和油罐安装具有高液位报警功能的液位仪，该液位监测系统还具备渗漏检测功能，其渗漏检测分辨率不大于0.8L/h

符合

（3）与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》（环办水体函[2017]323号）符合性分析

表1-20 本项目与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》要求对照表

相关要求

本项目

分析结论

为防止加油站油品泄漏，污染土壤和地下水，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池，双层罐和防渗池应符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156）的要求，设置时可进行自行检查，检查内容见附录。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测

本项目采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造的双层罐+渗漏检测的方式防止油品的泄露，并设置地下水监测井，开展地下水常规监测

符合




二、建设项目工程分析

	建设内容
	工程内容及规模：

1、项目概况 

安徽训徽加油站建设项目位于宿州市萧县龙城萧国大道（S301 省道）与 008 县道交叉口向东600米北侧，原名萧县二庄加油站，由中国石油天然气股份有限公司安徽宿州销售分公司进行租赁，现租赁到期收回，改名为安徽训徽加油站，因萧县生态大道（S301）（萧国大道）扩宽，对加油站进行拆除改造，拆除工作由原二庄加油站负责实施，根据企业了解情况，拆除改造已采取对应的环保措施，过程中产生的废气、废水、固废等均已妥善处置，不存在与原项目有关的环保问题。萧县训徽加油站建设项目是在原址退后新建的二级加油站。
萧县训徽加油站投资200万在安徽省宿州市萧县龙城镇S301省道与X005县道交口向北600米建设“萧县训徽加油站项目”。本项目已经萧县发展和改革委员会备案，项目主要从事机动车燃料的销售，项目总占地面积2239m2，购置安装加油机、埋地卧式油罐，项目建成运营后可达年销售汽油1200吨，柴油1000吨。

2、项目建设内容及规模

项目名称：萧县训徽加油站项目

建设地点：宿州市萧县龙城镇S301省道与X005县道交口向北600米

建设单位：萧县训徽加油站；

建设性质：改建；

项目总投资：200万元；

建设规模：二级站，2×40m3汽油罐，2×50m3柴油罐，购置安装4台4枪加油机。

项目占地面积2239m2，主要包括储罐区、加油区、站房、其中：储罐区120m2、罩棚576m2、站房196m2。

[image: image2.png]



图2-1 加油站效果图

项目具体建设内容及规模见下表所示2-1。

表2-1  项目组成一览表

工程类别

工程名称

工程内容

规模

备注

主体工程

加油区

位于整个加油站中央，建设4台加油机，16支加油枪，其中2台4枪单油品汽油加油机，2台4枪单油品柴油加油机，及配套管道
加油规模为汽油1200t/a、柴油1000t/a
新建

储运 工程

埋地卧式油罐区
位于整个加油站中央，建设4座埋地式钢制储油罐，其中40m3汽油储罐2座，50m3柴油储罐2座；设1套卸油、加油油气回收系统。

新建
辅助工程

站房

位于整个加油站东北侧，占地面积98m2，2F。主要布置办公室、营业厅、卫生间、值班室、公厕等
新建
罩棚

钢结构，一栋1F，位于加油区正上方。
新建
站内道路

站区南侧临近萧国大道分别设置两个独立的进出口，互不干扰，避免进出车辆发生交叉混乱，站内设置一单车道和一条双车道，道路路面硬化混凝土路面
新建
公用工程

给水工程

由市政给水管网供给

新建
排水工程

项目采取雨污分流。初期雨水和洗车废水经隔油沉淀池（10m3）处理后与经化粪池（5m3）处理达标后的生活污水一同汇入污水管网接管入萧县污水处理厂处理。
新建
供电工程

经市政电网通过埋地敷设至站房内的配电间，通过配电间向站内各用电设备供电
新建
消防工程

加油区设置6个MF/ABC5型手提式磷酸铵盐干粉灭火器，4块灭火毯；站房8个MF/ABC5型手提式磷酸铵盐干粉灭火器，配电室配备2个3kg手提式二氧化碳灭火器；油罐区设置1个MF/ABC35型推车式磷酸铵盐干粉灭火器，同时在卸车点附近设置沙子2立方米、1块灭火毯和其它消防工器具。
新建
环保工程

废气

本项目产生的废气主要为油罐大小呼吸、卸油过程及加油机作业产生的非甲烷总烃及汽车尾气。加油、卸油过程产生的非甲烷总烃废气通过加油油气回收装置处理；油罐大小呼吸过程产生的废气经油气排放处理装置处理后，尾气经1根不低于4m高的通气管排放；汽车尾气主要通过空旷地带的空气流通扩散。

新建
废水

项目采取雨污分流，后期雨水进入雨水管网，初期雨水（前15min）和洗车废水经隔油沉淀池（10m3）处理后与经化粪池（5m3）处理达标后的生活污水一同汇入污水管网接管入萧县污水处理厂处理。

新建
噪声

加强管理，设置缓冲带和减速带；合理规划进场路线。

新建
固废

本项目油罐清理产生的清罐废油泥为危险废物，储油罐委托专业机构进行清理，每4年清理一次，产生的废油泥用专用的塑料桶盛装后，由油罐清洗公司一并带走处置，不在本加油站内存放；生活垃圾由当地环卫部门统一清运。

新建
防渗

地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化，本项目加油区、油罐区（各储油罐均为双层罐）、卸油区为重点防渗区等效黏土层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s。其它地面采取一般防渗区等效黏土层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。

新建
风险

储罐、输油管线防腐防渗；加油岛区域地面防腐防渗

新建

3、主要设备

项目主要设备见表2-2，消防设施见表2-3。

表2-2  项目主要设备

序号

设备名称

数量

单位

备注

1

地埋式汽油储罐
2

座

设计容积40m3，设计压力：常压（SF双层油罐）

新建
2

地埋式柴油储罐
2

座

设计容积50m3，设计压力：常压（SF双层油罐）

新建
3
四枪加油机
4

台

2台4枪汽油加油机、2台4枪柴油加油机
新建
4
油气回收系统
1

套

汽油油气回收系统

新建
5

自控系统
1
套

地下储罐设远传液位仪，计算机安装在便利店内收银台处。采用加油站智能管理系统，储罐设集中液位指示及报警，液位、进出油情况等可以随时查询。
新建
6
放散管

5

根

高度不低于4m（不沿建筑物的墙敷设）

新建
表 2-3 消防器材拟配备情况表
序号

名称

摆放或设置地点

数量

1

MFZ35 推车式干粉灭火器

油罐区

1个

2

3kg 手提式 CO2 灭火器

配电室

2个

3
5kg 手提式干粉灭火器

站房

8个

4
5kg 手提式干粉灭火器

加油岛

6个

5

灭火毯

灭火器材箱

5块
6

消防沙池

油罐区
2 m3
7

消防锨

油罐区
2个

8

消防桶

油罐区
2个

产品方案及性质

具体产品方案如下表2-4。
表2-4  项目产品方案

序号

名称

单位

数量

贮存方式

1

92#汽油

t/a

800

1个地埋卧式油罐，设计容积40m3
2

95#汽油

t/a

400

1个地埋卧式油罐，设计容积40m3
3

0#柴油

t/a

1000

2个地埋卧式油罐，设计容积50m3
5、本项目主要原辅材料及能源消耗量

本项目主要原材料消耗量见下表2-5：

表2-5  项目原辅材料及能源消耗一览表

序号
类别

名称
单位

消耗量

最大储存量

备注

1

原料

92#汽油
t/a

800

25.2

由油罐车运至场内，1个地埋卧式油罐，设计容积40m3
95#汽油
t/a
400

25.2

由油罐车运至场内，1个地埋卧式油罐，设计容积40m3
0#柴油
t/a
1000

70.56

由油罐车运至场内，2个地埋卧式油罐，设计容积50m3
2
能源

新鲜水
t/a

2175.4

/

引自园区供水管网
3

电

kW·h/a

3万

/

接自市政电网

注：汽油密度取0.75t/m3 柴油密度0.84t/m3，装量系数取0.84。
主要原辅材料理化性质：

（1）汽油：无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。闪点-60℃，自燃点250℃，沸点30~205℃，易燃。是应用于点燃式发动机（即汽油发动机）的专用燃料。密度一般在0.71~0.75g/cm3之间。汽油按用途分航空汽油与车用汽油之分，在加油站销售的汽油一般为车用汽油。本项目主要销售92#汽油、95#汽油。 

（2）柴油：稍有粘性的棕色液体。闪点55℃，自燃点250℃，沸点：轻柴油约180~370℃，重柴油约350~410℃。柴油是应用于压燃式发动机（即柴油发动机）的专用燃料。柴油分为轻柴油与重柴油二种。轻柴油是用于1000r/min 以上的高速柴油机中的燃料，重柴油是1000r/min 以下的中低速柴油机中的燃料。一般加油站所销售的柴油均为轻柴油。
6、工作制度及劳动定员

本项目职工人数为10人，采用2班制，每班工作12小时，年工作日365天。

7、水平衡图

项目用水主要为生活用水、过往客人用水以及洗车用水。

（1）生活用水

该项目管理人员及工作人员共10人，均不在项目区内食宿，根据《宿州市城市行业用水定额》（DB3413/T0001-2020），生活用水定额70L/（人•d），项目年工作日365天，则生活用水量0.7m3/d（255.5t/a）。废水产生放量按用水量的80%计算，废水产生量约为0.56m3/d，即年产生废水量约为204.4m3/a。

（2）过往客人用水

本项目成品油销售量平均5.48t/d，类比同类工程，按每次45L（约0.036吨）成品油计，每天约可加油152次，按顾客每次5L用水量，此类顾客如厕冲厕用水量约0.76m3/d（277.4m3/a），污水量按用水量的80%计，污水产生量约为0.608m3/d（221.92m3/a）。

（3）洗车用水
本项目每天约可加油152次，其中约20%车辆会在该加油站洗车，日洗车量30台，洗车单台用水量约150L，则洗车用水量约4.5m3/d（1642.5 m3/a），污水量按用水量的80%计，污水产生量约为3.6 m3/d（1314 m3/a）。


[image: image3.emf]员工生活用水

洗车用水

过往客人用水

隔油池

化粪池

新鲜水

萧县污水处理厂

4.906

5.96

4.5

0.7

0.76

3.6

0.56

0.608

3.738

0.9

0.14

0.152

1.168

1.168

沉淀池

3.738

初期雨水

0.138


图2-1 水平衡图 单位：m3/d
8、公用工程

（1）给排水

①给水

项目区供水由市政供水管网供给，可满足项目用水需求。本项目用水主要为办公生活用水，根据上文核算年新鲜用水量为2175.4 m3/a。

②排水

排水：项目厂区实行雨污分流制。初期雨水和洗车废水经隔油沉淀池（10m3）处理后与经化粪池（5m3）处理达标后的生活污水一同汇入污水管网接管入萧县污水处理厂处理。

（2）能源

本项目用电由市政电网供给，年用电量约3万度。

9、总平面布置

根据有关规范和加油站使用功能要求，结合加油站场地情况，进行合理规范的总平面规划布置；总平面布置主要考虑功能分区明确，生产安全符合国家颁发的设计防火规范和规定，交通运输组织合理。

加油站按功能要求划分为加油区、油罐区、站房区等，各区之间既相互独立，又相互联系；加油区位于站区中部，是加油站加油作业的场所，顶部设螺栓球网架钢结构罩棚，主要由加油车道和加油岛构成，加油场地两侧的进出口通道与站外萧国大道连通，方便加油车辆进出；油罐区布置在站区中部，油罐埋地设置，用于销售油品的储存；站房位于加油区东侧，面向加油场地，便于管理。生产场区内除必要的硬化面积外，其余部分进行绿化，站内外各设施之间的防火距离符合有关规范的要求。详见附图2平面布置图。

本项目总平面布置满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）（以下简称《标准》）要求，并满足《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）要求，符合《标准》情况具体如下：

表 2-5 总平面布置安全检查表

序号
检查内容

依据

规划情况

结论

1

车辆入口和出口应分开设置

《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第5.0.1条

站区出入口分开设置

符合

2

站区内停车位和道路应符合下列规定：

1.站内车道或停车位宽度应按车辆类型确定。CNG加气母站内单车道或单车停车位宽度不应小于4.5m，双车道或双车停车位宽度不应小于9m；其他类型汽车加油加气加氢站的车道或停车位，单车道或单车停车位宽度不应小于4m，双车道或双车停车位宽度不应小于6m。

2.站内的道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m。

3.站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外。

4.加油加气作业区内的停车位和道路路面不应采用沥青路面
《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第5.0.2条

设计道路宽度双车道大于6m单车道大于4m、道路为混凝土路面，站内的道路转弯半径不小于9m、坡度符合要求
符合

3

加油加气加氢站的变配电室或室外变压器应布置在作业区之外。变配电间的起算点应为门窗等洞口

《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第5.0.8条

站内设置配电室，布置符合要求

符合

4

站房不应布置在爆炸危险区域。站房部分位于作业区内时，建筑面积等应符合本规范第14.2.10条的规定。
《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第5.0.9条
该站站房建筑面积196m2，站房内未设有明火设施。
5

汽车加油加气加氢站内的爆炸危险区域，不应超出站区围墙和可用地界线。
《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第5.0.11条
爆炸危险区域均位于站区围墙内。
6

汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间，宜设置不燃烧体实体围墙，围墙高度相对于站内和站外地坪均不宜低于2.2M.。当汽车加油加气加氢站的工艺设备与站外建（构）筑物之间的距离大于表4.0.4～表4.0.8中安全间距的1.5倍，且大于25m时，可设置非实体围墙。面向车辆入口和出口道路的一侧可设非实围墙或不设围墙。与站区限毗邻的一、二级耐火等级的站外建（构）筑物，其面向加油加气加氢站侧无门、窗、孔洞的外墙，可视为站区实体围墙的一部分，但站内工艺设备与其的安全距离应符合本标准表4.0.4~表4.0.8的相关规定。
《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）

第5.0.12条
站区设置高度为2.2m的实体围墙。南侧为面向道路的车辆入口和出口，未设置围墙。
符合

8

加油加气站站内设施的防火间距不应小于表5.0.13-1和表5.0.13-2的规定。
《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第5.0.13条
站内设施之间的防火距离，符合规范要求。
符合

由上述分析可知，本项目总平面布置满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。

	工艺流程和产排污环节
	工艺流程简述（图示）：

营运期流程

（1）工艺流程 

加油区工艺流程及产污环节如下图所示： 

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 




图2-3 加油站卸油加油工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：
本站采用密闭卸油系统。汽油、柴油由汽车槽车运送至加油站密闭卸油点处，停稳熄火，接好静电接地线和静电接地报警仪，静置15分钟后，用防静电耐油软管将油罐车出油口和油罐密闭卸油口快速接头连接好，利用位差将车用乙醇汽油（或柴油）输送至相应的贮罐储存（常压）。卸油过程中，油罐车内部的汽油通过卸油管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线输回油罐车内，完成密闭式卸油过程。卸空油品后拆除连通软管及静电接地线，封好油罐卸油口和罐车出油口，等待约5分钟，罐车附近油气散尽后，罐车启动，缓慢离开罐区。 

采取潜油泵式加油机进行加油，油品自埋地油罐通过管道进入加油机，再由加油枪将油品送入汽车油箱或金属受油器内。车辆加油时，必须停稳熄火后，方可打开汽车油箱口盖或金属受油器盖，然后把加油枪口插在容器内，启动加油机加油。加油完毕后，应尽快将油枪放回托架内，将油箱口盖盖好，汽车离开加油区。加油枪具有自闭功能，可以保证加油的安全性。 

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求，加油站应配备相应的油气回收系统。本项目加装了一次和二次油气回收装置油气回收效率可达到95%以上。

加油站油气回收系统原理介绍：

1、一次油气回收阶段（即卸油油气回收系统）：通过压力平衡原理，将在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程。该阶段油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，储油车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束。

[image: image5.jpg]WTRE EURA

R SPERGR ZERESFERRE




图2-4 加油站卸油油气回收系统示意图

2、二次油气回收阶段（即加油油气回收系统）：采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。该阶段油气回收实现过程：在加油站为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内。二次油气回收分为分散式油气回收和集中式油气回收两种形式，本项目采用分散式油气回收系统。

[image: image6.jpg]FIGURE 3A. Vehicle Fusling Without Stage FIGURE 38. Controlled Stage 11

2 i

Liquid out Liquid out




图2-5  加油站加油油气回收系统示意图

3、油气排放处理装置：油气排放处理装置就是将罐内多抽回的空气和油蒸汽的混合气体进行分离处理，经过油气排放装置处理后洁净的空气通过不低于4m高的通气管（布置在油罐区）排放到大气中去，油蒸汽送回地下储罐，地下储罐内压力保持正常压力的处理过程。

工作原理：当地下储油罐内的气压升高到设定的感应压力值时，系统自动开始运行；油气和空气的混合气体被驱动泵吸出，在通过分离组件中的专用高分子材料床层时，油气分子与专用高分子材料的亲和力较大从而被吸附，氮气、氧气分子与专用高分子材料膜间的结合力较小，从而顺利通过床层，在驱动泵的作用下被排放到大气中；随着驱动泵的不断运行，专用高分子材料床层被油气吸附而饱和，这时，驱动泵停止抽吸油气，解析泵启动，抽吸专用高分子材料床层的高浓度油气，经过冷凝油气部分液化被送回储油罐，随着解析泵的不断运行，专用高分子材料床层的真空度不断提高，与专用高分子材料结合的油气分子被拉出，专用高分子材料被解析，解析泵停止运行，专用高分子材料进入压力平衡过程，经过压力平衡后，进入下一循环的运行。

油气排放处理装置系统示意图如下：

[image: image7.png]



图2-6  油气排放处理装置系统示意图

如下图所示左边部分为卸油油气回收系统、加油油气回收系统；右边为油气排放处理装置系统：

[image: image8.png]16.

17.

bR
it
S ERE
S EIBER
T i
SEHREE
RS HAS
HER
EhFX
HAR

. SEHSE

ENiE
HZR
BEE
HEN
HSEEA
R




图2-7  加油站油气回收系统示意图

一般油气回收装置油气回收率≥95%，油气的处理量为30～60m3/h。

4、双层罐泄漏检测装置，加油站双层油管渗漏检测报警器产品工作原理：双层罐泄漏检测仪是专门为双层壁油罐设计，可以检测双层壁油罐夹层是否有液体进入。该检测仪可同时检测多个油罐，可通过拨码开关选择检测的油罐的数量，并能实时反馈检测信息。集中声光报警箱与液位变送器采用RS485总线形式连接，方便布线。集中声光报警箱与液位变送器的通讯协议为标准协议，增加传输数据的可靠性。检漏探杆做为传感器采用光学原理，精确可靠，受外界干扰小。总线部分和传感器部分电路均为本安电路，可以工作在易燃、易爆危险场所。

该检测仪共有三种报警模式：泄漏报警，探杆故障，通讯故障。指示灯的颜色有红、黄、绿三种。每种故障模式对应的指示灯的颜色都有所区别。当传感器检测到液体时，会产生电信号，集中声光报警箱会经过对信号的处理，做出相应的报警指示，供现场工作人员及时了解系统工作状态，同时输出继电器开关信号。

检测仪的集中声光报警箱上设有静电按钮，当有故障是，可以通过静音按钮来消除报警声音，指示灯颜色不变。当状态改变且仍有报警状态存在时，蜂鸣器会重新发出报警声音。

（2）埋地卧式储油罐清洗流程

[image: image26.png]


 
[image: image9.emf]罐内通风

人员检查

检查储罐

油罐油品销

售空后

清洗单位外

运处置

清理油罐

轮流作业

含油残液


图2-8 加油站油罐清理流程图

清洗工艺流程简述：
（1）油罐中油品销售空后进行储罐残渣清理，使用泵将罐内油污泵入专用容器内；

（2）清理储罐前先对罐内进行通风排除罐内油气；

（3）完成通风后进行罐内气体检测，油气浓度到达安全范围后进行清洗；

（4）罐内人员操作时间需符合相关要求，单次操作时间小于5分钟，进行轮流作业；

（5）清理油罐产生的含油残渣，属于《国家危险废物名录》（2021年版）中的HW08 废矿物油与含矿物油废物，由专业的清洗单位清洗并收集含油残渣后，含油残渣的密闭转运交有资质单位进行处置，不在本项目区内暂存。

（6）根据《油罐清洗安全技术规程（试行）》中第一章，第2条“油罐清洗周期一般为三至五年”，本项目油罐清理周期为4年进行一次，每次产生的含油残渣交有资质单位进行处置，清理过程中同步进行含油残渣的收集。

二、营运期主要污染工序

加油站储油、加油工艺较为简单，可能引起环境污染的环节分别为产品运输、储存及车辆加油。根据工艺分析，项目生产过程中的主要污染环节及污染因子为：

（1）废气：成品油的运输、储存、加油过程将有一定量的非甲烷总及少量的汽车尾气；

（2）废水：加油站产生的污水主要为工作人员日常生活污水、顾客如厕冲厕废水、洗车废水及初期雨水。生活污水和顾客如厕冲厕废水其主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N，洗车废水主要污染物为pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类，初期雨水主要污染物为COD、SS、石油类。
（3）噪声：主要为罐车及加油车辆行驶噪声，噪声值在60～75dB（A）之间；

（4）固废：本项目固体废弃物主要为职工生活垃圾以及油罐清理残渣等；
2-7  运营期产排污节点一览表

类别

污染工序

主要污染物

排放去向

废水

生活污水（含客人如厕污水）、洗车废水、初期雨水
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类
洗车废水和初期雨水经隔油沉淀池处理后与经化粪池处理达标后的生活污水一同汇入污水管网接管入萧县污水处理厂处理
废气

大、小呼吸、加油、卸油作业等

非甲烷总烃

大气

噪声

罐车、加油车辆
噪声

/
一般固废

生活垃圾

生活垃圾

环卫部门清运

危险废物

油罐清理

残渣

由油罐清洗公司带走



	与项目有关的原有环境污染问题
	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

安徽训徽加油站建设项目位于宿州市萧县龙城萧国大道（S301 省道）与 008 县道交叉口向东 600 米北侧，原名萧县二庄加油站，由中国石油天然气股份有限公司安徽宿州销售分公司进行租赁，现租赁到期收回，改名为安徽训徽加油站，因萧县生态大道（S301）（萧国大道）扩宽，对加油站进行拆除改造，拆除工作由原二庄加油站负责实施，拆除改造采取对应的环保措施，过程中产生的废气、废水、固废等均已妥善处置，不存在与原项目有关的环保问题。萧县训徽加油站建设项目是在原址退后新建的二级加油站。
原加油站（萧县二庄加油站）油罐规模为4×40m3，加油站储油罐采用地埋式贮存，储罐采用双层罐含内衬，罐区均已进行防腐防渗处理，已于2023年3月拆除，经业主了解，现场无历史遗留问题，原企业运营期维护良好，未发生污染泄漏事件，不存在与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境

（1）基本污染物质量现状评价
根据国家环境影响评价技术服务平台发布的环境空气质量监测网数据，2022年宿州市空气综合指数为3.95，同比改善1.7%；PM2.5年平均浓度为40微克/立方米，同比改善2.4%；全市空气优良天数比例为76.7%，优良天数比例改善率全省排名第5，全面完成年度考核任务。宿州市2022年SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为4ug/m3、20ug/m3、70ug/m3、40ug/m3；CO24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，O3日最大8小时平均第90百分位数为163ug/m3；超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值及修改单的污染物为O3、PM2.5，项目所在地为大气环境空气质量不达标区。具体现状数据如下表所示。

表3-1区域基本污染物环境质量现状评价表

污染物

评价标准

年均浓度

标准值

占标率%

达标情况

PM10
年平均浓度

70μg/m3
70μg/m3
100

达标

PM2.5
年平均浓度

40μg/m3
35μg/m3
114.2

不达标

SO2
年平均浓度

4μg/m3
60μg/m3
6.6

达标

NO2
年平均浓度

20μg/m3
40μg/m3
50

达标

CO

日平均第95百分位质量浓度

0.9mg/m3
4mg/m3
22.5

达标

O3
日最大8小时平均第90百分位质量浓度

163μg/m3
160μg/m3
101.8

不达标

针对基本污染物不达标问题，宿州市人民政府决定采取措施进行区域整改，具体整改措施如下：在加大调整产业结构、强化环境监督、综合整治面源污染的同时，进一步完善工业污染源治理，取缔分散居民燃煤锅炉的使用，加强施工临时堆土管理及车辆运输管理，该措施能够使得大气环境质量得到有效改善。

根据《宿州市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》：加大区域产业布局调整力度。加快城市建成区及临近周边重污染企业搬迁改造或关闭退出，推动实施低端化工等重污染企业搬迁工程。禁止新增化工园区，加大现有化工园区整治力度。已明确的退城企业，要明确时间表，逾期不退城的予以停产；严格控制“两高”行业产能；强化“散乱污”企业综合整治；深化工业污染治理；大力培育绿色环保产业；加快调整能源结构，构建清洁低碳高效能源体系；积极调整运输结构，发展绿色交通体系等，采取以上措施，使宿州市区域环境空气质量大大改善。

（2）其他污染物质量现状评价

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，本项目非甲烷总烃、TSP现状质量引用《段园省际毗邻地区新型功能区环境影响区域评估报告》（2022年）中数据进行评价，现状监测点位G5位于项目地西北方向1340m，且监测时间为2021年11月11日～11月17日，满足引用距离和时效要求，具体如下。
表3-2
大气环境质量现状监测点位及监测因子

编号

监测点位

坐标

相对本项目方位

与本项目距离

监测因子
G5

金庄

116°58′36.739″E

34°11′8.853″N

西北

1340m

非甲烷总烃、TSP
表3-3大气污染物监测结果
项目

测点编号及名称

日均值

浓度范围

Iij范围

超标率%

TSP（mg/m3）

G5金庄
0.108-0.126

0.36-0.42

0

非甲烷总烃（mg/m3）
G5金庄

小时值
0.58-0.90

0.29-0.45

0

监测结果如下：非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中推荐浓度限值；TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单中的要求。
2、水环境质量现状

根据宿州市2022年环境质量状况：水生态环境质量：2022年宿州市国考断面优良水体比例为53.8%，同比提升15.3个百分点，达到有监测记录以来最好水平；汇入洪泽湖跨省界河流和汇入沱湖跨市界河流水质全部达到Ⅲ类，跨省界、市界重点河流出境水质比入境水质提升一个类别；水环境质量改善率位列全省第3位。市县集中式饮用水水源地水质达标率100%。龙河满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类标准要求。
3、声环境质量现状

根据安徽靖风环境检测有限公司于2024年4月8日对本项目周边噪声环境进行检测的报告，项目噪声检测结果如下表。

表3-4  声环境检测结果统计表

检测类别：声环境Leq（单位：dB（A））

测点编号

测点名称

2024.04.08 

昼间

夜间

时间

测量值

时间

测量值

N1

东厂界

16：56

63.4

23：40

52.1

N2

南厂界

16：59

59.7

23：43

54.2

N3

西厂界

17：04

64.2

23：47

52.7

N4

北厂界

17：06

55.7

23：50

53.1

N5

敏感点噪声（自建房）

17：10

56.8

23：54

43.1

由上表可知，项目周边声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，南厂界（临萧国大道）声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，周边敏感点噪声（自建房）声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。
5、生态环境

项目位于萧县龙城镇S301省道与X005县道交口向北600米，项目区域内无生态环境敏感目标。

6、地下水、土壤环境

根据加油站介绍及同类相关加油站的调查发现，加油站储油罐采用地埋式贮存，储罐采用双层罐含内衬，而且罐区均需进行防腐防渗处理，因此，罐区基本上不存在污染途径，本次评价不对地下水、土壤环境进行现状调查。

	环境

保护

目标
	1、大气环境
本项目位于宿州市萧县龙城镇S301省道与X005县道交口向北600米，厂界外500米范围内，无自然保护区、风景名胜区等保护目标，但500米范围内有居民点，本项目具体的大气环境保护目标详见下表：

表3-5
项目周边主要大气环境保护目标一览表

序

号

名称

坐标（m）

保护

对象

保护内容

环境

功能区

相对厂址方位

相对厂界距离

（m）

X
Y
1

自建房

27

-11

居民

约2人

GB3095-2012中二类区

E

约5

2

袁庄
25

229

居民

约800人

NE

约208
3

小武庄

-222

0

居民

约150人

W

约222

4

村庄1

14

-133

居民

约170人

S

约119
5
杜集区金汇康妇产医院
-338

401

医院
约350人

NW

约488
注：坐标中的X、Y轴坐标值系以项目厂区中心为坐标原点（0，0），自西向东为X轴，自南向北为Y轴的定位值。

2、声环境

根据现场调查，厂界外50米范围内有声环境保护目标，保护项目区域环境声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

表3-6
项目周边声环境保护目标一览表

序

号

名称

坐标（m）

保护

对象

保护内容

相对厂址方位

相对厂界距离

（m）

X
Y
1

自建房

27

-11

居民

约2人

E

约5

3、地下水环境

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，无环境保护目标。

4、生态环境质量

本项目位于安徽省宿州市萧县龙城镇S301省道与X005县道交口向北600米，用地范围内不含有生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物排放标准

营运期加油站油气排放执行《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2020）标准，站区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附表A.1中特别排放限值要求。
表 3-7 加油站大气污染物排放标准限值一览表

名称

限值

油气回收系统气液比
1≤气液比≤1.2

处理装置油气排放浓度
≤25g/m3
排放口距离地面高度
≥4m

3-8 油气浓度无组织排放限值 单位：mg/m3
序号

污染物

排放限值

限值含义

污染物排放监控位置

1

非甲烷总烃

4.0

监控点处1h平均浓度值

加油站企业边界

表3-9《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
污染物项目

特别排放限值

限值含义

无组织排放监控位置

NMHC

6

监控点处1h平均浓度值

在厂房外设置监控点

20

监控点处任意一次浓度值

2、水污染物排放标准

本项目洗车废水初期雨水经隔油沉淀池处理，生活污经化粪池处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及萧县污水处理厂接管限值后，经污水管网排入萧县污水处理厂统一处理。

表3-10  废水排放标准   单位：mg/L，pH无量纲

标准类别

pH值

COD
BOD5
SS

氨氮

石油类
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）

表4三级标准

6~9

500

300

400

/

20

萧县污水处理厂接管限值

6~9

380

180

220

30

/
本项目执行

6~9

380

180

220

30

20

3、噪声排放执行标准

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；项目运营期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，其中项目区南侧（临S301省道侧）执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准，具体见下表：

表3-11  建筑施工场界噪声限值  单位：dB（A）

昼间

夜间

70

55

表3-12 工业企业厂界环境噪声排放标准  单位：dB（A）

标准

标准限值

昼间

夜间

3类

65

55

4类

70

55

4、固废排放执行标准

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求。

	总

量

控

制

指

标
	根据国家和安徽省地方要求，目前国家对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOx）、颗粒物、VOCS等主要污染物实行排放总量控制计划管理。

废水
本项目洗车废水、初期雨水排入隔油沉淀池处理，生活污水（含客人如厕废水）排入化粪池处理，上述废水处理达标后合并排入萧县污水处理厂进行处理，废水污染物不设总量指标，废水污染物在污水处理厂内平衡。

废气
根据工程分析可知，本项目无需申请总量。




四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目属于萧县训徽加油站建设项目是在原址退后的新建的二级加油站，原有加油站（萧县二庄加油站）已于2023年3月拆除，拆除工作由原二庄加油站负责实施，拆除改造采取对应的环保措施，过程中产生的废气、废水、固废等均已妥善处置，不存在与原项目有关的环保问题。原厂区不再排放污染物，在本项目施工建设期间，各项施工活动、设备运输会产生废气、废水、噪声、固体废物等，会对周围的环境产生一定的影响。本项目施工内容简单，施工期较短。

1、施工期水环境影响分析及对策措施

施工阶段对周围水环境产生影响的因素主要来自于施工人员的生活污水、混凝土保养水、地面冲洗水及设备洗车水，其中以生活污水中的污染物数量最高，施工人员生活用水量以100L/d·人计，根据本项目的性质和施工规模，类比同类工程的情况，初步估计本项目的施工人员在整个施工期平均约为10人左右，生活污水按用水量的80%计，则生活污水的排放量为0.8m3/d，施工期约2个月，一个月以30日施工计，则施工期共排放生活污水约48m3，生活污水中的主要污染物及其含量一般为COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、NH3-N：30mg/L、SS：180mg/L。施工阶段的废水主要污染物及其产生量见表4-1。

表4-1施工阶段主要水污染物及其产生量
主要污染物

产生量

名称

浓度（mg/L）

日产生量（m3/d）

施工期总排放量（t）

COD

300

0.00024
0.0144
BOD5
150

0.00012

0.0072

NH3-N

30

0.00002

0.0014

SS

180

0.00014

0.0086

要求在施工时建好临、时厕所及临时化粪池和隔油沉砂池，防止出现施工废水乱流乱跑现象。

（1）施工场地及营地地面灰尘量大，下游出水口处设置三级沉淀池，初期雨水经三级沉淀池初步沉淀后流入市政雨水管网，下雨过后定期清理三级沉淀池。

（2）冲洗废水为间歇式排放，废水量不稳定。因此，施工中往往用水量无节制、废水排放量大，若不采取措施，将会在施工现场随意流淌，对周围水环境造成一定的影响。对于施工中的冲洗废水，建议在施工现场设置临时的废水三级沉淀池一座（5m³），收集施工中所排放的各类废水，废水经沉淀后，仍可作为施工用水的一部分重复使用，这样既节约了水资源，又减轻了对地表水环境的污染。

（3）在施工中应合理安排施工计划、施工程序，协调好各施工步骤，雨季中尽量减少地面开挖，并争取土料随挖、随运、减少裸土的暴露时间，以避免受到降雨的直接冲刷。在项目区以及道路施工场地，争取做到土料随填随压，不留松土。

（4）在施工现场需要构筑相应的集水沉沙池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、施工废水，经过沉沙、除渣和隔油等预处理后循环使用。

（5）项目施工人员生活污水经隔油池、化粪池预处理后通过吸粪车清运处理。隔油池和化粪池设置在施工临时生活区。

（6）施工现场出入口设置车辆冲洗平台，运输车辆外出需冲洗车辆，冲洗废水经沉淀回用冲洗车辆。

2、施工期大气环境影响分析及对策措施

施工期的大气污染物主要是建筑材料运输、卸载中产生的扬尘；土方运输车辆行驶产生的扬尘；临时物料堆场产生的扬尘；少量水泥搅拌产生的水泥粉尘等。为减轻施工扬尘对区域空气环境产生的不利影响，保护周边的居民区。项目建设单位和施工单位应采取积极的大气污染防治措施降低项目建设期间对周围敏环境产生的不利影响：

（1）扬尘防治措施

结合《大气污染防治行动计划》，并根据《安徽省建筑工程施工扬尘污染防治规定》（2014年1月30日）、《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》相关规定和本建设项目特点，本环评提出以下防治对策和措施：

1）建筑工程施工和预拌混凝土生产等产生扬尘污染活动的相关各方责任主体，应当采取扬尘污染防治措施，并做到方案完善、措施有效、手续齐全、备案及时、人员落实、监控到位和资源配置齐全。

2）建设单位在招标文件中应当要求投标人在投标文件中，制定施工现场扬尘污染防治措施，并列入技术标评标内容。中标人与建设单位签订的合同中应当包括招标文件中的施工现场扬尘污染防治措施，并明确扬尘污染防治责任。

3）建筑工程施工现场扬尘污染防治应做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、路面硬化、土方开挖湿法作业、出入车辆洗车、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。

4）扬尘污染防治责任单位应在扬尘污染防治区域出入口醒目位置设置扬尘污染防治责任公示牌，公告“六个百分之百”主要措施和应急预案响应措施，明确扬尘污染防治各方责任主体、负责人姓名和联系电话，扬尘监督管理主管部门及监督电话，不同预警等级响应措施等信息。

5）施工现场总平面布置应充分考虑扬尘污染防治需要，做到施工、办公、生活和材料加工四区分离并应采取相应的隔离措施，布局合理、功能分区明确。

6）施工现场应实行封闭围挡。围挡底边应当设置防溢基础，不得有泥浆外漏。

7）围挡应安全可靠。宜采用标准化构配件，便于装配式安装及拆除。在软土地基上、深基坑影响范围内、城市主干道、流动人员较密集地区及高度超过2m的围挡应选用轻质高强材料。

8）施工现场临时设施、临时道路的设置应科学合理，并应符合安全、消防、节能、环保等有关规定。施工区、材料加工及存放区应与办公区、生活区划分清楚，并应采取相应的隔离措施。

9）施工现场出入口大门内侧场内主道路应按有关规定固定设置车辆自动冲洗设施，包括冲洗平台、冲洗设备、排水沟、三级沉淀池等。特殊情况及拆除工程施工现场，可采用满足现场冲洗要求的移动式冲洗设备。

10）城区主要路段的施工现场及拆除工程围挡高度不应低于2.5m，其它一般路段的围挡高度不应低于1.8m；拆除工程不能整片拆除而采用分片拆除时，应分片围挡。

11）施工期间，施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》的规定设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌、管理人员名单及监督电话牌等。根据施工工艺和施工现场布局，图示扬尘防治重点区域。

12）施工方在遇到干燥、易起尘的土方工程作业时，应辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到5级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

13）建筑材料的防尘管理措施。施工过程中使用水泥、粉煤灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应设置围挡或者堆砌围墙、材料上方采用防尘布苫盖或者密闭存储。

14）施工工程中产生的弃土、弃料及其他建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应覆盖防尘布、防尘网、定期喷水压尘或者定期喷洒抑尘剂，防止风蚀起尘及水蚀迁移。

15）施工单位应在施工场地内设置固定的车辆及机械洗车场所，完善排水设施，防止泥土粘带。洗车场所应设置于在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧，车辆驶离工地前，应在洗车平台洗车轮胎及车身，不得带泥上路。洗车场所四周应设置防溢座、废水导流渠，并建设隔油池、沉砂池及集水池等，收集和处理洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过10米，并应及时清扫冲洗。

16）工地进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

17）施工工地内及工地出口至铺装道路间的车行道路，应硬化处理，并保持路面清洁，防止机动车扬尘。

18）施工工地道路积尘需采用吸尘或水冲洗的方法清洁，不得在未实施洒水等抑尘措施情况下进行直接清扫。

19）施工期间，对于工地内裸露地面，裸露较小的地面应覆盖防尘布或防尘网，裸露较大的地面可铺设礁渣、细石或其他功能相当的材料抑尘，对项目建成后设计为绿地或景观的区域应及时进行植被绿化，晴朗天气时，视情况每周等时间隔洒水二至七次，扬尘严重时应加大洒水频率。

20）施工单位应在工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100cm2）或防尘布。

21）施工单位应使用预拌商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化粉煤灰及拌粉煤灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。

22）施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面或地下楼层时，可从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。

23）施工单位应设置保洁责任区，范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围20米范围内。

根据安徽省大气办关于印发《2019年安徽省大气污染防治重点工作任务》的通知》（皖大气办[2019]5号）文和《安徽省建筑工程施工和预拌混凝土生产扬尘污染防治标准》要求，企业应严格施工扬尘监管，施工工地要做到工地封闭围挡、易扬尘物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、路面硬化、土方开挖湿法作业、渣土车辆密闭运输"六个百分之百"要求。
表4-1“六个百分之百”要求
工作标准

工作要求

六个百分之百

施工工地周边100%围挡

施工现场应设置稳固、整齐、美观并符合安全标准要求的连续封闭式围挡；围挡底部应设置30厘米防溢座，防止泥浆外漏；房屋建筑工程施工期在30天以上的，必须设置不低于2.5米的围墙，工期在30天以内的可设置彩钢围挡。市政道路、桥梁、各类管线敷设工程在城市主要干道、景观地区、繁华区域及车站广场施工的，其边界应设置不低于2米的定型化、工具化、坚固安全的连续封闭式围挡，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。

物料堆放100%覆盖

施工现场建筑材料、构配件、施工设备等应按施工现场平面布置图确定的位置放置，对渣土、水泥等易产生扬尘的建筑材料，应严密遮盖或存放库房内；专门设置集中堆放建筑垃圾、渣土的场地；不能按时完成清运的，应及时覆盖。

出入车辆100%冲洗

施工现场的出入口均应设置车辆冲洗台，四周设置排水沟，上盖钢策，设置两级三级沉淀池，排水沟与三级沉淀池相连，三级沉淀池大小应满足冲洗要求；配备高压冲洗设备或设置自动冲洗台；应配备保洁员负责车辆、进出道路的冲洗、清扫和保洁工作；运输车出场前应冲洗干净确保车轮、车身不带泥；应建立车辆冲洗台帐；不具备设置冲洗台条件的，在工地出入口采取铺设麻袋、安排保洁人员及时清理等措施。

施工现场地面100%硬化

施工现场出入口、操作场地、材料堆场、生活区、场内道路等应采取铺设钢板、水泥混凝土、沥青混凝土或焦渣、细石或其它功能相当的材料进行硬化，并辅以洒水、喷洒抑尘剂等其他有效的防尘措施，保证不扬尘、不泥泞；场地硬化的强度、厚度、宽度应满足安全通行卫生保洁的需要。

拆迁工地100%湿法作业

旧建筑物拆除施工应严格落实文明施工和作业标准，配备酒水、喷雾等防尘设备和设施，施工时要采取湿法作业，进行洒水、喷雾抑尘，拆除的垃圾必须随拆随清运。

渣土车辆100%密闭运输

进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苦布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装GPS装置，时速不得超过60公里。

备注

进出工地车辆应采取密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载与车厢持平，不得超高；车斗应用苦布盖严、捆实，车厢左右侧各三竖道，车后十字交叉并收紧，保证物料、垃圾、渣土等不露出、不遗撒。车辆运输不得超过车辆荷载，不得私自加装、改装车辆槽帮。渣土运输车辆必须安装GPS装置，时速不得超过60公里。

在严格执行上述规定和措施后，本项目施工期扬尘产生的影响在可接受范围内。

（2）燃油废气防治措施

1）选用先进的施工机械，尽量使用电气化设备，减少油耗和燃油废气污染；

2）做好设备的维修和养护工作，使机械设备处于良好的工作状态，减少油耗，同时降低污染；

3）尽量将燃油设备工作场所移至当地常年主导风下风向和场地开阔的地方，以利于污染物的扩散。

（3）汽车尾气的防治措施

1）使用节能低耗的运输车辆，减少汽车尾气的产生量；

2）合理安排材料运输时段，减少交通拥挤和堵塞几率，降低汽车尾气对环境产生的污染；

总之，施工期对大气环境的影响是暂时的，施工一旦结束后，其影响也不复存在。

（4）施工期噪声防治措施
夜间施工影响较大，建议施工单位应严格控制施工时间，尽量避免夜间进行土石方施工。确实无法避免的，需向环境主管部门提出申请，获得许可后方可施工。并采取一下措施降低噪声影响：

（1）施工机械应布设在西北侧区域，以减少对东侧住户的影响。
（2）尽量采用低噪声的施工机械，减少同时作业的高噪声施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响；

（3）施工场地四周设2m高围挡，降低噪声影响。

采取以上措施后，施工期间的噪声对周边环境影响较小，施工期间噪声影响在可接受范围内。

（5）施工期固体废物防治措施

施工期间的固废主要有三种：生活垃圾、建筑垃圾、施工渣土。

1）生活垃圾：生活垃圾采取分类处置，综合利用的原则，能回收利用的尽量回收，不能利用的生活垃圾袋装后交由环卫部门处理。

2）建筑垃圾：施工过程中建筑垃圾要及时清运或加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘，运输车辆应采用密闭槽车运输，放置洒落。

（6）水土保持

项目建设过程中应加强管理，挖方用于绿化及工程用地低洼处填平，并采取植草的方式对填平区域进行绿化。及原材料堆场应设置围墙，防止水土流失。建设过程中的绿化等植被的破坏，应有计划的进行植被恢复措施，如植树、种草等。绿化应采取点、线、面结合的立体绿化方式，以树、灌木、草等互补种植。随着工程建设的结束，施工期对环境的影响将会逐渐消失。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	一、废气

项目主要大气污染物是油罐车卸料、储油罐呼吸及加油作业等排放的非甲烷总烃和少量的汽车尾气。

（1）储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸汽而造成的油品蒸 

发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《环境工程技术手册》资料，储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.88kg/m3通过量。本项目汽油年消耗量1200t，汽油密度取0.75t/m3，折合1600m3，则大呼吸非甲烷总烃产生量为1.408t/a，采用油气回收装置后，大呼吸的损失率减少96%，则大呼吸排放的非甲烷总烃为0.056t/m3。

（2）储罐小呼吸损失：油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、 

压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。参考《环境工程技术手册》资料，储油罐小呼吸造成的烃类有机物平均排放速率为0.12kg/m3通过量，本项目汽油年消耗量1200t，汽油密度取0.75t/m3，折合1600m3，则小呼吸非甲烷总烃产生量为0.192t/a。采用油气回收装置后，小呼吸的损失率减少96%，则小呼吸排放的油气为0.0077t/m3。

（3）卸油废气：油罐车卸油时，由于油罐车与地下油罐的液位不断变化， 

气体的吸入与呼出会对油品造成的一定挠动蒸发，另外随着油罐车油罐的液面下降，罐壁蒸发面积扩大，外部的高气温也会对其罐壁和空间造成一定的蒸发。参考《环境工程技术手册》资料，油罐车卸油时烃类有机物平均排放率为0.6kg/m3 通过量，卸油产生非甲烷总烃0.96 t/m3。采用油气回收装置后，可以使油罐车在卸油时的损失率减少96%，则油罐车在卸油时排放的油气为0.024kg/m3通过量，卸油排放的非甲烷总烃为0.0384t/m3。
（4）加油废气：加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱， 

油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。参考《环境工程技术手册》资料，车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是l.08kg/m3通过量、置换损失控制时0.11kg/m3通过量。本站加油枪都具有自封功能，因此本项目加油机作业时烃类气体排放速率取0.11kg/m³通过量，产生非甲烷总烃0.176 t/m3。采用油气回收装置后，可以使得加油机在加油过程中造成的损失率减少98%，则加油时排放的非甲烷总烃为0.0035t/m3。

（5）其他：在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、 

漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，成品油的跑、冒、滴、漏一般平均损失量为0.084kg/m3通过量，产生非甲烷总烃0.134 t/m3。通过加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上操作可使成品油的跑、冒、滴、漏平均损失降低到90%，排放的非甲烷总烃为0.0134t/m3。
具体见表4-1。
表4-1  非甲烷总烃排放一览表

项目

产生系数

通过量（m3/a）

非甲烷总烃产生量

（t /a）

处理后排放系数

非甲烷总烃排放量

（t /a）

储油罐

小呼吸损失

0.12kg/m3通过量

1600

0.192

0.0048kg/m3通过量

0.0077
大呼吸损失

0.88kg/m3通过量

1.408

0.0352kg/m3通过量

0.056

油罐车

卸油损失

0.6kg/m3通过量

0.960

0.024kg/m3通过量

0.0384

加油站

加油机作业损失

0.11kg/m3通过量

0.176

0.0022kg/m3通过量

0.0035

加油机作业跑冒滴漏损失

0.084kg/m3通过量

0.134

0.0084kg/m3通过量

0.0134

合计

——

——

2879.74

——

119.36

计算得项目运营期挥发产生的非甲烷总烃为2.87t/a，经油气回收系统处理后排放，排放的非甲烷总烃约0.119t/a。

表 4-2 产排污环节、废气污染物对应排放口类型一览表

生产设施
产污环节
污染物
排放形式
污染治理
设施
污染治理
工艺
是否为可
行技术
汽油储罐
储油罐挥发

非甲烷总烃

无组织

卸油油气
回收系统
油气平衡
是
汽油加油

枪

加油枪挥发

非甲烷总烃

无组织

加油油气
回收系统
油气回收
是
企业边界

非甲烷总烃

无组织

/

/

/

项目废气处理措施可行性分析：本项目使用的废气处理措施采用排污许

可技术规范中明确的可行技术，故不再进一步分析其可行性。

（6）汽车尾气

加油车辆以及油罐车进站后产生少量汽车尾气，这部分尾气无组织排放，且排放源属于移动式，所排废气无法集中控制、收集，只能经大气稀疏后扩散排放，另外加油车辆进站后发动机要求处于关闭状态，一般排放量都很小，所以本项目产生的汽车尾气对项目区环境造成影响很小，不做定量分析。
（7）检测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中相关要求，项目运营期监测计划详见下表

表4-3  运营期监测计划一览表

类别

监测项目

监测点位

监测污染物

监测间隔

废气

无组织

厂界

非甲烷总烃

每年一次

液阻、密闭性、气液比

油气回收系统

液阻、密闭性、 

气液比 

每年一次

挥发性有机物

油气处理装置排气筒

非甲烷总烃

每年一次

二、废水

1、建设项目给、排水概况

项目产生的污水主要为生活污水、过往客人产生的污水、洗车废水以及初期雨水。

（1）生活污水

该项目管理人员及工作人员共10人，废水主要为站内职工生活污水。根据《宿州市城市行业用水定额》（DB3413/T0001-2020），生活用水定额70L/（人•d），项目年工作日365天，则用水量约0.7m3/d，即废水产生量约为255.5m3/a。废水产生放量按用水量的80%计算，废水产生量约为0.56m3/d，即年产生废水量约为204.4m3/a，经化粪池处理达标后进入市政管网，排入萧县污水处理厂深度处理。

（2）过往客人产生的污水

本项目成品油销售量平均5.48t/d，类比同类工程，按每次45L（约0.036吨）成品油计，每天约可加油152次，按顾客每次5L用水量，此类顾客如厕冲厕用水量约0.76m3/d（277.4m3/a），污水量按用水量的80%计，污水产生量约为0.608m3/d（221.92m3/a），经化粪池处理达标后进入市政管网，排入萧县污水处理厂深度处理。

（3）洗车废水
本项目成品油销售量平均5.48t/d，类比同类工程，按每次45L（约0.036吨）成品油计，每天约可加油152次，其中约20%车辆会在该加油站洗车，日洗车量30，洗车单台用水量150L，洗车用水量约4.5m3/d（1642.5 m3/a），污水量按用水量的80%计，污水产生量约为3.6 m3/d（1314 m3/a），经隔油沉淀池处理达标后进入市政管网，排入萧县污水处理厂深度处理。

（4）初期雨水
项目站区主要为进出场加油车辆，加油等过程中可能有跑冒滴漏等情况，经车辆轮胎携带油污至站区露天地坪，在下雨季节会产生地表径流，主要污染物为COD：200mg/L、SS：160mg/L、石油类：10mg/L。

根据我国城市暴雨强度查询表可知，皖北暴雨强度公式如下： 

[image: image10.png]



式中：i—设计暴雨强度，L/s.hm2；

P—设计重现期，a；

t—降雨历时，min。

按P=3a，t=15min计算，得暴雨强度i=309.88L/s·hm2。

本项目厂区地面全部硬化，根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）5.3.13节混凝土和沥青路面雨水径流系数取0.9；项目收水面积为350m2，径流系数取0.9，从而得出雨水设计流量为：11.156L/s。

根据以上公式及参数计算，项目15分钟初期雨水量计算取值为5.02m3。

雨水经集水沟收集前15分钟初期雨水至初期雨水池暂存。根据计算结果，本项目区域暴雨强度为初期雨水量5.02m3/次。间歇降雨频次按10次/年计，则受污染初期雨水收集量为50.2m3/a，折合每天0.138m3。

站区四周建设了雨水引流沟，集中收集场地内的初期雨水进入设置在项目地势较低处隔油沉淀池（10m3）内处理。

2、废水污染物种类及产生情况
根据建设项目特点，本项目产生的废水主要是生活污水、洗车废水以及初期雨水，根据类比，废水中主要污染物为 COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类等。污水水质情况见下表：

表4-4 营运期污水产排放情况一览表

污水名称

污染因子

产生

治理措施

排放

去向

浓度

（mg/L） 

产生量 

（t/a）

浓度

（mg/L） 

排放量 

（t/a）

生活污水（员工生活污水+客人如厕用水）426.32m3/a
pH

6-9

化粪池

6-9

经污水管网接管入萧县污水处理厂处理

COD

300

0.128
200

0.085
BOD5
200

0.085

100

0.042

NH3-N

25

0.011

15

0.006

SS

200

0.085

50

0.021

洗车废水1314m3/a
pH

6-9
隔油沉淀池

6-9
COD

200

0.263

133

0.175

SS

500

0.657

125

0.164

石油类
10

0.013

1
0.001

初期雨水50.2 m3/a

COD

200

0.01
133

0.006
SS

160

0.008
40
0.002
石油类
10

0.0005
1

0.0005
综合废水1790.52m3/a
pH

6-9
洗车废水和初期雨水经隔油沉淀池处理，生活污水经化粪池处理

6-9
COD

/
/
149.4

0.266

BOD5
/
/
24.1

0.042

NH3-N

/
/
3.45

0.006

SS

/
/
106.3

0.187

石油类
/
/
0.58

0.0015

表4-5全厂废水排放情况一览表

废水类别

污染物种类

污染物产生情况

治理设施

污染物排放情况

排放去向

执行标准

产生量t/a

浓度mg/L

工艺

治理效率

是否为可行技术

排放量t/a

排放浓度mg/L

全厂综合废水

1790.52t/a

pH

6-9

经隔油池（10m3）+化粪池（5m3）处理达标后接管排放

/

是

6-9

萧县污水处理厂处理厂
6-9

COD

/
/
66.5%
0.266

149.4

380

BOD5
/
/
50%
0.042

24.1

180

SS

/
/
75%
0.006

3.45

220

氨氮

/
/
40%
0.187

106.3

30

石油类
/
/
90%
0.0015

0.58

20

表 4-6 废水类别、污染物种类、排放方式及污染治理设施一览表

废水类别

污染物种类

污染治理设施

排放去向

排放方
式
排放口编号
排放口类型
治理工艺

是否可行

洗车废水、生活污水（含客人如厕用水）、初期雨水
pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类
隔油沉淀池、化粪池
是
萧县污水处理厂

间接排放

DW001

一般排放口

本项目排放废水主要是及生活污水（含客人如厕用水）、洗车废水及初期雨水，洗车废水和初期雨水经隔油沉淀池处理后与经化粪池处理达标后的生活污水一同汇入污水管网接管入萧县污水处理厂处理。

3、污水处理可行性分析
根据源强分析，项目废水主要为生活污水、洗车废水及初期雨水，洗车废水和初期雨水经隔油沉淀池处理后与经化粪池预处理达标后的的生活污水一同接厂区废水排放口排入萧县污水处理厂进一步处理。站区内设有隔油沉淀池处理洗车废水，根据《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ1118-2020）表 C.2 储油库排污单位废水处理可行性技术，生产废水可行预处理技术为隔油、气浮、混凝、吸附、调节。本项目采用隔油沉淀池+沉淀池处理洗车废水、初期雨水均是可行性技术。
项目洗车废水产生量为3.6m3，初期雨水一次最大量为5.02m3/次，隔油沉淀池设计处理规模为10m3，生活污水产生量为1.168m3，化粪池工艺设计处理规模为5m3，因此，在处理规模上，项目污水处理工艺可行。

由上述各表可知，本项目废水处理后各项指标均可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准并满足萧县污水处理厂接管要求，经市政污水管网进入萧县污水处理厂处理达标后排入龙河。
因此，本项目废水处理设施可行。

4、接管可行性分析

萧县污水处理厂是经省发改委批准的淮河流域治污项目，该工程的建设对于保障南水北调东线工程供水水质具有重要作用，工程分两期进行建设，总投资 7100万元，设计日处理污水6万t。该污水处理厂已于2008年7月份投入运行，服务人口15万，服务面积12km2，工艺为Orbal氧化沟工艺，二期已通过验收，主要包括萧县城区的生活污水和部分工业废水，出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准。

本项目洗车废水经隔油沉淀池处理，生活污水经化粪池处理后，废水达到了萧县污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准要求，因此项目废水经处理后可以入萧县污水处理厂做进一步处理。根据萧县城区污水管网规划，本项目位于萧县污水处理厂服务范围内。目前，萧县污水处理厂管网已经建设约40.6km，污水处理厂的处理量约为4.6万t/d。尚有余量1.4万t/d，本项目废水排放量4.768t/d，占污水处理厂处理余量的0.03%，所占比例较小，萧县污水处理厂可以接纳本项目的废水。

综上所述，本项目废水排入萧县污水处理厂处理技术上是可行的，不会降低项目区现有水环境功能，对区域地表水环境不会造成明显影响。

综上所述，本项目产生的废水能得到妥善处理，不会对当地地表水环境产生影响。

5、监测要求
表 4-7项目污水监测点位、监测指标和最低监测频次
监测点位
污染物种类

监测频次
废水排放口DW001

pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、石油类
1 次/年
三、噪声

加油站的主要噪声源为油罐车及其它加油车辆进场时的汽车噪声，一般汽车进入加油站的车速较低，噪声强度在 70～75 dB（A） 之间。 
厂界噪声预测过程如下： 

[image: image11.wmf])

lg(

20

L

0

)

(

)

(

0

r

r

L

r

p

r

p

－

=


式中：
[image: image12.wmf])

(

r

p

L

－距声源r处的A声级，dB（A）；


[image: image13.wmf])

(

0

r

p

L

―参考位置r0处的A声级，dB（A）；

r－点声源到预测点的距离，m；

r0－参考位置到声源的距离，m；

若已知点声源的倍频带声功率级LW或A声功率级（LAW），且声源处于半自由声场时，上式简化成：


[image: image14.wmf]8

)

r

lg(

20

L

w

)

(

-

=

－

L

r

p


项目的厂界噪声为项目的区域噪声背景值与噪声源在厂界的噪声声压级相叠加的噪声值。根据噪声加和公式，计算厂界噪声值。公式如下：


[image: image15.wmf])

10

lg(

10

1

1

.

0

å

=

=

n

i

L

p

i

p

L

总


式中，
[image: image16.wmf]总

p

L

－预测点处总声压级，dB；

      
[image: image17.wmf]pi

L

－第i个声源至预测点处的声压级，dB；

n－声源个数。

1、噪声预测

经距离衰减后，项目噪声影响预测贡献值如下表：
表 4-8 项目噪声贡献值单位：dB（A）

预测点

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

敏感点

（自建房）

预测贡献值

昼间

42.5
45.7

43.2

42.8

40.5

夜间
42.5
45.7

43.2

42.8

40.5

背景值
昼间

63.4

59.7

64.2

55.7

56.8

夜间
52.1

54.2

52.7

53.1

43.1

叠加后预测值
昼间

63.4 
59.9 

64.2 

55.9 

56.9 
夜间
52.6 

54.8 

53.2 

53.5 

45.0 

标准值

昼间

65

70

65

65

60

夜间
55

55

55

55

50

通过上述措施及自然衰减，本项目产生的噪声传至到站区边界，站区边界南侧可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的4类标准，其他厂界可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，敏感点自建房可以满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

综上所述，本项目对噪声源采取了合理的噪声防治措施之后，经过分析，项目区噪声排放能够满足规定的环境标准要求，不改变区域环境功能，环境影响可以接受。

2、监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）和《排污许可证申请与核发技术规范储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中相关要求，项目运营期监测计划详见下表

表4-9  运营期监测计划一览表

类别

监测项目

监测点位

监测间隔

噪声

厂界四周外1m处、敏感点（自建房）
等效连续 A 声级

每季度一次

四、固体废物
本项目运营期产生的固废主要分为：生活垃圾、储罐清理产生的残渣。

（1）生活垃圾

项目营运期工作人员10人，其生活垃圾产生量按0.5kg/人.d，产生的垃圾总量约为5kg/d（1.83t/a）。项目拟在仓库内设置垃圾桶对生活垃圾进行收集，然后交由环卫部门统一清运处理，做到“日产日清”。

储罐清理产生的残渣：

本项目储存区设有4个50m3的地下油罐，地下油罐容积合计为200m3。通过与企业沟通得知，地下储油罐清洗周期一般为4年一次，交由专业公司清洗，每次清洗产生的残渣约0.4t/次。企业委托具有专业清罐和处置资质的油罐清洗单位进行清罐作业，产生的洗罐油水混合物及废渣为危险废物（HW08 废矿物油与含矿物油废物），由油罐清洗公司带走处置。 

本项目固体废弃物统计情况见表4-10。
表4-10  固废产生、处理及排放情况

序号

固废名称

排放量

编号

性质

处理方法

1

生活垃圾

1.83t/a

/

一般固废

交由环卫部门处理

2

储罐清理产生的残渣

0.4t/4a

HW08

900-221-08

危险固废

由油罐清洗公司带走处置

表4-11 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表

贮存场所

废物名称

产物工序

危废代码

性状

产生量

贮存方式

产生周期

不在本项目地暂存

储罐清理产生的残渣

油罐清洗

HW08

900-221-08

固态
0.4t/4a

袋装封口

4a

由以上分析可知，本项目运营后产生的固体废物种类明确，各类固体废物处置去向切实可行，符合卫生管理要求。在此基础上，项目产生的固体废弃物对外环境不产生影响。

五、地下水、土壤
1、地下水污染途径
本项目对地下水和土壤产生影响的污染途径是储油罐和输油管线的泄漏或渗漏。
2、环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）附录 A 地下水环境影响评价行业分类表“V 社会事业与服务业，182、加油、加气站”中的加油站Ⅱ类，项目位于不敏感区域，本项目地下水评价等级为三级。 

污染物进入土壤和地下水的途径主要是由降雨等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。根据工程所处区域的地质情况，项目可能对地下水造成污染的途径主要有：地下储油罐及输油管线泄漏或渗漏对地下水造成的污染。

3、防范措施 
源头控制：

为防止储油罐泄漏或渗漏对地下水和土壤造成污染，根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）及加油站地下水污染防治技术指南（试行）-环办水体函【2017】323号评价要求，本项目采取以下防范措施及要求： 

①卸油时油罐车采取密闭式卸油方式，且油罐采取防满溢措施：油料达到油罐容量90%时，即触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，可自动停止油料继续进罐； 

②油品储罐采用钢制强化玻璃纤维制双层结构储油容器，是由钢制内罐和钢化玻璃纤维外罐（玻璃纤维厚度达4mm以上，具有良好的抗震抗压及耐腐蚀性）组成的双层地埋储罐，中间有均匀夹层空间，并配有24h检测泄漏的自动检测仪，无论是内层罐发生渗漏还是外层罐发生渗漏，都能在贯通间隙内被发现，从而可有效的避免渗漏油品进入环境污染土壤和地下水。 

（2）分区防渗：

将全场按物料或者污染物泄漏的途径和生产功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区。

一般防渗区为：站房、站内道路等； 

防渗措施为：地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。 

重点防渗区主要为：油罐区、加油区、输油管线，采取的具体防渗措施如下： 

①油罐防渗措施 

本项目使用储油罐体材料为钢；腐蚀裕度：1mm；储罐壁厚：储罐筒体壁厚6mm、冲压封头壁厚8mm ；焊接工艺：焊接采用电弧焊；储罐区人孔井为边长为1680mm×1480mm的长方形砖砌人孔，人孔井砖砌体确保底部与罐顶（加强筋外径）150mm的间距，施工时先砌筑人孔井再按尺寸要求安放检测井钢板；人孔井底部与罐体连接处，加焊钢质平板，使人孔井底部水平；采用耐油橡胶石棉法兰垫，按国家标准配置螺栓、螺母、垫片；储油罐采用喷砂除锈，除锈等级达到Sa2.5，使用加强级环氧煤沥青漆防腐；涂层结构：底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-两层面漆，涂层总厚度不小于0.6mm，3000 伏电火花试验合格；储罐防漂浮形式：设防漂浮抱箍、鞍座（固定于基础上）形式；储油罐设计使用寿命20年。 

根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，项目双层罐需符合以下要求： 

A、埋地油罐采用双层油罐，采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料进行衬里改造。 

B、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，按现行行业标准《钢制常压储罐第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的有关规定执行，并符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的其他规定。 

C、与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不低于加强级。

D、埋地加油管道采用双层管道。

②输油管线防渗措施 

加油站输油管道用20号无缝钢管埋地敷设，且深埋地下500mm以上。管沟底回填至少100mm厚的细土或中性沙子，管道敷设完成后进行了压力测试。回填管沟时，先回填300mm左右厚的河沙，再在其上铺设水泥混凝土。凡与油罐相连接的工艺管道皆坡向油罐，坡度均为i≥0.003，其中通气管线以i≥0.01 的坡度坡向油罐。 

（3）根据加油站地下水污染防治技术指南（试行），本项目需落实地下水日常监测。为了加强对地下水污染进行预防，建设单位应在油罐附近设置一口地下水监测井，定期对地下水质进行定性或定量检测。 

综上，建设单位在确保防治措施有效运行和加强管理的情况下，项目对地下水环境影响是可接受的。 

（4）监测计划

项目运营期监测计划详见下表
表4-12  运营期监测计划一览表

类别

监测项目

监测点位

监测间隔

地下水

K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、 溶解性总固体、高锰酸盐指数、石油类

监测井

每年一次

六、生态 

项目位于安徽省宿州市萧县龙城镇S301省道与X005县道交口向北600米，项目用地范围内不含生态环境保护目标，故不对生态环境进行影响分析。 

七、环境风险

1、评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质的泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可以接受的水平。

2、评价的依据

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录C1.1，“危险物质数量与临界量比值（Q）”：计算所涉及的每种风险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。
①当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；

②当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）。

式中：q1，q2…qn为每种危险物质最大存在总量，t。

Q1，Q2…Qn为每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I；

本项目使用4个埋地储油罐（SF双层油罐），40m3汽油储罐2个，50m3柴油储罐2个，汽油相对密度取0.75t/m3，柴油相对密度取0.84t/m3，装量系数取0.84，则汽油的最大存储量为50.4t，柴油最大存储量为70.56t。

表4-13  危险物质临界量表
原辅材料名称

最大储量（t）

临界量（t）

qi/Qi

汽油

50.4

2500

0.02016

柴油

70.56

0.028224

∑qn/Qn

0.048384＜1

由上表可知，本项目危险物质数量与临界量比值Q＜1。 

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目 Q＜1时，该项目风险潜势为I。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）规定，风险评价的等级划分是基于项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按下表确定评价工作等级。 

表 4-14 环境风险评价工作等级划分

评价工作等级划分
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级
一
二
三
简单分析a
a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。见附录A。
本项目厂区内风险物质数量与临界量比值 Q＜1，风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

3、危险物质识别

对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录 B，本加油站涉及的危险物料为汽油和柴油，这两种物质的理化性质和危险特性见下表。

表4-15  汽油的理化性质和危险特性

第一部分 危险性概述

危险性类别：

第3.1类低闪点易燃液体。

燃爆危险：

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收。

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

健康危害：

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分 理化特性

外观及性状：

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）：

<-60

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

闪点（℃）：

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）：

415～530

爆炸上限％（V/V）：

6.0

沸点（℃）：

40～200

爆炸下限％（V/V）：

1.3

溶解性：

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途：

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热。

禁配物：

强氧化剂

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分  毒理学资料

急性毒性：

LD50：67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）

LC50：103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）

急性中毒：

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状。

慢性中毒：

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性：

人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3
表4-16 柴油的理化性质和危险特性

第一部分 危险性概述

危险性类别：

第3.3类高闪点 易燃液体

燃爆危险：

易燃

侵入途径：

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物：

一氧化碳、二氧化碳

环境危害：

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分 理化特性

外观及性状：

稍有粘性的棕色液体

主要用途：

用作柴油机的燃料等

闪点（℃）：

45～55℃

相对密度（水＝1）：

0.87～0.9

沸点（℃）：

200～350℃

爆炸上限％（V/V）：

4.5

自然点（℃）：

257

爆炸下限％（V/V）：

1.5

溶解性：

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

第三部分  稳定性及化学活性

稳定性：

稳定

避免接触的条件：

明火、高热

禁配物：

强氧化剂、卤素

聚合危害：

不聚合

分解产物：

一氧化碳、二氧化碳

第四部分 毒理学资料

急性毒性：

大鼠经口LD50： 7500mg/kg。兔经皮LD:>5mL/kg
急性中毒：

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中。

慢性中毒：

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

刺激性：

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准

4、风险源分布情况及影响途径

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），突发环境事件主要为火灾、废气异常排放、废水超标排放、液体物料泄漏、危废流失五种事故类型，结合本企业的环境风险源项辨识结果，本项目风险识别结果见下表。

表4-17 设项目环境风险识别表

序号

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境敏感目标

1

整个加油站

储油罐、加油岛

汽油、柴油
发生泄露、火灾、爆炸事故

泄露物料、物料燃烧等事故废水进入雨水，污染河道；泄露物料挥发产生废气，进入大气

环境空气、地表水、土壤

卸油、加油作业

汽油、柴油

5、环境风险防范措施及应急要求
（1）选址、平面布置和建筑安全防范措施

a.选址、平面布置 

本项目为二级加油站，站内各设施距离和与站外建（构）筑物距离均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关距离规定。 

b.建筑安全防范 

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，加油站内建筑物的防火等级均已采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求；凡禁火区均已设置明显标志牌；各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。

（2）管理、储存、运输中的防范措施 

a.建设项目储运设施防范是风险防范的关键，对储运设施的日常保修和监管是防止建设项目火灾及引发的爆炸风险的关键的措施。 

b.本项目燃料油运输委托有资质的运输公司油罐车进行，运输过程中卸油装置、油气回收装置及其密闭性、管阀等配套设施均符合《汽油运输大气污染物排放标准》（GB20951－2007）中的相关要求。 

c.加油站严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强汽油、柴油的管理；严格规范操作规程；定期开展安全培训教育。 

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全、整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： 

a.加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。 

b.明确每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责和责任。 

c.对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 

d.建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

（3）安全管理方面的对策措施 

a.加强员工上岗前安全知识和技能培训，建立员工培训档案，定期开展员工培训。 

b.建立健全安全生产责任制和各项安全管理制度。切实加强对工艺操作的安全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行。 

c.强化对加油站全体人员的安全教育、操作技能培训工作，严格遵守库区各类安全管理规章制度和岗位操作规程。 

d.建立健全各种设备管理制度、管理台帐和技术档案，尤其要完善设备的检维修管理制度。加强对设备运行的监视、检查、定期维护保养等管理工作。 

e.建立各种安全装置、安全附件管理制度和台帐，对火灾报警装置、监测器等应定期检验，做好各类监测目标、泄漏点、检测点进行及时处理和整改。 

f.油品的装卸、运输应执行《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT/T3145-91）、《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）、《机动工业车辆安全规范》（GB10827-89）、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-94）、《危险化学品安全管理条例》等。 

g.做好防护用品的配备和发放工作。 

h.建立火灾报警系统，制定救援方案，组织演习，使每个职工都会使用消防器材，有效地扑救初期火灾。 

i.加强明火管理，对于摩托车加油，要严格管理，必须做到熄火进入加油加气站，出加油区域后点火发动。 

（4）储油罐 

a.加油站采用的储油罐采用卧式油罐。油罐的设计和建造，应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求，并应有良好的防腐蚀性能和导静电性能。钢制油罐所采用钢板标准规格的厚度不应小于7mm。 

b.油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（SY0007）的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

埋地油罐、油管防腐涂要完好，企业要在加油加气站建成三年之后检查防腐涂层情况及油罐罐体有无严重变形、渗漏现象，直接埋入地下的管线，投产后5年后挖开检查。 

c.当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 

d.油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。油罐的周围应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3m。埋地油罐设置在罩棚的行车道下，还应考虑重型车的动、静载荷安全设计。 

（5）加油机 

a加油机设在室外。 

b加油机上的放枪位设有各油品的文字标识，加油枪设有颜色标识。 

c加油机附近设置防撞柱（栏），其高度为0.8m。 

（6）输油管线 

加油管线为双层复合管，并采用无缝钢管敷设，且埋地500mm以上，管沟底回填至少100mm的细土，管道敷设完成后进行了压力测试。各储罐进油管道上设卸油防溢阀。

（7）站区地面防渗 

站区加油岛区域为重点防渗，主要防渗措施为地面采用粘土铺底，上层用 10~15cm的水泥层进行硬化，硬化层上添加环氧树脂防渗漆地坪。其余区域为一般防渗，即地面采用粘土铺底，上层用 10~15cm 的水泥层进行硬化。

（8）工艺设计 

a.严格执行密闭卸油规程，卸油作业时，严禁将量油孔打开，严禁将油罐车卸油软管直接插入量油口卸油。卸油前应先静电接地，不得未经接地就开始卸油或卸油后再接地。必须保护好专用接地装置，防止人为破坏，应设置监视静电接地的静电警报仪。卸油时应配备有液位仪或其他防溢流措施。 

b.加油站的固定工艺管道宜采用无缝钢管。埋地钢管的连接应采用焊接。在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。 

c.加油站内的工艺管道应埋地敷设，且不得穿过站房等建、构筑物。当油品管道与管沟、电缆和排水沟相交叉时，应采取相应的防渗漏措施。 

d.埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 

（9）卸油和加油 

a.卸油作业技术要求 

卸油之前测量储油罐中的存油量。油罐车进站停靠在指定位置后，发动机应熄火（采用泵卸车除外），排气管带火花熄灭器，连通静电接地线，车头朝向道路出口一侧。 

向储油罐卸油时，司机和卸油工应坚守岗位，做好现场监护。严防其它点火源接近卸油现场。在卸油过程中，油罐车不得随意启动和进行车位移动。 

闪电或雷击频繁时禁止卸油作业。 

卸完油后，油罐车不可立即启动，应待罐车周围油气消散后（约5min）再启动。油罐车储油罐油位的复测也应在卸油后稳油达15min后再进行。 

b.加油作业技术要求 

加油车辆到指定位置后应熄火，不得在加油加气站内检修车辆。 

闪电或雷击频繁时，应禁止加油作业；送油车卸油时暂停加油。不得向塑料容器和橡胶容器加注汽油。 

加油机发生故障或发生危及加油加气站安全情况时，应立即停止加油。发生跑、冒、洒油时，必须待现场清理完后，加油车方可启动离去。 

洒漏在地上的油品，要及时处理。不得用化纤织物擦拭。

（10）消防设施对策措施 

a.消防设施配置 

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），加油站的灭火器材配置应符合下列规定：每2台加油机应设置不少于1个4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的有关规定。加油站在配置消防器材后，在分布上要以油罐区、卸油区、加油区为主，摆放整齐，位置合理，道路畅通，取用方便。 

本项目的消防设施设置符合要求。 

b.消防管理 

为了保证消防器材处于可用状态，应做到消防器材定点摆放、定人管理。定时检查、定期更新。

为了防止消防器材失窃，企业将灭火器至于站房内，为了避免紧急情况下无法取用，放置消防器材的房间不得上锁，且应告知每位员工消防器材集体位置，并照顾女工的体力和身高，方便取用。 

进行动火作业必须办理相关的动火手续，并停止加油、卸油作业。设置安全警示标志，应加强维护，定期更换，使之清晰可辨。规范用电、动火管理，不得随意装接临时用电设备，不得在站房内使用电炉，电吹风等易引起火灾的电气设备。 

（11）电气安全对策措施 

a.电气装置 

加油站的供电负荷等级可为二级。 加油站的供电电源宜采用电压为380/220V的外接电源；加油的供电系统应设独立的计量装置。 

加油站的电力线路宜采用电缆并直埋敷设。电缆穿越行车道部分．应穿钢管保护。加油站内爆炸危险区域的等级范围划分应按《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的规定确定。爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的规定。 

b.防雷 

油罐必须进行防雷接地，接地点不应少于两处。加油站的防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，宜共用接地装置，其接地电阻不应大于4Ω。当各自单独设置接地装置时，油罐组的防雷接地装置的接地电阻、配线电缆金属外皮两端和保护钢管两端的接地装置的接地电阻不应大于10Ω；保护接地电阻不应大于4Ω；地上油品的接地装置的接地电阻不应大于30Ω。

c.防静电 

地上或管沟敷设的油品管道的始、末端和分支处应设防静电和防感应雷的联合接地装置。加油站的汽油罐车卸车场地，应设罐车卸车时用的防静电接地装置，并宜设置能检测跨接线及监视接地装置状态的静电接地仪。对防雷、防静电接地装置每年至少在雷雨季节来临之前检测一次，检测结果应符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求。

（12）油气回收装置安全对策措施

加油站应设置油回收系统；加油站并应加强对油回收系统的维护与保养；定期检查油回收系统回收加油枪磨损、油回收胶管是否有裂纹、脱落现象、单向阀失效、油分离器堵塞、回收真空泵损坏等，若设置三次油气回收系统，应定期检查吸附泵、吸附筒及阀门的安全性，确保油回收系统可靠运行。

（13）制定风险应急预案 

根据国家环保局（90）环管字第 057 号文《关于对重大环境污染事故隐患进行风险评价的通知》的要求，通过对污染事故的风险评价，各有关企业单位应加强安全生产管理，制定重大环境事故发生的应急预案，消除事故隐患的实施及突发性事故应急办法等。
本项目应根据生产特点和事故隐患分析，制定突发事故应急预案，具体见下表：
表4-18  突发事故应急预案

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险目标：装置区、贮存区、环境保护目标

2

应急组织机构、人员

工厂、地区应急组织机构、人员

3

预案分级响应条件

规定预案的级别及分级响应程序

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等

5

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场、邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对工厂邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

综上所述，本项目风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。项目运营期存在一定潜在事故风险，要加强风险管理，在项目建设过程中认真落实各种风险防范措施，通过相应的技术手段降低风险发生概率，并在风险事故发生后，及时采取风险防范措施及应急预案，可以使风险事故对环境的危害得到有效控制，将事故风险控制在可以接受的范围内，故该项目事故风险水平是可以接受的。
表4-19 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

萧县训徽加油站项目

建设地点

萧县龙城镇S301省道与X005县道交口向北600米

地理坐标

经度

116.979212778

纬度

34.173785278

主要危险物质及分布

2个40m3汽油储罐、2个50m3柴油

环境影响途径及危害后果

油罐泄露会污染地下水、地表水、土壤；引起火灾爆炸产生废气污染可能会污染地表水、地下水、土壤

风险防范措施要求

详见上述的事故防范措施、运营期环境风险防控措施，风险管理措施、风险预防措施等控制可能产生的环境风险

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：

本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。
6、排污口规范化设置

按照《安徽省污染源排放口规范化整治管理办法》（环法函[2005]114号），排污口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则，建设项目按有关规定对排污口施行规范化管理，在各排污口和污染物排放电源竖立标志牌，建立管理档案。

（1）废气排放口规范化

废气排放口必须符合规定的高度和按照《污染源监测技术规范》便于采样、监测的要求，设置直径不大于75mm的采样口。

（2）污水排放口规范化

应在厂区总排口处设置标志牌，应符合“一明显，二合理，三便于”的要求，设置合理，便于采取水样。

（3）固定噪声污染源规范化整治

参照《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）的规定，定期监测，设置环境噪声监测点，并在该处附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

（4）环境保护图形标志

在厂区的废气排放源、固体废物贮存处置场应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1-1995、GB15562.2-1995执行。环境保护图形标志的形状及颜色见下表，环境保护图形符号见下表。

表4-20
环境保护图形标志的形状及颜色表

标志名称

形状

背景颜色

图形颜色

警告标志

三角形边框

黄色

黑色

提示标志

正方形边框

绿色

白色

表4-21
环境保护图形符号一览表

序号

提示图形符号

警告图形符号

名称

功能

1

[image: image18.png]]





[image: image19.png]



废水排放口

表示废水向水体排放

2
[image: image20.png]



[image: image21.png]



废气排放口

表示废气向大气环境排放

3

[image: image22.jpg]Pl




[image: image23.jpg]



噪声排放源

表示噪声向外环境排放

4

/

[image: image24.png]



危险废物

表示危险固体废物贮存、处置场

八、环保投资估算

本项目总投资200万元。其中环保投资21万元，约占环保总投资的10.5%，主要用于废水、废气、固体废物和噪声污染的治理。

表4-22
项目环保防治措施及投资估算表

污染类别
污染防治对象
治理措施
投资估算（万元）
废水
生活污水
化粪池5m3
2

洗车废水、初期雨水

隔油沉淀池10m3
4

废气

加油、卸油及储油罐呼吸过程产生的非甲烷总烃
油气回收装置
10

噪声
设备噪声等
/
0

固废
生活垃圾
若干垃圾桶等
1

土壤、地下水

分区防渗，设置分区防渗区域、重点防渗区防风、防雨、防腐、防渗等措施

3

环境风险

制定应急预案

1

合计

21

九、项目“三同时”验收

项目环境保护满足同时设计、同时施工、同时投入使用，详见下表。

表4-23 建设项目“三同时”一览表

序号

种类

污染源

环保措施

预期效果

备注

1

废水

生活污水（含客人如厕废水）、洗车废水、初期雨水
隔油沉淀池、化粪池

洗车废水和初期雨水经隔油沉淀池处理后与经化粪池处理达标后的生活污水一同汇入污水管网接管入萧县污水处理厂处理

与建设项目同时设计、同时施工、同时投入使用

2

废气

加油、卸油

加油、卸油油气回收系统收集后排放

加油站油气处理装置的油气排放满足《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2020）中排放限值；站区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附表A.1中特别排放限值要求

3

噪声

设备噪声

厂房隔声，设备减振基座

项目周边敏感目标声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准（南侧）
4

固体废物

生活垃圾、油罐清理残渣

生活垃圾由环卫部门统一处理；油罐清理残渣由油罐清洗公司一并带走处置
一般固废参照执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）有关要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求



五、环境保护措施监督检查清单

	  内容

类型
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气

污染物
	加油、卸油及储油罐呼吸过程
	非甲烷总烃
	油气回收系统
	加油站油气处理装置的油气排放满足《加油站大气污染物综合排放标准》（GB20952-2020）中标准限值；站区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中附表A.1中特别排放限值

	水污染物
	生活污水（含客人如厕污水）、洗车废水、初期雨水
	pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、石油类
	洗车废水和初期雨水经隔油沉淀池（10m3）处理；生活污水经化粪池（5m3）处理
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准及萧县污水处理厂接管限值

	固体

废物
	油罐清理
	残渣
	清理过程中产生的残渣由油罐清洗公司一并带走处置，不在本项目区域内暂存
	不对项目区外环境产生影响

	
	生活
	生活垃圾
	环卫部门统一处理
	

	噪声
	各类机械设备
	噪声
	选用低噪声设备，设置基础减振等
	项目周边敏感目标声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类标准（南侧）

	电磁

辐射
	无

	固体废物
	生活垃圾委托环卫部门处理；清理过程中产生的残渣由油罐清洗公司一并带走处置，不在本项目区域内暂存。

	土壤及地下水污染防治措施
	重点防渗区主要为：油罐区、加油岛、输油管线，采取的具体防渗措施如下： 

①油罐防渗措施 

本项目使用储油罐体材料为钢；腐蚀裕度：1mm；储罐壁厚：储罐筒体壁厚 6mm、冲压封头壁厚8mm ；焊接工艺：焊接采用电弧焊；储罐区人孔井为边长为1680mm×1480mm的长方形砖砌人孔，人孔井砖砌体确保底部与罐顶（加强筋外径）150mm的间距，施工时先砌筑人孔井再按尺寸要求安放检测井钢板；人孔井底部与罐体连接处，加焊钢质平板，使人孔井底部水平；采用耐油橡胶石棉法兰垫，按国家标准配置螺栓、螺母、垫片；储油罐采用喷砂除锈，除锈等级达到Sa2.5，使用加强级环氧煤沥青漆防腐；涂层结构：底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-两层面漆，涂层总厚度不小于0.6mm，3000 伏电火花试验合格；储罐防漂浮形式：设防漂浮抱箍、鞍座（固定于基础上）形式；储油罐设计使用寿命20年。 

根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，项目双层罐需符合以下要求：

A、埋地油罐采用双层油罐，采用玻璃纤维增强塑料等满足强度和防渗要求的材料做衬里。
B、双层钢制油罐和内钢外玻璃纤维增强塑料双层油罐的内层罐的罐体结构设计，按现行行业标准《钢制常压储罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧式圆筒形单层和双层储罐》（AQ 3020）的有关规定执行，并符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB 50156）的其他规定。 

C、与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计符合现行行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH 3022）的有关规定，且防腐等级不低于加强级。

D、埋地加油管道采用双层管道。

②输油管线防渗措施 

加油站输油管道用20号无缝钢管埋地敷设，且深埋地下500mm以上。管沟底回填至少100mm厚的细土或中性沙子，管道敷设完成后进行了压力测试。回填管沟时，先回填300mm左右厚的河沙，再在其上铺设水泥混凝土。凡与油罐相连接的工艺管道皆坡向油罐，坡度均为i≥0.003，其中通气管线以i≥0.01 的坡度坡向油罐。 

一般防渗区：主要为加油区、站内道路等。

防渗措施为：地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。通过上述措施可使一般防渗区各单元防渗层渗透系数≤10-7 cm/s。

	生态保护措施
	无

	环境风险防范措施
	（1）选址、平面布置和建筑安全防范措施

a.选址、平面布置 

本项目为二级加油站，站内各设施距离和与站外建（构）筑物距离均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中相关距离规定。 

b.建筑安全防范 

根据火灾危险性等级和防火、防爆要求，加油站内建筑物的防火等级均已采用国家现行规范要求按一、二级耐火等级设计，满足建筑防火要求；凡禁火区均已设置明显标志牌；各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安全出口及安全疏散距离应符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的要求。

（2）管理、储存、运输中的防范措施 

a.建设项目储运设施防范是风险防范的关键，对储运设施的日常保修和监管是防止建设项目火灾及引发的爆炸风险的关键的措施。 

b.本项目燃料油运输委托有资质的运输公司油罐车进行，运输过程中卸油装置、油气回收装置及其密闭性、管阀等配套设施均符合《汽油运输大气污染物排放标准》（GB20951－2007）中的相关要求。 

c.加油站严格按《危险化学品安全管理条例》的要求，加强汽油、柴油的管理；严格规范操作规程；定期开展安全培训教育。 

各类事故及非正常生产情况的发生大多数与操作管理不当有直接关系，因此必须建立健全、整套严格的管理制度。管理制度应在以下几个方面予以关注： 

a.加强油罐与管道系统的管理与维修，使整个油品储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。在储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。 

b.明确每个工作人员在业务上、工作上与消防安全管理上的职责和责任。 

c.对各类贮存容器、机电装置、安全设施、消防器材等，进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题落实到人、限期落实整改。 

d.建立夜间值班巡查制度、火险报告制度、安全奖惩制度等。

（3）安全管理方面的对策措施 

a.加强员工上岗前安全知识和技能培训，建立员工培训档案，定期开展员工培训。 

b.建立健全安全生产责任制和各项安全管理制度。切实加强对工艺操作的安全管理，确保工艺操作规程和安全操作规程的贯彻执行。 

c.强化对加油站全体人员的安全教育、操作技能培训工作，严格遵守库区各类安全管理规章制度和岗位操作规程。 

d.建立健全各种设备管理制度、管理台帐和技术档案，尤其要完善设备的检维修管理制度。加强对设备运行的监视、检查、定期维护保养等管理工作。 

e.建立各种安全装置、安全附件管理制度和台帐，对火灾报警装置、监测器等应定期检验，做好各类监测目标、泄漏点、检测点进行及时处理和整改。 

f.油品的装卸、运输应执行《汽车危险货物运输、装卸作业规程》（JT/T3145-91）、《汽车危险货物运输规则》（JT3130-88）、《机动工业车辆安全规范》（GB10827-89）、《工业企业厂内铁路、道路运输安全规程》（GB4387-94）、《危险化学品安全管理条例》等。 

g.做好防护用品的配备和发放工作。 

h.建立火灾报警系统，制定救援方案，组织演习，使每个职工都会使用消防器材，有效地扑救初期火灾。 

i.加强明火管理，对于摩托车加油，要严格管理，必须做到熄火进入加油加气站，出加油区域后点火发动。 

（4）储油罐 

a.加油站采用的储油罐采用卧式油罐。油罐的设计和建造，应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求，并应有良好的防腐蚀性能和导静电性能。钢制油罐所采用钢板标准规格的厚度不应小于5mm。 

b.油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》（SY0007）的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 

埋地油罐、油管防腐涂要完好，企业要在加油加气站建成三年之后检查防腐涂层情况及油罐罐体有无严重变形、渗漏现象，直接埋入地下的管线，投产后5年后挖开检查。 

c.当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时，应采取防止油罐上浮的措施。 

d.油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。油罐的周围应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3m。埋地油罐设置在罩棚的行车道下，还应考虑重型车的动、静载荷安全设计。 

（5）消防设施对策措施 

a.消防设施配置 

根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021），加油站的灭火器材配置应符合下列规定：每2台加油机应设置不少于1个4kg手提式干粉灭火器，或1具4kg手提式干粉灭火器和1具6L泡沫灭火器。加油机不足2台应按2台配置。地下储罐应配置1台不小于35kg推车式干粉灭火器。当两种介质储罐之间的距离超过15m时，应分别配置。其余建筑的灭火器材配置应符合现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）的有关规定。加油站在配置消防器材后，在分布上要以油罐区、卸油区、加油区为主，摆放整齐，位置合理，道路畅通，取用方便。 

本项目的消防设施设置符合要求。 

b.消防管理 

为了保证消防器材处于可用状态，应做到消防器材定点摆放、定人管理。定时检查、定期更新。

为了防止消防器材失窃，企业将灭火器至于站房内，为了避免紧急情况下无法取用，放置消防器材的房间不得上锁，且应告知每位员工消防器材集体位置，并照顾女工的体力和身高，方便取用。 

进行动火作业必须办理相关的动火手续，并停止加油、卸油作业。设置安全警示标志，应加强维护，定期更换，使之清晰可辨。规范用电、动火管理，不得随意装接临时用电设备，不得在站房内使用电炉，电吹风等易引起火灾的电气设备。 

（6）油气回收装置安全对策措施

加油站应设置油回收系统；加油站并应加强对油回收系统的维护与保养；定期检查油回收系统回收加油枪磨损、油回收胶管是否有裂纹、脱落现象、单向阀失效、油分离器堵塞、回收真空泵损坏等。

（7）事故预防管理措施 

编制突发环境应急预案，并按照预案内容配备相关应急物质并做好相关的演练工作。 

	其他环境管理要求
	本项目主要从事机动车燃料零售的生产，年销售汽油1200吨，柴油1000吨。属于《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 版）》中的“四十二、零售业52”，“位于城市建成区的加油站，应执行排污简化管理，需在全国排污许可证管理信息平台—企业端填报排污许可证。项目排污许可登记信息见下表

表5-1 排污许可管理类型判别表

项目

行业代码

行业名称

排污许可

管理等级

办理类型

本项目

办理类型

萧县训徽加油站项目

F5265
五十、社会事业与服务业

简化记管理

排污许可证

简化管理，申报排污许可证




六、结论

	综上所述，“萧县训徽加油站项目”符合国家产业政策，选址合理，产生的各项污染物在落实报告表提出的各项污染防治措施的前提下，均可达标排放，对环境的影响较小，从环境影响角度来讲，项目建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	0
	0
	0
	0.1194t/a
	0
	0.1194t/a
	+0.1194t/a

	废水
	接管量
	废水量
	0
	0
	0
	1790.52t/a
	0
	1790.52t/a
	+1790.52t/a

	
	
	COD
	0
	0
	0
	0.266t/a
	0
	0.266t/a
	+0.266t/a

	
	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.006t/a
	0
	0.006t/a
	+0.006t/a

	一般工业

固体废物
	生活垃圾
	0
	0
	0
	1.83t/a
	0
	1.83t/a
	+1.83t/a

	危险废物
	储油罐清理的

残渣
	0
	0
	0
	0.1t/a
	0
	0.1t/a
	+0.1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
本项目位置





油罐车





埋地卧式油罐





加油机





车辆





油气回收装置





卸油管





潜油泵





加油机计量





噪声、非甲烷总烃





非甲烷总烃





油气回收装置





噪声、汽车尾气





含油废渣





� EMBED Equations \* MERGEFORMAT ���








PAGE  

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

员工生活用水
洗车用水
过往客人用水
隔油池
化粪池
新鲜水
萧县污水处理厂
4.906
5.96
4.5
0.7
0.76
3.6
0.56
0.608
3.738
0.9
0.14
0.152
1.168
1.168
沉淀池
3.738
初期雨水
0.138



